運転開始前インターロック集約判定機能
詳細設計書

IBM-Bob 基盤システム / JSON生成版

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書ID | DD-ILK-START-001 |
| 文書名 | 運転開始前インターロック集約判定機能 詳細設計書 |
| 版数 | 1.0 |
| 作成日 | 2026-04-27 |
| 作成者 | IBM-Bob AI Agent |
| ステータス | draft |
| 派生元基本設計 | 運転開始前インターロック集約判定機能_基本設計書.docx |

# 改訂履歴

| 版 | 日付 | 変更内容 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-27 | 初版。基本設計書から詳細設計JSONを生成し、詳細設計書テンプレートへ展開。 | IBM-Bob AI Agent |

# [SECTION_ID: DD-01] 1. はじめに

JSON Path: $.document, $.target_system, $.design_policy

## 1.1 目的

自動運転開始要求の直前に、既存の複数インターロック条件を1か所で集約判定し、開始可否、禁止理由、最初に検出されたNG理由、判定スナップショットを共有メモリへ公開する。

## 1.2 適用範囲

リアルタイムスレッドでのインターロック条件サンプリングと判定

タイムシェアスレッドでの判定結果ログ出力とUI向けメッセージ生成

外部UI/APIからの現在判定結果参照

既存運転開始処理への開始許可ゲート追加

## 1.3 対象外

個別センサ異常判定ロジックそのものの変更

安全PLC側の安全回路設計変更

UI画面レイアウトの詳細設計

既存アラームコード体系の全面変更

# [SECTION_ID: DD-02] 2. トレーサビリティ

JSON Path: $.traceability

| 要件ID | 要件内容 | 対応DD章 |
| --- | --- | --- |
| REQ-ILK-001 | 自動運転開始要求時に開始可否を集約判定する。 | DD-07, DD-09, DD-10 |
| REQ-ILK-002 | 判定NG時は禁止理由ビットマスクと代表理由コードを公開する。 | DD-06, DD-08, DD-11 |
| REQ-ILK-003 | RT側は重い処理を避け、ログやメッセージ生成はTS側に分離する。 | DD-05, DD-12, DD-14 |
| REQ-ILK-004 | 外部UI/APIから判定状態を参照できる。 | DD-13 |

## 2.1 基本設計レビュー警告への対応

RT周期内処理時間のワーストケース根拠をDD-15に見積条件として記載する。

複数スレッド書込があるグローバル変数の更新順序をDD-08に固定する。

API経由の変更とRT更新の整合性をDD-13に参照専用APIとして整理する。

状態遷移のキャンセル・タイムアウト復帰条件をDD-09に定義する。

# [SECTION_ID: DD-03] 3. システム構成・影響調査

JSON Path: $.impacted_assets

## 3.1 新規ファイル

| パス | 目的 |
| --- | --- |
| src/interlock/start_interlock.c | 開始前インターロック集約判定のRT/TS処理本体 |
| include/interlock/start_interlock.h | 内部構造体、列挙体、関数プロトタイプ定義 |
| tests/test_start_interlock.c | 単体テストコード |

## 3.2 変更ファイル

| パス | 変更内容 |
| --- | --- |
| include/shared_memory.h | START_INTERLOCK_CTRLのグローバル宣言追加 |
| src/rt/rt_main_loop.c | RT周期内でStartInterlock_RtStepを呼び出す |
| src/ts/ts_main_loop.c | TS周期内でStartInterlock_TsStepを呼び出す |
| include/api/bob_api.h | Api_GetStartInterlockStatusの公開宣言追加 |
| src/api/bob_api.c | API実装追加 |
| scripts/build_vc2026.bat | 新規Cファイルをビルド対象へ追加 |
| scripts/build_clang.bat | 新規Cファイルをビルド対象へ追加 |

## 3.3 確認対象既存仕様書

基盤システム_基本設計書: 運転モード、主状態、インターロック、共有メモリ

基盤システム_詳細設計書: RTメインループ、TSメインループ、公開API、ログ処理

共有メモリ公開ヘッダ仕様: 構造体追加時の互換性とアラインメント

単体テスト仕様書: RT周期内分岐、API境界値、ログイベント

# [SECTION_ID: DD-04] 4. モジュール構造

JSON Path: $.module_design

| ID | モジュール/関数 | 配置 | ファイル | 責務 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MILK-RT | StartInterlock_RtStep | RT | src/interlock/start_interlock.c | 周期ごとに条件をサンプリングし、開始要求時に集約判定を進める。 |
| MILK-EVAL | StartInterlock_Evaluate | RT | src/interlock/start_interlock.c | 入力スナップショットから禁止理由ビットマスクと代表理由を算出する。 |
| MILK-TS | StartInterlock_TsStep | TS | src/interlock/start_interlock.c | 判定結果変化時のログ出力とUI向けメッセージID生成を行う。 |
| MILK-API | Api_GetStartInterlockStatus | API caller | src/api/bob_api.c | 外部アプリから参照可能な判定状態をコピー返却する。 |

## 4.1 呼び出し関係

rt_main_loop.c: RtMainLoop() -> StartInterlock_RtStep()

StartInterlock_RtStep() -> StartInterlock_UpdateSnapshot()

StartInterlock_RtStep() -> StartInterlock_Evaluate()

ts_main_loop.c: TsMainLoop() -> StartInterlock_TsStep()

bob_api.c: Api_GetStartInterlockStatus() -> StartInterlock_CopyStatusStable()

# [SECTION_ID: DD-05] 5. スレッド設計

JSON Path: $.thread_design

| 区分 | エントリ | 責務 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| RT | StartInterlock_RtStep(uint32_t rtTick) | 開始判定要求受付 入力スナップショット取得 入力安定確認 禁止理由集約 開始許可/禁止結果公開 | 禁止事項: ファイルI/O, malloc/free, printf/sprintf等の重い文字列整形, Sleep/Wait系API, Windowsシステムコール |
| TS | StartInterlock_TsStep(void) | ts_log_request監視 判定結果ログ出力 UI向けメッセージID生成 ログ済み世代更新 | TS側は判定結果を変更しない。RTが確定した結果の副次処理のみ実行する。 |
| API | Api_GetStartInterlockStatus(START_INTERLOCK_STATUS* pStatus) | 外部アプリへの安定スナップショット返却 | APIは参照専用とし、開始判定要求の書込みは既存開始処理に集約する。 |

# [SECTION_ID: DD-06] 6. データ設計

JSON Path: $.data_design

## 6.1 定数

| 定数名 | 値 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| START_ILK_MAX_REASON | 16 | 禁止理由ビット数の上限 |
| START_ILK_STABLE_TICK | 3 | 入力安定確認に必要な連続RT周期数 |
| START_ILK_TIMEOUT_TICK | 200 | 判定中状態のタイムアウト周期数 |

## 6.2 列挙型

### START_ILK_STATE

| 名称 | 値 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| START_ILK_IDLE | 0 | 待機中 |
| START_ILK_REQUESTED | 1 | 開始要求受付済み |
| START_ILK_SAMPLING | 2 | 入力安定確認中 |
| START_ILK_EVALUATING | 3 | 集約判定中 |
| START_ILK_ALLOWED | 4 | 開始許可 |
| START_ILK_BLOCKED | 5 | 開始禁止 |
| START_ILK_TIMEOUT | 6 | 判定タイムアウト |

### START_ILK_REASON_BIT

| 名称 | 値 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| START_ILK_R_EMG_STOP | 0x00000001 | 非常停止入力ON |
| START_ILK_R_DOOR_OPEN | 0x00000002 | 安全ドア開 |
| START_ILK_R_SERVO_NOT_READY | 0x00000004 | サーボ未準備 |
| START_ILK_R_AXIS_NOT_ORIGIN | 0x00000008 | 原点復帰未完了軸あり |
| START_ILK_R_ALARM_ACTIVE | 0x00000010 | 既存アラーム発生中 |
| START_ILK_R_MOTION_BUSY | 0x00000020 | モーションコントローラ動作中 |
| START_ILK_R_MAINT_MODE | 0x00000040 | 保守モード中 |
| START_ILK_R_AIR_PRESSURE_LOW | 0x00000080 | 空圧低下 |

## 6.3 構造体

### START_INTERLOCK_SNAPSHOT

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| emergency_stop | uint8_t | 非常停止入力 |
| door_open | uint8_t | 安全ドア開状態 |
| servo_ready | uint8_t | 全サーボ準備完了 |
| origin_complete_mask | uint32_t | 原点復帰完了軸ビット |
| alarm_active | uint8_t | 既存アラーム発生中 |
| motion_busy | uint8_t | モーションコントローラ動作中 |
| run_mode | uint8_t | 現在運転モード |
| air_pressure_ok | uint8_t | 空圧正常 |

### START_INTERLOCK_CTRL

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| request | uint8_t | 開始判定要求。既存開始処理が1を設定、RTが消費する。 |
| state | uint8_t | START_ILK_STATE |
| allowed | uint8_t | 開始許可結果 |
| blocked | uint8_t | 開始禁止結果 |
| stable_count | uint8_t | 入力安定確認カウンタ |
| timeout_count | uint16_t | 判定タイムアウト監視カウンタ |
| reason_mask | uint32_t | 禁止理由ビットマスク |
| primary_reason | uint16_t | 代表禁止理由コード |
| generation | uint16_t | 更新世代番号。偶数が安定、奇数が更新中。 |
| last_result_tick | uint32_t | 最後に結果確定したRT tick |
| snapshot | START_INTERLOCK_SNAPSHOT | 判定時の入力スナップショット |
| ts_log_request | uint8_t | TSログ要求 |
| ts_log_done_generation | uint16_t | TSログ出力済み世代 |

## 6.4 グローバル変数・共有メモリ

| 名称 | 型 | 所有者 | 書込元 | 読取元 | 整合性方針 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g_startInterlockCtrl | START_INTERLOCK_CTRL | RT | RT, 既存開始要求処理 | RT, TS, API | generation奇数化 -> 複数フィールド更新 -> generation偶数化の順で公開する。APIとTSは偶数世代を2回読んで一致した場合のみ有効値として扱う。 |

# [SECTION_ID: DD-07] 7. I/O・インターフェースマッピング

JSON Path: $.io_mapping

## 7.1 入力

| 入力元 | 種別 | 意味 | NG条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| g_hwInput.emergency_stop | DI | 非常停止 | 1 |
| g_hwInput.safety_door_open | DI | 安全ドア | 1 |
| g_motionStatus.servo_ready_mask | 内部状態 | サーボ準備 | 必須軸マスク未充足 |
| g_motionStatus.origin_complete_mask | 内部状態 | 原点復帰 | 必須軸マスク未充足 |
| g_alarmStatus.active | 内部状態 | 異常発生 | 1 |
| g_motionStatus.busy | 内部状態 | 既存モーション動作中 | 1 |
| g_runModeCtrl.current_mode | 内部状態 | 運転モード | 保守モード |
| g_hwInput.air_pressure_ok | DI | 空圧正常 | 0 |

## 7.2 出力

| 出力先 | 意味 |
| --- | --- |
| g_startInterlockCtrl.allowed | 開始許可 |
| g_startInterlockCtrl.blocked | 開始禁止 |
| g_startInterlockCtrl.reason_mask | 禁止理由マスク |
| g_startInterlockCtrl.primary_reason | 代表理由 |
| UI message queue | 開始不可理由表示 |
| event log | 開始判定結果ログ |

# [SECTION_ID: DD-08] 8. 整合性・排他設計

JSON Path: $.consistency_and_concurrency

## 8.1 更新順序

RTがgenerationを奇数へ更新し、更新中を示す。

RTがsnapshot、reason_mask、primary_reason、allowed、blocked、state、last_result_tickを更新する。

RTがts_log_requestを設定する。

RTがgenerationを偶数へ更新し、安定公開を示す。

TS/APIはgenerationを前後2回読み、一致かつ偶数の場合のみ値を採用する。

## 8.2 複数書込元方針

requestは既存開始要求処理のみが1を設定し、RTが0に戻す。

ts_log_done_generationのみTSが書き込む。

判定結果フィールドはRTのみが書き込む。

APIは全フィールド参照専用とする。

## 8.3 メモリバリア方針

Windows/VC2026/clangの最適化でフィールド読書き順序が崩れる場合に備え、共有構造体のgenerationはvolatile相当の既存共有メモリアクセスマクロを使用する。詳細実装ではBobMemory_Read16/BobMemory_Write16などの既存抽象化を優先する。

# [SECTION_ID: DD-09] 9. 状態遷移設計

JSON Path: $.state_machine

初期状態: START_ILK_IDLE

| 遷移元 | イベント/条件 | 遷移先 | アクション |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | request==1 | REQUESTED | 結果フラグとカウンタ初期化 |
| REQUESTED | 次RT周期 | SAMPLING | 入力スナップショット取得開始 |
| SAMPLING | 同一スナップショットがSTART_ILK_STABLE_TICK継続 | EVALUATING | 安定入力を判定対象として確定 |
| SAMPLING | スナップショット変化 | SAMPLING | stable_count=0 |
| EVALUATING | reason_mask==0 | ALLOWED | allowed=1, blocked=0, ts_log_request=1 |
| EVALUATING | reason_mask!=0 | BLOCKED | allowed=0, blocked=1, primary_reason設定, ts_log_request=1 |
| SAMPLING/EVALUATING | timeout_count>=START_ILK_TIMEOUT_TICK | TIMEOUT | blocked=1, primary_reason=判定タイムアウト |
| ALLOWED/BLOCKED/TIMEOUT | request==0かつ結果参照完了 | IDLE | 状態のみIDLEへ戻す。直近結果は保持する。 |

# [SECTION_ID: DD-10] 10. 関数詳細仕様

JSON Path: $.processing_details.functions

## StartInterlock_Init

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロトタイプ | void StartInterlock_Init(void); |
| ファイル | src/interlock/start_interlock.c |
| 実行区分 | 起動初期化 |
| 入力 | なし |
| 出力 | g_startInterlockCtrl初期化 |
| 副作用 | 共有メモリ初期値設定 |
| エラー条件 | なし |

擬似コード

memset(&g_startInterlockCtrl, 0, sizeof(g_startInterlockCtrl));

g_startInterlockCtrl.state = START_ILK_IDLE;

g_startInterlockCtrl.generation = 0;

## StartInterlock_RtStep

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロトタイプ | void StartInterlock_RtStep(uint32_t rtTick); |
| ファイル | src/interlock/start_interlock.c |
| 実行区分 | RT |
| 入力 | rtTick 既存共有メモリのI/O状態 g_startInterlockCtrl.request |
| 出力 | state allowed blocked reason_mask primary_reason snapshot |
| 副作用 | ts_log_request設定 |
| エラー条件 | 判定タイムアウト時はSTART_ILK_TIMEOUTへ遷移 |

擬似コード

switch (state) {

case IDLE: if (request) enter REQUESTED; break;

case REQUESTED: clear_result(); enter SAMPLING; break;

case SAMPLING: update_snapshot(); if stable then enter EVALUATING; else timeout_check(); break;

case EVALUATING: mask = Evaluate(snapshot); publish_result(mask); break;

case ALLOWED/BLOCKED/TIMEOUT: if (!request) state = IDLE; break;

}

## StartInterlock_UpdateSnapshot

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロトタイプ | static void StartInterlock_UpdateSnapshot(START_INTERLOCK_SNAPSHOT* pOut); |
| ファイル | src/interlock/start_interlock.c |
| 実行区分 | RT |
| 入力 | g_hwInput g_motionStatus g_runModeCtrl g_alarmStatus |
| 出力 | START_INTERLOCK_SNAPSHOT |
| 副作用 | なし |
| エラー条件 | なし |

擬似コード

pOut->emergency_stop = g_hwInput.emergency_stop;

pOut->door_open = g_hwInput.safety_door_open;

pOut->servo_ready = Motion_IsAllServoReady();

pOut->origin_complete_mask = g_motionStatus.origin_complete_mask;

pOut->alarm_active = Alarm_IsActive();

## StartInterlock_Evaluate

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロトタイプ | static uint32_t StartInterlock_Evaluate(const START_INTERLOCK_SNAPSHOT* pSnap, uint16_t* pPrimaryReason); |
| ファイル | src/interlock/start_interlock.c |
| 実行区分 | RT |
| 入力 | 判定スナップショット |
| 出力 | 禁止理由マスク 代表理由 |
| 副作用 | なし |
| エラー条件 | なし |

擬似コード

mask = 0;

if (pSnap->emergency_stop) mask |= START_ILK_R_EMG_STOP;

if (pSnap->door_open) mask |= START_ILK_R_DOOR_OPEN;

if (!pSnap->servo_ready) mask |= START_ILK_R_SERVO_NOT_READY;

if ((pSnap->origin_complete_mask & REQUIRED_AXIS_MASK) != REQUIRED_AXIS_MASK) mask |= START_ILK_R_AXIS_NOT_ORIGIN;

*pPrimaryReason = StartInterlock_SelectPrimaryReason(mask);

return mask;

## StartInterlock_PublishResult

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロトタイプ | static void StartInterlock_PublishResult(uint32_t mask, uint16_t primaryReason, uint32_t rtTick); |
| ファイル | src/interlock/start_interlock.c |
| 実行区分 | RT |
| 入力 | mask primaryReason rtTick |
| 出力 | g_startInterlockCtrl |
| 副作用 | generation更新 ts_log_request設定 |
| エラー条件 | なし |

擬似コード

generation++ ; // odd

reason_mask = mask; primary_reason = primaryReason;

allowed = (mask == 0); blocked = (mask != 0);

state = allowed ? START_ILK_ALLOWED : START_ILK_BLOCKED;

last_result_tick = rtTick; ts_log_request = 1;

generation++ ; // even

## StartInterlock_TsStep

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロトタイプ | void StartInterlock_TsStep(void); |
| ファイル | src/interlock/start_interlock.c |
| 実行区分 | TS |
| 入力 | g_startInterlockCtrl |
| 出力 | ログ UIメッセージキュー |
| 副作用 | ts_log_done_generation更新 |
| エラー条件 | ログ出力失敗時は既存ログ異常カウンタに反映 |

擬似コード

status = CopyStatusStable();

if (status.ts_log_request && status.generation != ts_log_done_generation) {

Log_WriteStartInterlock(status);

UiMessage_Post(ConvertReasonToMessageId(status.primary_reason));

g_startInterlockCtrl.ts_log_done_generation = status.generation;

}

## Api_GetStartInterlockStatus

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロトタイプ | int32_t Api_GetStartInterlockStatus(START_INTERLOCK_STATUS* pStatus); |
| ファイル | src/api/bob_api.c |
| 実行区分 | API caller |
| 入力 | pStatus |
| 出力 | START_INTERLOCK_STATUS |
| 副作用 | なし |
| エラー条件 | pStatus==NULL: BOB_ERR_INVALID_ARG 安定世代取得失敗: BOB_ERR_BUSY |

擬似コード

if (pStatus == NULL) return BOB_ERR_INVALID_ARG;

for retry in 0..2: read gen1; copy fields; read gen2; if gen1==gen2 && even return OK;

return BOB_ERR_BUSY;

# [SECTION_ID: DD-11] 11. 公開API詳細

JSON Path: $.api_design

公開ヘッダ: include/api/bob_api.h

## Api_GetStartInterlockStatus

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロトタイプ | int32_t Api_GetStartInterlockStatus(START_INTERLOCK_STATUS* pStatus); |
| 説明 | 外部UIが現在の開始前インターロック判定状態を取得する。 |
| スレッド安全性 | 世代番号による安定コピー。API側から共有状態を変更しない。 |

| 引数 | 方向 | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| pStatus | out | START_INTERLOCK_STATUS* | 判定状態出力バッファ |

| 戻り値 | 意味 |
| --- | --- |
| BOB_OK | 正常 |
| BOB_ERR_INVALID_ARG | NULLポインタ |
| BOB_ERR_BUSY | RT更新中で安定値取得不可 |

# [SECTION_ID: DD-12] 12. エラー・安全設計

JSON Path: $.error_safety_design

| ケース | 検出方法 | 処置 | 安全状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 判定タイムアウト | timeout_count >= START_ILK_TIMEOUT_TICK | blocked=1, primary_reason=TIMEOUT, state=TIMEOUT | 開始禁止 |
| 更新中にAPI参照 | generation不一致または奇数 | BOB_ERR_BUSYを返す | 外部UIは直近表示維持 |
| TSログ失敗 | Log_WriteStartInterlock戻り値異常 | 既存ログ異常カウンタをインクリメント | RT判定結果は変更しない |
| 未知状態値 | stateがenum範囲外 | state=TIMEOUT, blocked=1 | 開始禁止 |

フェイルセーフ方針: 判定不能、入力不安定、未知状態、タイムアウトはいずれも開始禁止側に倒す。

# [SECTION_ID: DD-13] 13. 性能設計

JSON Path: $.performance_design

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| RT処理時間予算 | 10usec以下 / RT周期、監視項目16点、必須軸最大8軸を想定 |
| 計算量 | O(N) where N=監視項目数。ただしNは定数上限16。 |

## 13.1 測定計画

VC2026 Debug/ReleaseでStartInterlock_RtStep単体の最大/平均実行時間を測定する。

clang Windows版で同一テストを実施する。

最大監視項目ON、スナップショット変動、タイムアウト遷移時をワーストケースとして測定する。

# [SECTION_ID: DD-14] 14. ビルド・テスト設計

JSON Path: $.build_and_test

## 14.1 ビルドコマンド

cmd /c scripts\build_vc2026.bat

cmd /c scripts\build_clang.bat

## 14.2 テストコマンド

cmd /c scripts\test_vc2026.bat

cmd /c scripts\test_clang.bat

## 14.3 単体テスト項目

| ID | 名称 | 入力条件 | 期待結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-ILK-001 | 全条件正常時にALLOWEDとなる | 全DI正常、サーボ準備、原点復帰完了、アラームなし | allowed=1, reason_mask=0 |
| UT-ILK-002 | 非常停止ON時にBLOCKEDとなる | emergency_stop=1 | reason_maskにSTART_ILK_R_EMG_STOP、primary_reason=非常停止 |
| UT-ILK-003 | 複数NG時にビットマスクが合成される | door_open=1, servo_ready=0 | 2理由のOR、代表理由は優先順位最上位 |
| UT-ILK-004 | 入力が安定するまでEVALUATINGへ進まない | SAMPLING中に入力を変動 | stable_countリセット |
| UT-ILK-005 | 判定タイムアウトで開始禁止 | 入力変動継続 | state=TIMEOUT, blocked=1 |
| UT-ILK-006 | API安定コピー | generation偶数/奇数/不一致 | 偶数一致はOK、奇数または不一致はBUSY |

## 14.4 静的確認

共有構造体サイズとアラインメント確認

enum値と理由マスク重複確認

RT関数内の禁止API呼び出し検索

新規ファイルのVC2026/clangビルド対象追加確認

# [SECTION_ID: DD-15] 15. AIプレレビュー用セルフチェック

JSON Path: $.pre_review_self_check

判定: conditional_pass

| ID | 判定 | 確認項目 |
| --- | --- | --- |
| DDR-001 | OK | 基本設計から詳細設計へのトレーサビリティがある |
| DDR-002 | OK | RT/TS/APIの責務分離が明確 |
| DDR-003 | OK | 共有メモリの所有者、書込元、読取元を定義 |
| DDR-004 | WARN | RT処理時間10usec以下は実装後の実測で確定が必要 |
| DDR-005 | WARN | 既存共有メモリアクセスマクロ名は実コード確認が必要 |
| DDR-006 | OK | 状態遷移、タイムアウト、フェイルセーフが定義済み |
| DDR-007 | OK | VC2026/clangのbuild/testコマンドを記載 |

# [SECTION_ID: DD-16] 16. 未確定事項・後続作業

| ID | 未確定事項 | 後続工程での処置 |
| --- | --- | --- |
| OPEN-001 | RT処理時間10usec以下の実測結果 | コーディング後、VC2026/clangのReleaseビルドで実測し、詳細設計書へ追記する。 |
| OPEN-002 | 既存共有メモリアクセスマクロの正式名称 | 実コード影響調査で確認し、start_interlock.cの実装規約へ反映する。 |
| OPEN-003 | 代表理由の優先順位が運用部門の表示優先と一致するか | 機能テスト設計前にレビューで確定する。 |