基本設計書 No.1

| 文書番号 | BDD-001 | 文書名 | 異常履歴スナップショット取得機能追加 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分類 | 基本設計書 | 前提言語 | C言語 |
| 重点観点 | API追加、RT/TS分離、履歴バッファ、ファイル保存 | 前提アーキテクチャ | 共有メモリ公開・グローバル変数連携 |

1. 目的

装置運転中に発生した異常を最新 64 件まで保持し、外部保守アプリから参照・退避できるようにする。これにより、単発異常や再現頻度の低い不具合に対する追跡性を向上させ、基本設計レビューでは API 設計、共有データ設計、リアルタイム制約分離の妥当性を評価できるようにする。

2. 適用範囲

既存異常判定処理への新規発生検知追加

共有メモリ上の異常履歴リングバッファ追加

タイムシェアスレッドによる CSV 保存処理追加

外部公開 API ヘッダへの履歴取得 / 保存要求関数追加

3. 背景および追加理由

現状は現在異常の ON/OFF は共有メモリから確認できるが、過去に発生した異常の履歴を保持していない。そのため、現地保守や開発で後追い分析を行う際に、異常の時系列や付随値の確認に追加調査を要している。

4. 前提条件

ファイル I/O はリアルタイムスレッドでは実施しない。

異常発生時刻は内部 tick カウンタで表現する。

同一異常が継続中である間は重複記録しない。

5. 機能概要

リアルタイムスレッドは異常新規発生を検知した時点でリングバッファへ履歴を 1 件記録する。タイムシェアスレッドは保存要求を検知した場合に履歴をローカルバッファへコピーし、CSV 形式でファイルへ退避する。外部保守アプリは公開 API を介して履歴参照または保存要求を行う。

6. 機能要件

6.1 異常履歴記録

異常コード、発生 tick、対象ユニット、対象軸、補足値を保持すること。

リングバッファは最新 64 件を保持すること。

継続異常は再記録せず、新規発生時のみ追記すること。

6.2 異常履歴取得

外部アプリは API により履歴件数および履歴配列を取得できること。

バッファ不足時は取得可能件数を返却すること。

6.3 異常履歴保存

保存要求は共有メモリに保持し、タイムシェアスレッドが処理すること。

保存結果は正常 / 引数異常 / ファイル異常を区別して返却すること。

7. スレッド配置

（1）リアルタイムスレッド

異常新規発生判定

履歴リングバッファ更新

保存要求状態の参照のみ

（2）タイムシェアスレッド

保存要求監視

履歴コピー

CSV ファイル出力

保存結果コード反映

8. 共有データ / 追加グローバル変数

異常履歴は公開共有メモリに新規制御構造体として追加する。履歴配列そのものは RT で更新し、保存状態は TS が管理する。

#define ALM_HIST_MAX (64) typedef struct { uint32_t alarm_code; uint32_t tick; uint16_t unit_id; uint16_t axis_id; int32_t detail_value; } ALARM_HISTORY_ITEM; typedef struct { ALARM_HISTORY_ITEM items[ALM_HIST_MAX]; uint16_t write_index; uint16_t valid_count; uint8_t save_request; uint8_t save_busy; int32_t save_result; } ALARM_HISTORY_CTRL; extern ALARM_HISTORY_CTRL g_alarmHistoryCtrl;

9. 公開インターフェース

外部保守アプリ向けに、履歴取得およびファイル保存要求 API を追加する。ファイルパス妥当性確認後、保存要求フラグのみを立てる。

int32_t Api_GetAlarmHistory(ALARM_HISTORY_ITEM* pBuffer, uint16_t bufferCount, uint16_t* pOutCount); int32_t Api_RequestAlarmHistorySave(const char* pFilePath);

10. 処理概要

異常判定処理で新規発生を検知した場合、履歴バッファへ 1 件記録する。

保存要求が立った場合、タイムシェアスレッドは履歴をローカルへ複写して CSV を生成する。

保存結果コードを共有メモリへ反映し、保存中フラグを解除する。

11. 異常時動作および制約

ファイルオープン失敗時は保存結果へ異常コードを設定する。

API に NULL ポインタまたは不正件数が渡された場合は引数エラーを返却する。

RT 側ではファイル I/O および長時間ループを禁止する。