文書情報

| 文書名称 | 基盤システム 基本設計書 |
| --- | --- |
| 対象システム | Windows上で動作するC言語製マルチスレッド制御基盤 |

1. 目的

本書は、IBM BOB カスタムエージェントの評価用入力として利用する「既存基盤システム」の基本設計を定義するものである。

後続の仕様追加案件を評価した際に、エージェントが既存仕様書および既存ソースコードへの影響調査を実施できるよう、アーキテクチャ、責務分担、スレッド構成、共有メモリ、公開API、主要状態管理を整理して記載する。

2. システム概要

対象システムは、機械制御を行う Windows ベースの C 言語アプリケーションであり、リアルタイム制御と非リアルタイム処理を分離して構成する。リアルタイム処理はハードウェア割込信号で定間隔に起床し、1周期分の処理を行ったのちサスペンド状態へ戻る。非リアルタイム処理は、全リアルタイム処理が停止している空き時間にタイムスライス実行される。

| 項目 | 概要 |
| --- | --- |
| OS | Windows |
| 実装言語 | C |
| 制御方式 | 共有メモリ＋公開APIによる外部連携 |
| リアルタイム周期 | ハードウェア割込に同期する定周期処理 |
| スレッド間連携 | グローバル変数（共有メモリ構造体） |
| 非リアルタイム機能 | ファイルI/O、UI連携、重計算の分散実施 |

3. 前提条件および制約

全リアルタイムスレッドの合計実行時間は、1割込間隔を超えてはならない。

リアルタイムスレッド内では、Windowsシステムコール、ファイルI/O、動的メモリ確保、長時間ブロッキング処理を禁止する。

共有メモリ領域はヘッダファイルで定義し、センサ、シーケンサ、モーションコントローラ等の通信先へ公開する。

他アプリ連携は API ヘッダファイルを公開し、モード変更、状態取得、ログ退避要求などを受け付ける。

スレッド間のデータ受け渡しは、原則としてグローバル変数のみで実施する。

4. 全体アーキテクチャ

本基盤は、制御入力取得、制御演算、制御出力反映、非リアルタイムサービスの4責務で構成する。リアルタイム側は、論理上 3 系統の周期処理で分担し、タイムシェア側は UI / ログ / ファイルI/O / 先読み補正を担当する。

| 層 / モジュール | 責務 | 実行主体 |
| --- | --- | --- |
| RT入力スキャン | 共有メモリから信号・コマンド・計測値を取り込む | リアルタイム周期処理 |
| RT制御演算 | 状態遷移、インターロック、補正値反映、出力値決定 | リアルタイム周期処理 |
| RT出力反映 | 共有メモリへ制御結果・コマンドを書き戻す | リアルタイム周期処理 |
| TSサービス | ログ、ファイルI/O、UI応答、重計算、API要求後処理 | タイムシェア処理 |

5. スレッド構成

本設計では、実装上の既存基盤を以下の論理スレッドとして扱う。評価用ソースコードでは理解しやすさを優先し、リアルタイムディスパッチャが 1 周期内で各処理関数を順次呼び出すモデルを採用する。

| 論理スレッド | 周期 / 起動条件 | 主要責務 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| RT_INPUT | 割込ごと | センサ・シーケンサ入力の取込み、API要求の受理確認 | 短時間で完了すること |
| RT_CONTROL | 割込ごと | 運転状態判定、インターロック、補正・演算、機械状態更新 | 実行時間監視対象 |
| RT_OUTPUT | 割込ごと | モーション・I/O 出力の共有メモリ反映 | 外部機器への公開領域を更新 |
| TS_SERVICE | RT休止中 | ログ保存、UI連携、先読み計算、保守処理 | Windowsシステムコール許可 |

6. 共有メモリ設計

基盤システムは、外部連携およびスレッド間連携の中心として共有メモリ構造体を利用する。共有メモリはヘッダで公開し、入出力ミラー、状態、要求、応答、先読み補正結果を格納する。

| 共有領域 | 主な内容 | 更新主体 | 参照主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| g_ioIn | センサ入力、シーケンサ入力、計測値 | RT_INPUT | RT_CONTROL / API |
| g_ioOut | バルブ、ポンプ、軸コマンド、ランプ出力 | RT_CONTROL / RT_OUTPUT | 外部機器 |
| g_machineCtx | 運転モード、状態、異常、周期カウンタ | RT_CONTROL | TS_SERVICE / API |
| g_uiRequest | UI/外部アプリからの要求内容 | API | RT_INPUT / TS_SERVICE |
| g_logQueue | ログ出力要求 | RT_CONTROL / API | TS_SERVICE |
| g_prefetchResult | 先読み補正結果 | TS_SERVICE | RT_CONTROL |

7. 機能概要

7.1 運転モード管理

運転モードは MANUAL / AUTO / MAINT の3種とする。

RT_CONTROL が安全条件を満たした場合のみモード遷移を確定する。

不正要求または条件未成立時は応答コードを更新し、モードは維持する。

7.2 状態監視・インターロック

主状態は STOPPED / READY / RUNNING / ALARM とする。

非常停止、サーボ異常、圧力異常などのインターロックを RT_CONTROL で毎周期判定する。

異常発生時は出力を安全値へ遷移し、ログキューへ異常イベントを積む。

7.3 ログ・ファイルI/O

リアルタイム側はログ要求をキューへ積むのみとし、実ファイル書込みは TS_SERVICE が行う。

ログは時刻、イベント種別、コード、補足値を CSV 形式で保存可能とする。

7.4 先読み補正

補正計算は TS_SERVICE が実施し、結果テーブルを共有メモリへ格納する。

RT_CONTROL は ready フラグと世代番号が一致する場合のみ補正値を利用する。

8. 外部インターフェース

外部アプリケーションには API ヘッダを公開し、以下の機能を提供する。

| API名 | 概要 | 主用途 |
| --- | --- | --- |
| Api_RequestRunModeChange | 運転モード変更要求を登録する | UI連携 |
| Api_GetStatusSnapshot | 状態スナップショットを取得する | 監視画面 / ログ採取 |
| Api_RequestLogFlush | ログフラッシュ要求を登録する | 保守操作 |
| Api_GetPrefetchStatus | 先読み補正の状態を取得する | 診断・可視化 |

9. 状態設計

機械主状態は、運転モードとは独立して保持する。主状態は外部要求と内部異常の双方で更新される。

| 状態 | 意味 | 主な遷移条件 |
| --- | --- | --- |
| STOPPED | 停止中 | 起動準備完了で READY へ |
| READY | 起動可能状態 | 自動運転開始で RUNNING へ |
| RUNNING | 運転中 | 停止要求で STOPPED へ、異常発生で ALARM へ |
| ALARM | 異常停止中 | リセット後に STOPPED へ |

10. 性能・品質要求

リアルタイム周期処理は、各サブ処理時間および合計時間を監視用カウンタへ記録する。

タイムシェア処理は1スライスあたりの処理量を制限し、RT側要求への応答遅延を抑制する。

共有メモリ構造体は固定長とし、評価用ソースコードでは動的再配置を行わない。

異常時は安全側出力を優先し、運転継続よりも停止を優先する。