文書情報

| 文書名称 | 基盤システム 詳細設計書 |
| --- | --- |
| 対象コード | 評価用既存コード一式（include/, src/） |

1. 目的

本書は、基盤システムの内部実装方針、モジュール分割、グローバル変数、関数仕様、処理順序、排他方針、ログ・補正処理の詳細を記載する。

2. ソース構成

| 区分 | ファイル | 概要 |
| --- | --- | --- |
| ヘッダ | include/system_config.h | 定数・サイズ・周期設定 |
| ヘッダ | include/system_shared.h | 共有メモリ構造体、列挙型、extern 宣言 |
| ヘッダ | include/control_api.h | 公開API宣言 |
| ヘッダ | include/rt_control.h | リアルタイム制御関数宣言 |
| ヘッダ | include/ts_service.h | タイムシェア処理関数宣言 |
| 実装 | src/system_shared.c | グローバル変数定義、初期化 |
| 実装 | src/control_api.c | API要求登録、状態取得 |
| 実装 | src/rt_control.c | RT_INPUT/RT_CONTROL/RT_OUTPUT の周期処理 |
| 実装 | src/ts_service.c | ログ保存、先読み補正、UI応答処理 |
| 実装 | src/main.c | シミュレーション用メインループ |

3. データ設計

3.1 列挙型

| 列挙型 | 値 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| RUN_MODE | MANUAL / AUTO / MAINT | 運転モード |
| MACHINE_STATE | STOPPED / READY / RUNNING / ALARM | 主状態 |
| RESPONSE_CODE | NONE / ACCEPTED / REJECTED / COMPLETED / PARAM_ERROR | API応答 |
| LOG_EVENT_TYPE | INFO / WARN / ALARM / AUDIT | ログ種別 |

3.2 共有構造体

| 構造体 | 主フィールド | 用途 |
| --- | --- | --- |
| IO_INPUT_AREA | sensor_bits, seq_bits, analog[] | 入力ミラー |
| IO_OUTPUT_AREA | command_bits, axis_target[], lamp_bits | 出力ミラー |
| MACHINE_CONTEXT | run_mode, machine_state, alarm_code, cycle_count | 機械状態 |
| UI_REQUEST_AREA | mode_change_request, log_flush_request, ui_message_id | 外部要求 |
| LOG_QUEUE | head, tail, items[] | TS向けログ要求キュー |
| PREFETCH_REQ_CTRL / PREFETCH_RESULT | request, ready, generation, table[] | 先読み補正制御 |

共有構造体は固定長配列で構成し、評価用コードでは可変長データおよび動的メモリは使用しない。

4. 初期化設計

SystemShared_Initialize() で全共有メモリをゼロクリアする。

既定値として運転モード MANUAL、主状態 STOPPED、応答コード NONE を設定する。

ログキュー、先読み補正制御、性能監視カウンタを初期化する。

メインループ起動後、一定周期で RtDispatcher_ExecuteCycle() を呼び出す。

5. リアルタイム処理詳細

5.1 RTディスパッチャ

RTディスパッチャは 1 割込周期に相当するタイミングで起動し、以下の順にサブ処理を実行する。

RtInput_ScanInputs()

RtControl_UpdateMachineState()

RtControl_ProcessModeRequest()

RtControl_UpdateInterlock()

RtControl_UpdateAxisTargets()

RtOutput_CommitOutputs()

RtControl_PublishPerformance()

5.2 RT_INPUT

外部共有メモリミラーからセンサ値を読取り、g_ioIn へ反映する。

API が登録した要求フラグを取り込み、RT_CONTROL で処理すべき要求を見える化する。

ブロッキング処理は禁止し、入力読取り失敗時は前回値を保持する。

5.3 RT_CONTROL

主状態更新: 起動準備条件、停止条件、異常条件から STOPPED/READY/RUNNING/ALARM を決定する。

運転モード変更: UI_REQUEST_AREA の要求に対して安全条件を確認し、応答コードを設定する。

インターロック判定: 非常停止、圧力上限、サーボ異常を監視し、必要時は安全側出力へ移行する。

先読み補正利用: ready/generation が一致した場合のみ補正値を採用する。

ログ要求: 状態変化や異常発生時に LOG_QUEUE へイベントを投入する。

5.4 RT_OUTPUT

g_ioOut の command_bits、axis_target[]、lamp_bits を外部公開領域へ反映する。

ALARM 状態時は強制的に安全側出力マスクを適用する。

6. タイムシェア処理詳細

6.1 TS_SERVICE メインループ

TsService_HandleLogFlush()

TsService_WritePendingLogs()

TsService_ExecutePrefetch()

TsService_BuildUiSnapshot()

TsService_SleepSlice()

6.2 ログ処理

RT側はログキューへ固定長イベントを積むのみとする。

TS側は head/tail を参照して未出力イベントを CSV に追記する。

フラッシュ要求がある場合、ファイルをクローズして再オープンする。

6.3 先読み補正処理

request=1 かつ busy=0 のとき計算を開始する。

section_id に応じて簡易補正テーブルを生成し、result へコピーする。

計算完了後、generation をインクリメントし ready=1 を設定する。

7. API詳細

| 関数名 | 入力 | 出力 | 処理概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| Api_RequestRunModeChange | requestedMode | int32_t | 妥当性確認後、要求値と応答コードを共有領域へ設定 |
| Api_GetStatusSnapshot | pOutSnapshot | int32_t | 共有状態をコピーして返却 |
| Api_RequestLogFlush | なし | int32_t | ログフラッシュ要求フラグを設定 |
| Api_GetPrefetchStatus | pReady, pGeneration | int32_t | 先読み補正状態を返却 |

API は共有メモリへの要求登録のみを行い、状態確定は原則 RT_CONTROL または TS_SERVICE 側で実施する。

8. 排他・整合性方針

RT側から TS 側への通知はフラグまたは固定長キューで実施する。

RT 側では OS ロックを使用しない。

TS 側で長時間処理を行う場合は busy フラグを更新し、RT 側は ready フラグ不成立時にフォールバック動作を行う。

API は単一書込み主体として扱う要求フィールドを持ち、多重要求時は最新値で上書きする。

9. エラー処理

| ケース | 検出箇所 | 処理 |
| --- | --- | --- |
| 不正モード要求 | API | PARAM_ERROR 応答コード設定 |
| 安全条件未成立 | RT_CONTROL | REJECTED 応答コード設定、モード維持 |
| 異常発生 | RT_CONTROL | ALARM 遷移、安全側出力、ログ投入 |
| ログファイルオープン失敗 | TS_SERVICE | WARN ログ蓄積、再試行 |
| 補正未準備 | RT_CONTROL | 補正なし経路で継続 |

10. 関数一覧

| モジュール | 関数 |
| --- | --- |
| system_shared.c | SystemShared_Initialize, LogQueue_Push |
| control_api.c | Api_RequestRunModeChange, Api_GetStatusSnapshot, Api_RequestLogFlush, Api_GetPrefetchStatus |
| rt_control.c | RtDispatcher_ExecuteCycle, RtInput_ScanInputs, RtControl_UpdateMachineState, RtControl_ProcessModeRequest, RtControl_UpdateInterlock, RtControl_UpdateAxisTargets, RtOutput_CommitOutputs |
| ts_service.c | TsService_ExecuteSlice, TsService_HandleLogFlush, TsService_WritePendingLogs, TsService_ExecutePrefetch, TsService_BuildUiSnapshot |