# ねじ切りサイクル機能 (G76)

G76 は複数パスによる自動ねじ切りサイクルです。所定の深さや角度、仕上げパスを自動的に生成するため、一般的なねじ切り加工に使用されます【718856432973519†L150-L167】。

## フォーマット (Fanuc 二行形式)

1行目: G76 Pabcded Q__ R__ ;
2行目: G76 X__ Z__ P__ Q__ F__ ;

| パラメータ | 説明 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| P (1行目) | 仕上げ回数・逃げ量・ねじ角を格納 (例: P020060 で仕上げ2回、逃げ量0、角度60°) | 2桁ずつ意味が異なる【718856432973519†L156-L167】 |
| Q (1行目) | 最小切込み量 (µm 単位) | 切込み量の最小値【718856432973519†L160-L167】 |
| R (1行目) | 仕上げしろ (mm) | 最後に残すオーバーカット量【718856432973519†L160-L167】 |
| X (2行目) | 最終径 (内径または外径) | ねじの最終直径 |
| Z (2行目) | 終点座標 | ねじの終わり位置 |
| P (2行目) | ねじ深さ (µm×10) | ねじ山の高さを10倍µm単位で指定【718856432973519†L160-L167】 |
| Q (2行目) | 初期切込み量 (µm×10) | 最初の切込み量【718856432973519†L160-L167】 |
| F | ピッチ (mm/回転) | ねじのピッチ【718856432973519†L160-L167】 |

## 処理の流れ

1. 主軸を定速モード(G97)に設定し、工具を始点へ移動します。
2. G76 の第1ブロックで仕上げ回数や逃げ量、角度などを指定し、第2ブロックでねじ深さ・初期切込み量・ピッチなどを設定します【718856432973519†L150-L167】。
3. コントローラは指定されたピッチで複数回切込みを行い、各パスの切込み量を自動計算します。
4. 指定回数の仕上げパスを行い、最後に仕上げしろ R を残してねじ切りを完了します。

## 注意事項

・G76 実行前には工具径補正をキャンセルし、周速一定制御(G97)を使用します【718856432973519†L150-L167】。
・P パラメータの2桁目は逃げ量で、標準的な値は 00 であり、それ以外を設定するとねじの末尾に逃げ角が付きます。
・F 値はピッチを指定し、誤ったピッチや不適切なパラメータ設定はネジ形状に影響します。

・第1ブロック P：6桁の値で、左から2桁が仕上げパス数、次の2桁が逃げ量または逃げ角、最後の2桁がねじ角度を表す【718856432973519†L150-L167】。

・第1ブロック Q：最小切込み量。制御装置はこの値まで切込み量を減少させながら切削を行う。

・第1ブロック R：仕上げしろ。最終パスで残す肉厚を指定する。

・第2ブロック X(Z)またはU(W)：最終径または移動量。

・第2ブロック P：ねじ高さ(ねじ深さ×2)。

・第2ブロック Q：初回切込み量。

・第2ブロック F：ピッチ（mm/回転）。

・第2ブロック KまたはR：テーパねじの場合のテーパ量。正の値で径が大きくなり、負の値で小さくなる。