# インボリュート補間機能（G02.2/G03.2）

## 目的・概要

インボリュート補間は、歯車の歯形やカム輪郭などに用いられるインボリュート曲線を正確に加工するための機能である。基円から巻き取った糸の軌跡を表すインボリュート曲線を、分割線形や円弧の近似なしに直接補間する。

## インターフェース

| Gコード/パラメータ | 意味 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| G02.2 | インボリュート補間（時計回り） | CW（時計回り）のインボリュート曲線を生成 |
| G03.2 | インボリュート補間（反時計回り） | CCW（反時計回り）のインボリュート曲線を生成 |
| I,J,K | 基円中心からの距離 | 基円の中心座標を指定 |
| R | 基円半径 | インボリュートの基円半径を指定する |
| F | 送り速度 | G94/G93の単位で指定 |
| G17/G18/G19 | 平面指定 | XY, ZX, YZ平面のいずれかを選択する |
| G02.2/G03.2 ブロック | 終点座標 | 加工終了位置をX,Y,Zで指定 |

## 処理の流れ

1. インボリュート曲線を加工する平面をG17（XY）、G18（ZX）、G19（YZ）で選択する。
2. G02.2またはG03.2を指定し、基円中心I/J/Kと基円半径Rを指令する。
3. インボリュート曲線の終点をX/Y/Zで指定し、Fで送り速度を設定する。
4. 制御装置は基円から糸を巻き取るような軌跡を生成し、インボリュート曲線を正確に補間する【280965304099816†L115-L123】。
5. 補間終了後は通常の補間モードに復帰する。

## 設計上の留意事項

・インボリュート補間は旋盤およびカム研削など特殊な加工に用いられるため、対応オプションが必要となる。
・基円半径Rや終点座標の指定は加工部品の設計値に基づいて正確に入力する。
・インボリュート補間中は工具半径補正や他の補間命令との併用に制限がある。

## ・G02.2/G03.2: インボリュート補間を開始する。基円中心をI,J,Kで、基円半径をRで指定する。

## ・終点はX,Y,Zで指令し、Fで送り速度を指定する。

## ・基円半径や終点座標は歯車設計値に基づき正確に入力し、補間途中で半径が変わらないよう注意します。

## ・インボリュート補間中は工具半径補正(G41/G42)や他の特殊補間モードを使用しないでください。