# カスタムマクロ機能 基本設計書

## 目的

カスタムマクロ機能は、ユーザが加工プログラム中に変数や条件分岐、繰返し処理を組み込むことで、柔軟な加工シーケンスや計算を実現するための機能です。

## 概要

カスタムマクロでは、変数(ローカル変数、共通変数、システム変数)を使用した数値演算、条件分岐(IF)、無条件分岐(GOTO)、繰返し(WHILE)、およびサブプログラム呼出し(G65/G66)などの命令が利用できます。
マニュアルでは、カスタムマクロシステム変数#3004によりフィードホールドや送りオーバライド、シングルブロックを無効にすることができると示されており【501261474110680†L351-L353】、マクロを使用する際にはCNC操作機能の状態に注意する必要があります。
リアルタイムカスタムマクロでは、加工中にリアルタイムで変数を更新し、軌跡や速度を制御することができ、モーダルリアルタイムマクロとワンショットリアルタイムマクロの2種類の指令形態が提供されています。

## インターフェース

| 命令 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| #i = 値 | 変数への代入 | i:変数番号 |
| [式] | 計算式 | 四則演算、関数、比較演算が使用可能 |
| IF [条件] GOTO n | 条件分岐 | 条件が真の場合シーケンス番号nへ分岐 |
| WHILE [条件] DO n ... END n | 繰返し | 条件が真の間処理を繰返し |
| G65 | 単純マクロ呼出し | 呼び出し時に引数(P,Q,R等)を指定 |
| G66/G66.1 | モーダルマクロ呼出し | 以降のブロックで繰返し実行 |
| G67 | モーダルマクロ呼出しキャンセル | モーダルマクロを終了 |

## 処理の流れ

1. マクロ呼出し指令(G65等)が実行されると、CNCは指定したマクロプログラムに制御を移し、引数で与えられた値をローカル変数に代入します。
2. マクロプログラム内では数値演算や条件分岐、繰返し処理を行い、その結果に応じて加工指令を生成します。
3. マクロプログラムの終了時(M99など)には元のプログラムに戻り、戻り値が必要な場合は共通変数などに結果を格納します。
4. リアルタイムカスタムマクロでは、変数値の更新に応じてリアルタイムに軌跡や送り速度を変更し、加工中に柔軟な制御を実現します。

## 留意事項

・マクロ内で使用するシステム変数や共通変数はCNC全体に影響を与えるため、番号を重複して使用しないよう管理します。
・無限ループや不要な分岐により制御が停止しないよう、条件式は慎重に記述します。
・リアルタイムカスタムマクロを利用する場合はサーボ負荷や送り速度の限界を考慮し、過剰な変更を避けます。

## ・G65 P<program> A,B,C…：パラメータを渡してサブプログラムを呼び出す一般的なマクロ呼び出し。

## ・G66 P<program> A,B,C…：モーダルマクロ呼び出し。以後のブロックに自動的にマクロを適用し、G67で解除する。

## ・システム変数：ローカル変数(#1〜#33)、共通変数(#100〜#199)、永続変数(#500〜#999)など。

## ① G65やG66を用いてカスタムマクロを呼び出し、引数を渡してローカル変数に展開します。

## ② マクロプログラム内では条件分岐(IF[#1 EQ #2] THEN...), 繰り返し(WHILE[condition] DO...)、数値計算([#3 = #1 * #2])などを行います。

## ③ 必要に応じてGOTOやM99を用いてブロックの移動やマクロの終了を行い、戻り値は共通変数に格納します。

## ④ G66でモーダルに呼び出した場合はG67で解除します。