# タッピングサイクル機能 (G84)

G84 は下穴に対してタップを回転させながらねじを立て、底面到達後に逆回転でタップを戻す固定サイクルです【67382037284160†L53-L56】。

## フォーマット

G84 X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;

| アドレス | 説明 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| X, Y | 穴の位置 | 加工するX,Y座標 |
| Z | 深さ | R面からのタップ下げ深さ【67382037284160†L60-L66】 |
| R | R面高さ | 工具が急速移動する位置【67382037284160†L60-L66】 |
| P | 停止時間 | 底面でのドウェル時間【67382037284160†L60-L68】 |
| F | 送り速度 | ピッチに合わせた送りを指定【67382037284160†L60-L68】 |
| K | 繰返し回数 | 同一穴での繰り返し回数【67382037284160†L60-L68】 |

## 処理の流れ

・主軸を正転させ、X,Y位置へ急速移動しR平面までZ軸で移動します【67382037284160†L96-L105】。

・Z深さまでF=ピッチで送り、底面でP時間停止後、主軸を逆転させ同じ送りでタップを引き上げます【67382037284160†L96-L105】。

・R面に戻ったら再度正転に切り替え、G98またはG99に従って初期位置またはR平面に戻ります【67382037284160†L107-L114】。

・Kが指定されていれば、同じ穴で指定回数分タッピングを繰返します。

1. 主軸を正転(M03)させてタップを回転させます。
2. G84 ブロックで指定されたX,Y位置まで急速移動し、R面までZ軸で高速移動します【67382037284160†L96-L105】。
3. Z軸を送り速度Fで下げてZ深さまでタップを進め、ドウェル時間Pだけ停止します。
4. 主軸を反転(CCW)してタップを送り速度で引き上げ、R面で再び正転に戻ります【67382037284160†L96-L105】。
5. G98 または G99 を使用して、戻り高さを初期レベルまたはR面に指定します【67382037284160†L107-L114】。
6. K を指定した場合、同じ穴で指定回数繰返します。

## 注意事項

・タッピング中は送りオーバライドが無効になり、フィードホールドは戻り動作が完了するまで停止しません【67382037284160†L74-L77】。

・左ねじなど逆転タップにはG74左タップサイクルを使用します。

・タッピング中は送りオーバライドが無効になり、フィードホールドは戻り動作が完了するまで停止しません【67382037284160†L74-L77】。
・G84 サイクルはモーダルであり、G80 でキャンセルするまで継続します【67382037284160†L71-L73】。
・左ねじなど逆転タップを行う場合は G74 (左タップサイクル) を使用します。

・G84は固定タッピングサイクルで、フォーマットは "G84 X... Y... Z... R... P... F... K..." です。Fはねじピッチと等しい送り速度、Pは底面でのドウェル時間、Kは繰返し回数を示します【67382037284160†L53-L56】。

・X,Y: 下穴位置。

・Z  : タップの最終深さ。

・R  : R平面。

・P  : ドウェル時間 (必要に応じて)。

・F  : 送り速度 (ねじピッチ)。

・K  : 同じ穴での繰返し回数。