# チャック・テールストックバリア機能

## 目的・概要

チャックやテールストックとの干渉を防止するため、これらの形状に合わせた進入禁止エリアを設定し、工具がエリア内に入った場合に機械を停止する機能です。

## インターフェース仕様

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 設定方法 | 専用設定画面でチャック・テールストックの形状に合わせた禁止エリアを定義。 |
| 制御 | 工具先端が禁止エリアに進入すると自動的に運転を停止し、アラームを出力。 |
| 有効/無効 | G22（ストロークチェック2オン）や機械側信号で有効・無効を切り替え可能。 |

## 処理の流れ

オペレータはチャックおよびテールストックの形状に基づいて禁止エリアを設定します。加工運転中に工具先端が設定した禁止エリアに侵入すると、CNCが即座に運転を停止し、工具を入ってきた方向に後退させることでエリアから退出します。

## 設計上の留意事項

- 設定範囲外に工具が侵入した場合のみ停止するため、正しい形状設定が重要です。

- ストロークチェック2と併用することで一括管理が可能です。

- 工具をエリア外に戻す場合、侵入方向と逆方向に後退する必要があります。

引用: 【95414512717278†L13244-L13255】