# デュアルチェックセーフティ機能

## 目的・概要

保護扉を開いた状態でワーク着脱や機械操作を行う際に、二重の安全監視により人身事故や機械損傷を防止する機能です。CNC内部に二つの独立したCPUを備え、モータの速度と位置を二重に監視します。

## インターフェース仕様

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 安全監視 | 二つのCPUがモータの速度・位置をクロスチェックし、異常を検出すると瞬時にモータ駆動電源を遮断。 |
| 適用条件 | FANUC指定のサーボモータ・スピンドルモータと内蔵検出器、アンプを使用すること。 |
| 操作 | 保護扉を開けたまま安全に段取り作業が可能。 |

## 処理の流れ

オペレータが保護扉を開いたまま機械を操作する場合、二つのCPUが常時モータの速度と位置を監視します。両CPU間で速度や位置の不一致が検出された場合、モータ駆動電源を二経路で遮断して機械を安全に停止します。外部検出器や多数の安全リレーを使用する必要が無く、反応時間が短いことが特徴です。

## 設計上の留意事項

- 安全関連のハードウェア・ソフトウェアテストを定期的に実施する必要があります。

- 使用するモータや検出器はFANUCの指定品に限ります。

- 異常検出時は即座に電源が遮断されるため、プログラム復帰には再起動が必要となる場合があります。

引用: 【95414512717278†L13803-L13838】