# ワーク取付誤差補正機能（G54.4）

## 目的・概要

5軸加工などでワークの取り付け位置や姿勢が理想の位置からずれていても、プログラムを修正せずに加工できるよう、ワーク座標系を位置および角度の誤差に基づいて補正する機能です。

## インターフェース仕様

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| Gコード形式 | G54.4 Pn ; P: 誤差補正データセット番号（1〜7）。P0で補正を解除。 |
| 誤差データ | 各データセットにはワークの平行移動量（X,Y,Z）と回転誤差（α,β,γ）を登録。プロービング等で実測する。 |
| 適用範囲 | 補正有効期間中はプログラムの全ての座標が補正後のワーク座標系で解釈される。 |

## 処理の流れ

1. ワークをテーブルに設置後、プローブなどで実際の位置・姿勢誤差（X,Y,Z,α,β,γ）を計測します。
2. 計測値を補正データセットに登録します。
3. 加工プログラム開始時にG54.4 Pnを指定すると、CNCは登録された誤差をもとにワーク座標系を修正します【663089342294117†L649-L656】。
4. 補正を解除する場合はG54.4 P0を指定します。

## 設計上の留意事項

- ワーク取付誤差補正はG68.2傾斜平面設定やG43.4工具中心点制御と併用して使用するのが一般的です。

- 補正データの測定には高精度なプローブが必要です。

- プログラムは理論上のワーク原点・姿勢で作成し、補正量のみ現場で設定します。

引用: 【663089342294117†L649-L656】