# ワーク座標系機能 基本設計書

## 目的

ワーク座標系機能は、工作物の取り付け位置に合わせて加工座標系を設定・選択し、図面どおりの位置決めや加工を容易にするための機能です。

## 概要

マニュアルではワーク座標系の設定方法として以下の3通りを挙げています：① G92（旋盤系ではG50）指令により、現在の工具位置と指定座標を一致させてワーク原点を設定する方法、② レファレンス点復帰時にパラメータによって自動的にワーク座標系を確立する方法、③ あらかじめ登録された6つのワーク座標系（G54〜G59）から選択する方法です【501261474110680†L10621-L10644】。G92/G50による設定では、指定した座標が現在位置に割り当てられ、以後のアブソリュート指令はこの原点を基準に計算されます【501261474110680†L10637-L10674】。ワーク座標系の選択はG54〜G59で行われ、電源投入直後はG54が自動的に選択されます【501261474110680†L10634-L10649】。ワーク原点オフセット量はMDIパネルからの入力、プログラム中のG10指令、外部データ入力信号などで変更することができ、変更によって座標系をシフトできます【501261474110680†L10776-L10800】。

## インターフェース

主要なGコードとパラメータは次のとおりです。

| G コード | 機能 | 主なパラメータ |
| --- | --- | --- |
| G54 | ワーク座標系1選択 | なし（事前に原点オフセットを設定） |
| G55 | ワーク座標系2選択 | なし（事前に原点オフセットを設定） |
| G56 | ワーク座標系3選択 | なし（事前に原点オフセットを設定） |
| G57 | ワーク座標系4選択 | なし（事前に原点オフセットを設定） |
| G58 | ワーク座標系5選択 | なし（事前に原点オフセットを設定） |
| G59 | ワーク座標系6選択 | なし（事前に原点オフセットを設定） |
| G92 / G50 | ワーク座標系の設定（旋盤系はG50） | X,Y,Z等の座標（現在位置に割り当てる） |
| G10 | 原点オフセットデータの書き込み | L,P,R等のアドレス（オフセット番号、値） |

## 処理の流れ

1. ワーク原点を設定する場合、工具を目的の原点位置に合わせた上でG92（旋盤ではG50）と座標を指令し、現在位置を指定座標として登録します。
2. あらかじめ登録しておいたワーク座標系を選択する場合は、プログラム中でG54〜G59を指令します。選択後、アブソリュート指令はその座標系を基準に動作します。
3. 原点オフセットを変更する必要がある場合は、MDI入力やG10指令により新しいオフセット値を書き込みます。
4. レファレンス点復帰時にパラメータ設定によりワーク座標系を自動的に確立させることも可能です。

## 留意事項

・旋盤系でG50を使用してワーク原点を設定する場合、X軸の値は半径指定か直径指定かをパラメータで選択できます。
・ワーク座標系の選択はモーダルであるため、G54〜G59指令後はその座標系が継続します。
・G92やG50で設定した原点は次の同指令まで有効であり、別のワーク座標系を選択するとローカル座標系(G52)やスケーリング(G51)などはキャンセルされます。
・原点オフセットを変更する際は、機械とワークの衝突を防ぐために工具位置を確認してから行ってください。