# 主軸機能 基本設計書

## 目的

主軸機能は、主軸の回転数や角度位置決めを制御する機能であり、加工に必要な切削速度や角度位置を実現します。

## 概要

主軸の回転はSコードやMコードによって制御され、一定の回転モードでワークを回転させることができます。切削速度を一定に保つ周速一定制御（G96）では、ワーク径に応じて主軸回転数が自動的に変化し、加工条件を一定に保ちます【501261474110680†L3090-L3093。

主軸位置決め機能では、主軸を所定の角度に停止させる機能であり、主軸回転モードを解除して主軸位置決めモードに切り換え、軸アドレスやMコードで角度を指令します。マニュアルでは、主軸位置決め機能を次の三つの動作に分類しています: (1) 主軸回転モードを解除して主軸位置決めモードへ移行する動作、(2) 主軸位置決めモードで任意角度又は半固定角度に位置決めする動作、(3) 主軸位置決めモードを解除し回転モードへ戻る動作【501261474110680†L12126-L12149】【501261474110680†L12151-L12163】【501261474110680†L12172-L12196】。

最小移動単位は約0.088°、最小設定単位は0.001°、最大指令値は±999999.999°です【501261474110680†L12126-L12149】【501261474110680†L12151-L12163】【501261474110680†L12172-L12196】。

## インターフェース

| コード/入力 | 機能 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Sコード | 主軸回転数指令 | 回転速度を数値またはコードで指定 |
| M03/M04/M05 | 主軸正転／逆転／停止 | 正転(M03)、逆転(M04)、停止(M05) |
| G96/G97 | 周速一定制御／キャンセル | 主軸速度をワーク径に応じて自動調整 |
| Mα～Mα+5 | 半固定角度位置決め | パラメータで定義した角度に位置決め |
| 軸アドレス | 任意角度位置決め | スピンドル軸をアブソリュートまたはインクレメンタル指令 |

## 処理の流れ

1. プログラムからSコードやG96/G97、主軸関連のMコードを読み取り主軸回転モードを設定します。
2. 主軸回転モードでは、回転速度指令に従って主軸を駆動し、周速一定制御が有効な場合はワーク径に応じて速度を補正します。
3. 主軸位置決めを行う場合、設定されたMコードにより主軸回転モードを解除し、オリエンテーションで基準位置を確立します。
4. 軸アドレスまたは半固定角度指令で主軸を指定角度に位置決めし、所定の許容範囲で停止させます。
5. 位置決めが終了したら、別のMコードで主軸位置決めモードを解除し、再び回転モードへ戻します。

## 留意事項

・主軸位置決め関連のMコードは単独ブロックで指令し、他の指令と組み合わせないようにします。
・オリエンテーションを省略した場合はプログラム原点が確立されず、アブソリュート指令での位置決め精度が保証されません【501261474110680†L12126-L12149】【501261474110680†L12151-L12163】【501261474110680†L12172-L12196】。
・主軸位置決め中はドライラン、マシンロックなどの機能が無効となるため、機械動作には十分注意します。