# 予期せぬ負荷トルク検出機能

## 目的・概要

予期せぬ負荷トルク検出機能は、機械の衝突や工具破損などによりサーボモータや主軸モータに大きな負荷が発生した場合、推定された負荷トルク値をPMCへ出力し、設定値を超えた際にはモータを停止または逆転させて機械の損傷を最小化する機能である。

## 機能構成

- 推定負荷トルク出力機能： CNCは加減速トルクを除いた推定負荷トルクを常時計算し、PMCがウィンドウ機能で読み取れるようにする。

- 予期せぬ負荷トルク検出アラーム機能： 設定値を超える負荷トルクが検出された場合、サーボモータを停止または設定された量だけ逆転させてアラームを出力する。逆転はサーボモータにのみ有効。

- 軸単位の無効化： パラメータおよび検出無視信号により、特定軸のみ負荷トルク検出を無効化できる（サーボモータのみ）。

## 処理の流れ

1. パラメータで負荷トルク検出機能および閾値を設定する。
2. CNCは各モータの推定負荷トルクをリアルタイムに計算し、PMCに出力する。
3. 推定値が設定値を超えるとアラーム機能が動作し、サーボモータを停止または逆転させる。
4. アラーム後、オペレータは原因を確認し、必要に応じて軸や工具を点検する。
5. 特定軸のみ無効化したい場合は、検出機能無効信号やパラメータを設定する。

## 設計上の留意点

- 負荷トルク検出値や逆転量のパラメータ設定は、機械剛性や加工条件に応じて適切に設定する必要がある。

- 検出機能を無効化すると安全性が低下するため、無効化は必要最小限に留める。

- 主軸モータに対する逆転機能はないため、主軸に大きな負荷がかかる場合は早期停止のみが行われる。

## 引用

本機能は工具や機械の損傷を防ぐために負荷トルクを監視し、推定値をPMCに送信する。設定値を超えるとモータを停止または逆転させアラームを出力する【144831653495762†L10354-L10385】。特定軸のみ検出を無効化することもできる【144831653495762†L10382-L10385】。