# 仮想軸補間機能（G07）

## 目的・概要

仮想軸補間は、円弧補間を行う際に実在しない仮想軸を利用し、残りの実軸の送り速度を正弦波的に変化させることで、フラクショナルリードのねじ切りや特殊な輪郭加工を実現する機能である。仮想軸は加工対象の実軸とは独立しており、軸ごとにセット／解除が可能である。

## インターフェース

| Gコード/パラメータ | 意味 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| G07 α0 | 仮想軸設定 | 円弧補間を行う2軸のうち1軸を仮想軸に設定する |
| G07 α1 | 仮想軸解除 | 仮想軸設定を解除し通常の円弧補間に戻る |
| F | 送り速度 | 仮想軸設定時に有効な送り速度 |

## 処理の流れ

1. 円弧補間を実行する前にG07 α0を指定し、どの軸を仮想軸とするか決める。
2. 円弧補間命令（G02/G03）を発行すると、指定した実軸は正弦波的に速度が変化し、仮想軸は存在しない軸として内部的に制御される。
3. 仮想軸補間を終了する場合はG07 α1を指定し、通常の円弧補間に戻す。

## 設計上の留意事項

・仮想軸補間は一部のCNC装置にのみ搭載されるオプションであり、ソフトウェア側で仮想軸の設定・解除を確実に行う必要がある。
・本機能はフラクショナルリードのねじ切りや特殊ギア加工に利用されることが多く、使用時には加工プログラムと機械の同期状態を確認する。
・仮想軸補間の開始・終了は単独ブロックで指令し、他の補間命令と同時に記述しない。
・G07の概要として「Hypothetical axis interpolation (sine curve)」という説明が一般的に示されている【748425255163282†screenshot】。

## ・G07 α0：指定した仮想軸αを有効化し、円弧補間中に正弦波的な速度変化を適用します。αは補間対象の実軸名。

## ・G07 α1：仮想軸補間を解除して通常の円弧補間に戻ります。

## ① 仮想軸補間を開始する前に、対象の実軸に対して仮想軸番号を割り当てておきます。

## ② G07 α0を単独ブロックで指令し、仮想軸補間モードに入ります。

## ③ G02/G03命令で円弧補間を実行すると、指定した実軸が正弦波的に速度が変化し、仮想軸は実体のない内部変数として処理されます。

## ④ 円弧補間終了後、G07 α1で仮想軸補間モードを解除します。

## ・仮想軸補間の振幅や周波数はCNCパラメータで設定されるため、加工目的に応じて適切な値を選択します。

## ・開始・終了は単独ブロックで指令し、他の補間命令と同時に記述しないでください。

## ・特定の機種にのみ搭載されるオプション機能であり、機械の仕様を確認してください。