# 円弧ねじ切り機能 (G35/G36)

円弧ねじ切りは、長軸方向のリードが一定となるねじを円弧に沿って加工する機能です。G35は時計回り(CW)、G36は反時計回り(CCW)の円弧ねじ切りを指令します【904226699099541†L8731-L8739】。

## フォーマット

G35 または G36 X_ Z_ I_ K_ R_ F_ Q_ ;
（以下はG18面(ZX)の例。G17/G19 面では軸アドレスを置き換える【904226699099541†L8720-L8727】。）

| アドレス | 説明 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| X, Z | 円弧終点 | 線形補間G02/G03と同様に座標を指定【904226699099541†L8731-L8739】 |
| I, K | 始点から見た円弧中心の相対座標 | G02/G03と同様に使用【904226699099541†L8733-L8736】 |
| R | 円弧半径 | I,KとRを同時に指定した場合はRが優先【904226699099541†L8788-L8791】 |
| F | 長軸方向のリード | 1回転当たりの送り量【904226699099541†L8738-L8739】 |
| Q | ねじ切り開始角のシフト角 | 0〜360°を0.001単位で指定可能【904226699099541†L8740-L8744】 |

## 処理の流れ

・面選択 (G17/G18/G19) を適切に設定し、始点からG35またはG36ブロックを実行します。

・I,KまたはRで指定された円弧中心/半径をもとに円弧を描きながら、Fで指定したリードに従って長軸方向へ送り、ねじ山を形成します【600074500282211†L1595-L1644】。

・Qを指定すると加工開始角度をシフトでき、多条ねじ加工に応用できます。

1. 面選択 (G17/G18/G19) を適切に設定した上で、工具を始点へ移動します。
2. G35 または G36 ブロックを実行すると、指定した円弧中心(I,K または R)と終点に従って円弧を描きながらねじを切削します【904226699099541†L8731-L8739】。
3. リード F に応じて長軸方向の送りが行われ、ねじ山が形成されます。
4. Q アドレスを指定した場合は、加工開始角度をシフトします。Q の使用にはパラメータ設定が必要です【904226699099541†L8797-L8799】。

・X  : 終点座標（長軸方向）。

・Z  : 終点座標（長軸と直交する軸）。

・I,K: 円弧中心までのオフセット。G18面ではIがX方向、KがZ方向。

・R  : 円弧半径。I,Kを指定する代わりにRを用いることも可能【600074500282211†L1595-L1644】。

・F  : 長軸方向のリード（送り）。

・Q  : リード変化量。加工開始角度をシフトする場合に使用。

## 注意事項

・G36の機能はパラメータにより円弧ねじ切りまたは自動工具補正Xに切り替えられるため、設定を確認して使用します【904226699099541†L8807-L8816】。

・円弧ねじ切りは長軸が一定でなければならず、途中で長軸が切り替わるような指令はアラームとなります【904226699099541†L8841-L8845】。

・I,KとRを同時に指定した場合はRが優先され、Qは360°以上の値を指定しても360°に丸められます【904226699099541†L8788-L8794】。

・G36 コードの機能はパラメータG36(No.3405#3) により円弧ねじ切り(CCW)または自動工具補正X のどちらかに切り替わります【904226699099541†L8807-L8816】。
・指令可能な円弧は、長軸(ZまたはX軸)が一定となる範囲に限り、途中で長軸が切り替わるような円弧指令はアラームになります【904226699099541†L8841-L8845】。
・I,K と R を同時に指定した場合は R が優先され、Q 指令は360°以上の値を指定しても360°に丸められます【904226699099541†L8788-L8794】。

・円弧ねじ切りはG35 (CW) とG36 (CCW) で指令し、フォーマットは "G35/G36 X... Z... I... K... R... F... Q..." です。I,KまたはRで円弧中心や半径を指定し、Fはリードを表します【600074500282211†L1595-L1644】。