# 外部減速機能

本機能は、外部装置からの減速信号を利用して切削送りおよび早送り動作時の送り速度を自動的に落とす機能である。設計時には、各パラメータ・ビットの設定によりどの軸方向およびどの動作に対して外部減速信号が有効になるかを明確にする必要がある。

| パラメータ/ビット | 概要 | 設定値 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| EDPx (#1005#4) | 切削送り時に各軸の＋方向外部減速信号を有効／無効にする | 0: 無効 1: 有効 | 各軸ごとに設定。1にするとプラス方向で外部減速が有効となる【95414512717278†L3296-L3310】。 |
| EDMx (#1005#5) | 切削送り時に各軸の−方向外部減速信号を有効／無効にする | 0: 無効 1: 有効 | 各軸ごとに設定。1にするとマイナス方向で外部減速が有効となる【95414512717278†L3296-L3310】。 |
| EX2 (#1406#0) | 外部減速機能設定2を有効にする | 0: 無効 1: 有効 | 外部減速を段階的に設定できる機能の第二設定を有効にする【95414512717278†L5570-L5620】。 |
| EX3 (#1406#1) | 外部減速機能設定3を有効にする | 0: 無効 1: 有効 | 外部減速の第三段階設定を有効にする【95414512717278†L5570-L5620】。 |
| EDR (#1405#5) | 直線補間形位置決め(G00)時の外部減速速度の選択 | 0: 切削送り時の外部減速速度を使用 1: 早送り時の外部減速速度の第1軸めを使用 | 位置決めの減速速度を切削送り設定か早送り設定のどちらにするかを選ぶ。例として外部減速1では、値0でパラメータNo.1426が、値1でNo.1427の第1軸目が適用される【95414512717278†L5566-L5575】。 |

外部減速機能を使用することで、工具や機械の負荷を抑えながら安全に加工を行うことができる。設計上は、使用する機械の外部インタフェースや減速信号回路に合わせて各パラメータを設定し、減速速度の具体値をパラメータNo.1426〜1428等で軸毎に設定する必要がある。