# 径・半径指定切換機能

この機能は、旋盤加工において外径や内径を径指令とするか半径指令とするかを運転中に切り替えるためのものである。通常、パラメータDIAx(No.1006#3)により各軸の指定方式（半径/直径）が固定されるが、本機能を使用するとGコードまたは信号で動的に切り替えることができる。

| パラメータ/ビット | 機能概要 | 設定値 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| PGD (#3194#5) | プログラムによる径/半径指定切換(G10.9)の有効化 | 0: 無効 1: 有効 | G10.9による径/半径指定切換を使用するには1に設定する。オプションが必要であり、PGD=1にすると信号による切換は無効となる【95414512717278†L3156-L3273】【95414512717278†L2230-L2245】。 |
| DPA (#3194#2) | 切換中の絶対/相対座標および残り移動量表示の方法 | 0: 切換中の仕様に従って表示 1: パラメータDIAxの設定に従って表示 | 切換中に画面に表示する座標値の基準を選択する【95414512717278†L3156-L3273】。 |
| DPM (#3194#3) | 切換中の機械座標表示の方法 | 0: パラメータDIAxの設定に従う 1: 切換中の仕様に従う | 切換中に機械座標をどの仕様で表示するかを選ぶ【95414512717278†L3156-L3273】。 |

## インターフェース

切換は以下の2通りの方法で行う:
• Gコードを用いるプログラムによる切換: `G10.9 IP_ ;`
    - IP_ : 切換対象軸のアドレスと指令値。指令値0を半径指定、1を径指定とする。
    - G10.9は単独ブロックで記述し、他のGコードと併記しない
    - 指令値に小数点を付けない
• 外部信号による切換: 機械ビルダー提供のスイッチ・信号で切換を指示する。この場合、PGDビットを0に設定する。

## 信号

| 信号名 | 分類 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| DM1〜DM8 <Fn296> | 出力 | 各軸の径/半径指定切換進行中を示す。仕様が切換されている間は1になり、通常時は0【95414512717278†L2238-L2245】。 |
| 径/半径指定切換信号 | 入力 | 外部から径指定か半径指定かを切換える信号。PGD=0の時のみ有効。 |

## 注意事項・制約

* 切換はバッファプログラム実行中や軸移動中には行えず、実行するとアラームPS5320が発生する【95414512717278†L3156-L3273】。
* 切削送り速度は半径基準で指定するため、径指定中も半径換算の送りとなる。
* パラメータ、オフセット、ワーク座標系、グラフィック画面の縮尺表示はDIAxの設定に従うため、切換しても変更されない【95414512717278†L2230-L2245】。
* オフセットデータについてはパラメータNo.5004のORCおよびODIビットが優先する。