# 自動コーナオーバライド機能（G62）

## 目的・概要

カッター半径補正中にコーナ部を通過する際、切削量を一定に保つためにフィードレートを自動的にオーバライドする機能です。工具負荷の急増を抑え、工具寿命と加工面品質を向上させます。

## インターフェース仕様

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| Gコード形式 | G62 ; モーダルGコードであり、次にG61・G63・G64のいずれかが指定されるまで有効。 |
| 対象 | カッター半径補正（G41/G42）実行中のコーナ移動。 |
| 解除 | G61、G63、G64のいずれかを指定することで解除。 |

## 処理の流れ

1. プログラムでカッター半径補正を有効にした後、連続したコーナが含まれる部分でG62を指定します。
2. CNCはコーナ部を検出すると、自動的に切削送りを低下させ、コーナ通過中の切削量を一定に保ちます。
3. コーナを通過するとフィードレートが元の値に戻り、次のブロックへ進みます【95414512717278†L23902-L23907】。
4. モードを終了する場合は、G61（エグザクトストップ）、G63（タッピング）、またはG64（通常切削）を記述します。

## 設計上の留意事項

- この機能はカッター半径補正が有効な場合にのみ効果があります。

- 自動コーナオーバライドによって生じる減速量はパラメータで調整可能です。

- 高精度加工ではG61との使い分けを検討してください。

引用: 【95414512717278†L23902-L23909】