# 自由曲面高精度モード機能 (G05.2)

## 目的・概要

自由曲面高精度モードは、自由曲面を高精度かつ滑らかに加工するためのモードで、

工具軌跡の短い線分を内部で曲線に変換し、表面粗さを大幅に改善します。

この機能は専用ハードウェア（RISC）と先読みアルゴリズムを用いて自由曲面の

走査を行い、型彫りや彫刻など複雑な曲面加工に適しています。

## インターフェース

・G05 P10000 — 高速・高精度補間モードを開始する。自由曲面高精度モードはこのモード下で動作する【186093765890249†L157-L179】。

・G05.2 Q2 X0 Y0 Z0 — 自由曲面高精度モードを開始する。Q2 で自由曲面補間を指定し、X/Y/Z アドレスに 0 を指定すると全軸に適用される。特定軸にのみ適用する場合は該当軸に 1、他の軸に 0 を設定する【186093765890249†L157-L179】。

・G05.1 Q0 — 自由曲面補間を終了する。

・モード開始および終了は単独ブロックで記述し、他の G コードや補正を併記しない。

| Gコード | 意味 |
| --- | --- |
| G05.2 Q2 X0 Y0 Z0 | 自由曲面高精度モード開始。X,Y,Zを0に設定すると全軸に適用されます。 |
| G05.1 Q0 | 自由曲面高精度モード終了。 |

## 処理の流れ

3. 自由曲面加工領域では通常の直線や円弧命令を記述するが、制御装置は短い線分を内部で曲線に補完して滑らかに接続する【896415275761092†L350-L369】。

4. モードを終了するブロックでは G05.1 Q0 を指令し、その後 G05 P0 で HPCC を解除する。

自由曲面を加工するブロックの直前で G05.2 Q2 X0 Y0 Z0 を指定し、モードを開始します。

CAM出力に基づく短い線分や円弧を通常どおり指定します。制御装置はこれらを曲線に補完して滑らかな
工具軌跡を生成します。

自由曲面加工領域が終了したら G05.1 Q0 を指定し、モードを解除します。

## 設計上の留意事項

・自由曲面モード中は工具半径補正や座標系変換が使用できない場合があるため、補正が必要な部分ではモードを一旦解除する。

・自由曲面モードに適用する軸を指定しないと全軸に補正がかかり、予期しない軌跡変換が発生する可能性があるため、X/Y/Z アドレスを適切に設定する。

・自由曲面補間は HPCC や AI 輪郭制御と同様に先読みメモリを多く消費するため、制御装置のスペックを確認し、プログラムを適切に分割する。

自由曲面高精度モードは工具半径補正や補間変換との併用ができない場合があります。

モード中は加工負荷が高くなるため、粗加工や深穴加工には使用しません。

X,Y,Z の各アドレスを0以外に設定すると、指定した軸のみ補正対象となります。

参照: 【668579061731820†L154-L176】