# 軸退避・復帰機能（G10.6）

## 目的・概要

工具を安全に退避させるため、指定軸を一定距離移動させるワンショットGコードです。加工途中で測定や干渉回避のために軸を退避し、次のG10.6命令までその退避量を保持します。

## インターフェース仕様

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| G10.6 指令形式 | G10.6 IP_ ; IP: インクリメンタル指令の場合は現在位置からの退避距離、絶対指令の場合は退避位置座標 |
| 退避量の保持 | 一度指定した退避量は次のG10.6が実行されるまで有効 |
| キャンセル | G10.6 ; 退避量を0にし、復帰する（他の命令を含まない単独ブロックで記述） |

## 処理の流れ

1. 加工プログラム中で退避が必要な位置にG10.6と移動量を記述します。
2. 指定軸はその距離だけ現在位置から退避します。
3. 退避後の加工や測定を行います。
4. 退避を解除したい場合はG10.6 ; と記述し、退避量をキャンセルします。
5. 退避後の復帰位置を明示的に指示する場合はG10.6で新しいIPを指定します。

## 設計上の留意事項

- G10.6はグループ00のワンショットGコードです。ほかのGコードと同一ブロックに記述しないでください。

- 退避軸は1軸のみ指定するのが一般的で、複数軸同時退避はサポートされません。

- 退避中は補間や補正機能に注意し、干渉が起きないようにします。

引用: 【95414512717278†L14012-L14028】