# 送りモード・オーバライド関連機能

この設計書では、手動送りやジョグ送りに関するモード切替、送り速度の単位設定、周速一定制御、ねじ切りサイクル時のオーバライドなど、複数のパラメータで構成される送りモード関連機能をまとめる。

| パラメータ/ビット | 機能概要 | 設定値 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| RPD (#1401#0) | 電源投入後レファレンス点復帰完了まで手動早送りを有効にするかどうか | 0: 無効（ジョグ送りのみ） 1: 有効（手動早送り可能） | 機械起動時〜レファレンス点復帰完了までの手動送り方法を選択する【95414512717278†L5294-L5301】。 |
| LRP (#1401#1) | 位置決め(G00)における工具通路の補間方式 | 0: 各軸独立に早送りする（非直線補間） 1: 直線補間で早送りする | 3次元座標変換を使用する場合は1に設定する【95414512717278†L5304-L5309】。 |
| JZR (#1401#2) | ジョグ送り速度による手動レファレンス点復帰の選択 | 0: 行わない 1: 行う | ジョグ送り速度でレファレンス点復帰を行うかどうかを決める【95414512717278†L5312-L5317】。 |
| RF0 (#1401#4) | 早送り時に送り速度オーバライドが0％のときの動作 | 0: 停止しない 1: 停止する | 安全上、早送りに対してFオーバライド0％を有効にする場合は1を設定する【95414512717278†L5320-L5325】。 |
| TDR (#1401#5) | ねじ切り・タッピング中のドライラン有効／無効 | 0: 有効 1: 無効 | G74/G84などのタッピングサイクル中にドライランが必要かどうかを選ぶ【95414512717278†L5328-L5334】。 |
| RDR (#1401#6) | 早送り指令に対するドライランの有効／無効 | 0: 無効 1: 有効 | 早送り指令をドライランモードで動作させるかどうか【95414512717278†L5336-L5343】。 |
| NPC (#1402#0) | ポジションコーダレス毎回転送りを使用し、毎回転送りFを毎分送りに変換する | 0: 使用しない 1: 使用する | 位置検出器のないスピンドル用オプションで、毎回転送りモード(G95)のFを自動変換する【95414512717278†L5372-L5379】。 |
| JOV (#1402#1) | ジョグオーバライドの無効化 | 0: 有効（オーバライド可能） 1: 無効（常に100%） | ジョグ送りのオーバライド機能を固定する【95414512717278†L5381-L5387】。 |
| OV2 (#1402#3) | 第2送り速度オーバライド信号の分解能を選択 | 0: *AFV0～*AFV7（1％刻み） 1: *APF00～*APF15（0.01％刻み） | デジタル入力による送り速度オーバライド信号の分解能を切替える【95414512717278†L5390-L5396】。 |
| JRV (#1402#4) | ジョグ送りおよびインクレメンタル送りの単位 | 0: 毎分送り（G94） 1: 毎回転送り（G95） | 毎回転送りに設定する場合は、パラメータNo.1423で送り速度を指定し、マシニングセンタではねじ切り同期送りオプションが必要【95414512717278†L5397-L5409】。 |
| ROC (#1403#4) | ねじ切りサイクルG92,G76 における切上げ後の逃げ動作に対する早送りオーバライドの有効／無効 | 0: 有効 1: 無効(オーバライド100%) | ねじ切りサイクル後の逃げ動作を設定する【95414512717278†L5434-L5442】。 |
| HTG (#1403#5) | ヘリカル補間／ヘリカルインボリュート補間／3次元円弧補間の速度指令方式 | 0: 円弧やインボリュート曲線の接線速度のみで指令 1: 直線軸も含めた接線速度で指令 | 速度指令をどの基準で決めるかを選択する【95414512717278†L5451-L5456】。 |
| RTV (#1403#7) | ねじ切りサイクルリトラクト時の早送りオーバライド有効／無効 | 0: 有効 1: 無効 | ねじ切りサイクルのリトラクト中に早送りオーバライドを有効にするかどうか【95414512717278†L5458-L5464】。 |
| FM3 (#1404#2) | 毎分送り(G94)で小数点無しF指令の単位選択 | 0: 1 mm/min(0.01 inch/min) 1: 0.001 mm/min(0.00001 inch/min) | F指令に小数点がない場合の単位を選択する【95414512717278†L5505-L5512】。 |
| FR3 (#1405#1) | 毎回転送り(G95)で小数点無しF指令の単位選択 | 0: 0.01 mm/rev(0.0001 inch/rev) 1: 0.001 mm/rev(0.00001 inch/rev) | F指令に小数点がない場合の単位を選択する【95414512717278†L5539-L5545】。 |
| PCL (#1405#2) | ポジションコーダレス周速一定制御機能 | 0: 使用しない 1: 使用する | 周速一定制御オプションが必要で、位置コーダが無い主軸で周速一定制御を行う【95414512717278†L5553-L5559】。 |

これらのパラメータは、手動送りとジョグ送りの動作モード、オーバライド制御、送り速度指令の単位などを細かく設定するためのものである。実装に際しては、使用する制御装置の機能やオプションに応じて、適切なビット設定と必要なパラメータ（例：No.1423の手動送り速度やNo.1420/1424の早送り速度など）を併せて設定すること。