# 送り機能 基本設計書

## 目的

送り機能は、加工中の工具を指定した速度で移動させるための制御機能であり、切削品質や加工時間を左右します。

## 概要

マニュアルでは、工具を150mm/minなど実際の数値で指令することで、指定した速度で工具を動かすことを送りと呼び、その送り速度を決める機能を送り機能と呼ぶと説明しています【501261474110680†L2661-L2684】【501261474110680†L3090-L3093】。Fコードによって送り速度を指定し、Gコードの補間指令に従って各軸の速度が制御されます。

## インターフェース

| 入力 | 内容 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Fコード | 送り速度(mm/minまたはmm/rev) | 補間モードに応じて使用 |
| G00 | 早送り | 最大速度で位置決め |
| G04 | ドウェル | 一定時間の停止、PまたはXアドレスで時間指定 |
| G09/G61/G63/G64 | イグザクトストップ／切削モード／タッピングモード | 速度制御モードの選択 |
| G96/G97 | 周速一定制御／キャンセル | 切削速度一定制御（主軸機能との連携） |

## 処理の流れ

1. CNCはプログラムブロック中のFコードを読み取り、送り指令値を更新します。
2. 補間機能による座標計算に基づき、各軸の指令速度をFコードに比例させて計算します。
3. イグザクトストップや自動コーナオーバライド等の速度制御機能が有効な場合、ブロック終端で減速やオーバライド処理を行います。
4. ドウェル（G04）指令があれば、指定時間送りを停止します。
5. 周速一定制御（G96）を使用している場合、主軸速度を調整して切削速度を一定に保ちます【501261474110680†L2661-L2684】【501261474110680†L3090-L3093】。

## 留意事項

・送り速度は加工条件や機械の制限を考慮した値とし、誤った指令は機械やワークの破損につながります。
・早送り(G00)は工具がワークから十分離れているときのみ使用します。
・周速一定制御ではワーク径が小さくなると主軸速度が上昇するため、最大回転数を適切に設定します。