# 高精度輪郭制御機能 (HPCC)

## 目的・概要

高精度輪郭制御（HPCC）は、RISCプロセッサによる先読み演算により

複数ブロック先の軌跡を解析し、加減速を最適化して高速かつ高精度な

輪郭加工を実現する機能です。小さな線分や複雑な輪郭でも一定速度で滑らかに加工でき、

工具寿命向上と加工時間短縮に効果があります。

## インターフェース

・G05 P10000 — 高精度輪郭制御 (HPCC) を開始する【186093765890249†L157-L179】。

・G05 P0 — HPCC を終了する。

・HPCC 使用中は工具半径補正 (G41/G42) や座標系変換をネストして使用する必要がある。

・オフセット値変更時には D ワードを含むブロックから新しい補正値が有効になる【325903956359959†L89-L90】。

・G05 P3 — 高速サイクル加工を開始し、HPCC と併用することで粗加工時のリード/ラグ補正が行える。

| Gコード | 意味 |
| --- | --- |
| G05 P10000 | 高精度輪郭制御モード開始（HPCC開始）。 |
| G05 P0 | 高精度輪郭制御モード終了。 |
| G05 P3 | 高速加工モード開始（高精度でない高速加工）。 |
| G05 P0 | 高速加工モード終了。 |

## 処理の流れ

高精度加工が必要なブロックの直前で G05 P10000 を指定し、HPCCモードを開始します。

輪郭加工ブロックでは通常の直線・円弧補間を用います。HPCCにより加減速が最適化されます。

工具半径補正（G41/G42）を使用する場合は、G05 P10000 と G05 P0 の間に補正開始および終了をネストさせます。

HPCCモードを終了する位置で G05 P0 を指定します。

## 設計上の留意事項

・HPCC は先読みアルゴリズムに基づくため、プログラム中の急激な速度指定変更や長い停止ブロックは避ける。

・パラメータにより先読みブロック数や加速度制限を調整できるが、必要以上に大きな値を設定すると制御装置の負荷が高まるため、機械仕様に合わせて設定する。

・HPCC は専用オプションであり、対応するサーボアンプと CPU (RISC 系) が必要となる【325903956359959†L45-L60】。

HPCCモードでは、G05 P10000 と G05 P0 を補正中に指定するとP/Sアラームが発生するため、必ず補正開始・終了をネストさせて使用します【325903956359959†L74-L86】。

オフセット値を変更した場合、新しい補正が有効になるのはDワードを含むブロックからです【325903956359959†L89-L90】。

HPCCは専用オプションであり、対応CPUやサーボソフトにより利用可能機能が異なります【325903956359959†L45-L60】。

参照: 【325903956359959†L65-L72】