# G70 仕上げサイクル機能 基本設計書

## 1. 目的・概要

G70 仕上げサイクルは、粗加工サイクル (G71、G72、G73 など) で残した仕上げ代を用いて、指定された輪郭を再走査し仕上げ切削を行うサイクルです。 粗削り後に仕上げ切削を自動的に実行するため、プログラムを簡潔に保ちながら高精度な仕上げを実現します【109635913477694†L17-L29】【682269560613541†L65-L67】。

## 2. インターフェース仕様 (G コード形式とパラメータ)

・P：仕上げ対象となる輪郭の開始行番号。粗加工プログラム内のN番号を指定する【915037832959409†L222-L233】。

・Q：仕上げ対象となる輪郭の終了行番号。N番号で指定し、Pより後の行を指定する【915037832959409†L222-L233】。

・F：仕上げ送り速度。設定しない場合は現在の送りが使用されるが、仕上げ面粗さに応じて適切な値を指定する。

・U/W：一部の制御装置では仕上げしろやオフセット量をUまたはWで指定できる。

・P：仕上げ対象となる輪郭の開始行番号。粗加工プログラム内のN番号を指定する【915037832959409†L222-L233】。

・Q：仕上げ対象となる輪郭の終了行番号。N番号で指定し、Pより後の行を指定する【915037832959409†L222-L233】。

・F：仕上げ送り速度。設定しない場合は現在の送りが使用されるが、仕上げ面粗さに応じて適切な値を指定する。

・U/W：一部の制御装置では仕上げしろやオフセット量をUまたはWで指定できる。

G70 P... Q...

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| P | 仕上げ対象となる輪郭開始ブロック番号【109635913477694†L19-L23】 |
| Q | 仕上げ対象となる輪郭終了ブロック番号【109635913477694†L19-L23】 |
| F | 仕上げ送り速度 (必要に応じて設定) |
| S | 仕上げ時の主軸回転数 (必要に応じて設定) |

## 3. 処理の流れ

粗加工終了後、工具を仕上げ開始位置に移動させます。

G70 ブロックで P および Q を指定し、粗削りで使用した輪郭の開始番号と終了番号を設定します【109635913477694†L19-L29】。

制御装置は P～Q のブロックに含まれる輪郭を再実行し、仕上げ代を削り取ります【109635913477694†L26-L29】【682269560613541†L65-L67】。

仕上げ終了後は G00 などの移動命令で工具を退避させ、次の工程またはプログラム終了へ進みます。

## 4. 設計上の留意事項

・G70 は粗加工サイクルで残した仕上げ代を対象とし、粗加工中に指定した P、Q 番号と同じ範囲を指定する必要があります【109635913477694†L19-L29】。

・輪郭ブロック内で指定する F や S は仕上げ切削中に有効で、必要に応じて仕上げ速度や主軸回転数を調整します。

・P と Q の順序が逆にならないよう注意し、正しいブロック番号を指定します。

・粗加工で仕上げ代が残されていない場合、G70 を実行しても切削は行われません。