# G71 粗削りサイクル機能 基本設計書

## 1. 目的・概要

G71 粗削りサイクルは旋盤で内径または外径の粗加工を行うための G コードです。切削を繰り返し行うことで荒取りを効率的に実行し、仕上げ材を残します。

G71 は 2 ブロック構成で、最初のブロックでは切り込み深さと戻り量を指示し、次のブロックでは荒取りする輪郭区間と仕上げ代、送り、主軸速度などを指示します。

## 2. インターフェース仕様 (G コード形式とパラメータ)

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| U (1st ブロック) | 切込み量。1 回の切削で工具が X 方向に進む量【68233751469955†L73-L77】 |
| R (1st ブロック) | 戻り量。各カット後に工具が迅速に X・Z 両軸へ戻る距離【68233751469955†L73-L78】 |
| P | 輪郭開始ブロック番号【68233751469955†L81-L83】 |
| Q | 輪郭終了ブロック番号【68233751469955†L81-L84】 |
| U (2nd ブロック) | 仕上げ代 (X 方向)。残しておく材料厚み【68233751469955†L81-L85】 |
| W | 仕上げ代 (Z 方向)。残しておく材料長さ【68233751469955†L81-L86】 |
| F | 切削送り。G71 の荒取り中に使用される送り速度【68233751469955†L86-L87】 |
| S | 主軸速度。G71 実行中の主軸回転数【68233751469955†L86-L87】 |

・U(1st) : 1パスあたりの切込み量 (X方向)。正値で外径、負値で内径を指示。

・R      : 退避量。各パス後に斜め45°へ退避する距離【330438596671546†L134-L196】。

・P/Q    : 荒削り区間の始点と終点のブロック番号。P〜Q間のブロックはG00/G01で構成します【330438596671546†L82-L123】。

・U(2nd): 仕上げ代 (X方向)。荒取り後に残す肉厚で、仕上げサイクルで使用します。

・W      : 仕上げ代 (Z方向)。

・F      : 荒削りの送り速度。

・S      : 主軸回転数 (必要に応じて)。

・G71は2ブロックで指令します。第一ブロック "G71 U<切込み量> R<戻り量>" でX方向の切込み量と退避量を指定し、第二ブロック "G71 P<始点番地> Q<終点番地> U<仕上げ代X方向> W<仕上げ代Z方向> F<送り> S<主軸回転数>" で輪郭区間や仕上げ代を設定します【330438596671546†L82-L123】。

・タイプIIでは1ブロック形式の "G71 P... Q... U... W... D... F..." を用い、Dが切込み量となります【330438596671546†L134-L196】。

## 3. 処理の流れ

・サイクル開始前にP〜Qブロックで輪郭を記述しておきます。

・第一ブロックのU量だけX軸に切込み、P〜Qの輪郭に沿ってZ方向へ移動します【330438596671546†L82-L123】。

・輪郭終端に達するとR量だけ斜めに退避し、Z軸を戻って次の切込み開始点へ移動します【330438596671546†L134-L196】。

・この操作を繰返し、最終径に達するまで荒削りを行い、U(2nd)とWに指定された仕上げ代を残します。

プログラムの P ～ Q ブロックで指定された輪郭を基準に、工具が複数回の荒削りを行います【68233751469955†L91-L96】。

最初の切削では、工具は第一ブロックの U で指定した切込み量だけ X 方向に進んだ後、P ～ Q ブロックで指定された Z 方向の輪郭に沿って送り動作を行います【68233751469955†L104-L117】。

輪郭の終端に達すると、工具は R 量だけ斜め 45 度方向に迅速に退避し、Z 軸を戻って次の切り込み開始点に移動します【68233751469955†L117-L126】。

以降のカットでは、前回の切り込み深さに戻ってから再び U 量だけ X 軸に切込み、輪郭沿いに Z 方向に移動し退避動作を繰り返します【68233751469955†L121-L126】。

この動作を繰り返して最終の目的径に達するまで荒削りを行い、U (2nd)・W の仕上げ代を残します。仕上げ代が設定されている場合は、後続の G70 仕上げサイクルで仕上げ切削を行います【68233751469955†L126-L131】。

## 4. 設計上の留意事項

・G71は単調な外形または内径輪郭の荒加工に適しており、ポケットなど凹部がある場合はタイプIIや他サイクルを使用します【330438596671546†L134-L196】。

・P〜Qブロック内では送りや主軸回転数を記述できますが、G71中は無効となり、仕上げサイクル(G70)で使用されます。

・切込み量Uや退避量Rを材料や工具条件に応じて調整し、過負荷や干渉を避けます。

- G71 は粗取りサイクルであり、工具が輪郭の形状に沿って自動的に繰り返しカットを行います。P と Q で指定した区間のコード内の送り値やスピンドル回転数は G71 実行中には使用されず、仕上げサイクル (G70) で使用されます【68233751469955†L90-L100】。

- 切込み深さ U や戻り量 R が大きすぎると工具負荷が高くなるため、材料や切削条件に応じて適切な値を設定します。

- 仕上げ代 U (2nd)、W は G70 による仕上げ切削を前提に残す材料厚みであり、ゼロにすると荒取りで指定寸法まで加工されます。