# G73 パターン繰返しサイクル機能 基本設計書

## 1. 目的・概要

G73 パターン繰返しサイクルは、仕上げ形状に沿ってパターンを繰り返して粗加工を行うための G コードです。

指定した輪郭を複数回繰返しながら材料を除去することで、荒取りを効率的に行い、加工プログラムの記述量を減らします。

## 2. インターフェース仕様 (G コード形式とパラメータ)

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| U (1st ブロック) | X 軸方向の逃げ量（半径値）。1 回の繰返しで除去する径方向の材料量【887783067866075†L73-L75】 |
| W (1st ブロック) | Z 軸方向の逃げ量。1 回の繰返しで除去する長さ方向の材料量【887783067866075†L76-L77】 |
| R | 繰返し回数。指定された輪郭を何回繰返すかを示す【887783067866075†L78-L79】 |
| P | 輪郭開始シーケンス番号【887783067866075†L80-L81】 |
| Q | 輪郭終了シーケンス番号【887783067866075†L80-L81】 |
| U (2nd ブロック) | 仕上げ代 (X 方向)。残しておく径方向の材料【887783067866075†L82-L83】 |
| W (2nd ブロック) | 仕上げ代 (Z 方向)。残しておく長さ方向の材料【887783067866075†L82-L84】 |
| F | 切削送り。G73 実行中の送り速度【887783067866075†L84-L85】 |

・U(1),W(1): 各繰返しの切込み量 (X/Z方向)。正負符号で外径/内径や前進/後退を指定。

・R        : 繰返し回数。指定回数だけパターンを繰返す。

・P/Q      : 繰返しパターンの開始/終了ブロック番号。

・U(2),W(2): 仕上げ代 (X/Z方向)。最後に残す肉厚。

・F        : 送り速度。

・G73は2ブロック形式で、第一ブロック "G73 U(1)<切込み量X> W(1)<切込み量Z> R<繰返し回数>" で最初の切込み量と繰返し回数を指定し、第二ブロック "G73 P<始点> Q<終点> U(2)<仕上げ代X> W(2)<仕上げ代Z> F<送り>" でパターン輪郭と仕上げ代を指示します【389609993199429†L65-L97】。

## 3. 処理の流れ

・第1ブロックで指定したU(1)とW(1)だけ工具を輪郭からオフセットし、第2ブロックで指定したP〜Qの輪郭に沿って切削します。

・切削終了後、工具は退避して次の繰返しを行い、各繰返しでさらにU(1),W(1)分だけオフセットします。

・Rで指示した回数だけ繰返し、最後にU(2),W(2)の仕上げ代を残します【389609993199429†L65-L97】。

G73 サイクルは第 1 ブロックと第 2 ブロックで構成されます。第 1 ブロックで指定された U、W に基づき、工具は最初の繰返しで径方向および長さ方向に材料を除去します。

第 2 ブロックの P ～ Q で指定されたシーケンス内の輪郭を追従しながら材料除去を行い、R で指定された回数だけこの繰返し動作を行います。

各繰返しで指定された U、W の逃げ量だけ工具が輪郭をオフセットして移動するため、ステップ状の荒取りとなります。

仕上げ代を残す場合は第 2 ブロックの U、W を設定し、後続の G70 仕上げサイクルで仕上げ加工を実行します。

## 4. 設計上の留意事項

・G73は鋳物など既におおまかな形状があり、複雑な輪郭を粗取りする際に有効です。

・切込み量U(1),W(1)や繰返し回数Rを過大にすると工具負荷や振動が増大するため、適切に調整します。

・仕上げサイクルG70と組み合わせる場合、U(2),W(2)を設定して仕上げ代を残します。

- G73 は G71 や G72 と同様に粗削りサイクルであり、複雑な輪郭の粗加工に適しています。

- 逃げ量 U、W および繰返し回数 R を適切に設定することで、効率的に材料除去と切削負荷の分散が可能です。