# G73 高速ペックドリルサイクル（チップブレーク）機能

G73は高速ペックドリルサイクルで、切りくずを細かく折るために浅いペックと小さな反転（バッファ）を繰り返しながら穴あけを行います【227579128058211†L55-L59】。

## インターフェース仕様

・G73は高速ペックドリルサイクルで、フォーマットは "G73 X... Y... Z... R... Q... F..." です。Qはペック深さ、RはR平面、Zは穴深さを表します【55815006305127†L81-L103】。

形式: G73 X... Y... Z... R... Q... F... K...

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| X, Y | 穴位置の座標【227579128058211†L70-L77】 |
| Z | 深さ（R平面からZまで送り）【227579128058211†L70-L77】 |
| R | R平面の高さ【227579128058211†L70-L77】 |
| Q | 1回の切込み深さ（ペック深さ）【227579128058211†L70-L77】 |
| F | 送り速度【227579128058211†L70-L77】 |
| K | 繰返し回数【227579128058211†L70-L77】 |

## 処理手順

・X,Y位置へ早送りで移動し、R平面まで迅速に移動します【55815006305127†L81-L103】。

・Z深さまで送りで加工する際、Qで指定された量ごとに切込みを分割し、その都度小さな後退動作で切りくずを破断します【55815006305127†L81-L103】。

・最終深さに達したら、G98なら初期位置へ、G99ならR平面へ戻ります。

X,Y位置へ移動しR平面まで早送り【227579128058211†L83-L85】

ペック量Qだけ送りで切り込み、約1mm後退して切りくずを折る【227579128058211†L83-L85】

再び次のペック深さまで移動して切削を繰り返し、最終深さZまで続ける【227579128058211†L83-L85】

G98なら初期位置へ、G99ならR平面へ戻る【227579128058211†L89-L93】

## 設計上の留意事項

・G73は浅い穴やチップブレーク目的の高速ペックに適しており、深穴加工にはG83を用います【55815006305127†L109-L148】。

・ペック深さQや戻り量は機械のパラメータ設定に依存する場合があり、使用前に確認が必要です。

G73はモーダルで、G80または別のグループ01コードでキャンセルするまで有効です【227579128058211†L66-L68】。

G98/G99コードによって復帰高さが異なります【227579128058211†L89-L93】。

切りくずが絡みつくのを防ぐため、浅いペックと小さな後退量が設定されます【227579128058211†L83-L85】。

・X,Y: 穴位置。

・Z  : 穴の絶対深さ。

・R  : R平面（安全高さ）。

・Q  : ペック深さ。高速ペックでは浅めに設定し、チップブレークを目的とします。

・F  : 送り速度。

・K  : G91モードでの繰返し回数。