# G76 高精度ボーリングサイクル機能

目的・概要

G76 高精度ボーリングサイクルは、ボーリングヘッドやフェーシングヘッドを用いて穴を精密に拡げるためのサイクルである。従来のボーリングサイクルとは異なり、底面でスピンドルを停止し、工具を加工面から逃してから退避するため、加工面を傷付けず高精度な内径加工が可能となる【794699914909641†L55-L84】。

インターフェース（Gコード形式）

G76 X… Y… Z… R… Q… P… F… K…

X, Y は穴位置、Z は穴底の絶対座標、R はR平面、Q は底面での逃げ量、P は底面でのドウェル時間、F は切削送り、K は同じ条件で繰返し加工する回数を示す【794699914909641†L62-L76】。

パラメータ

| アドレス | 内容 |
| --- | --- |
| X, Y | 穴位置の座標 |
| Z | 穴底の絶対座標 |
| R | R平面の高さ (早送り位置) |
| Q | 穴底で工具を加工面から逃がす量【794699914909641†L86-L88】 |
| P | 穴底でのドウェル（停止）時間【794699914909641†L62-L76】 |
| F | 切削送り速度 |
| K | 繰返し回数（省略可能） |

処理の流れ

1. G76 ブロックを実行すると、工具は早送りで X,Y の穴位置に移動し、R 平面まで下降する。

2. スピンドルを回転させた状態で、F 指定の送り速度で穴底 Z 座標まで切削進入する。

3. Z 座標に到達するとスピンドルは固定角度で停止し、工具を加工面から逃がすため Q で指定した量だけ横方向に移動する。逃げ方向はパラメータ5101のビット4と5で設定される（00: X+, 01: X−, 10: Y+, 11: Y−）【794699914909641†L86-L95】。

4. 逃げた後、工具は早送りで R 平面まで退避する。P で指定した場合は穴底での停止時間を経た後に退避する。

5. K を指定すると、その回数だけ同じサイクルを繰返し、終了後はG80でサイクルを解除する。

留意事項

・Q は必ず正の値で指定し、負値の場合は符号が無視される【794699914909641†L86-L88】。

・逃げ方向はパラメータ5101ビット4・5の設定により決まる【794699914909641†L86-L95】。

・高精度仕上げ用のサイクルであるため、加工前に工具径や干渉を十分に確認する。

・サイクルはモーダルであるため、不要時は G80 で解除する。

・X, Y: 穴位置座標（オプション）。

・Z: 穴底の絶対座標。

・R: R平面高さ。

・Q: 底面で逃げる横方向量（+方向のみ、負値は無効）【794699914909641†L86-L88】。

・P: 底面でのドウェル時間（ミリ秒単位）。

・F: 切削送り速度。

・K: 繰り返し回数。