# G81 ドリルサイクル機能 (標準穴あけ)

G81ドリルサイクルは、単純な穴あけやスポット加工を自動化するための標準サイクルです。
プログラムブロックにG81を記述すると、その後の各X–Y位置移動で同じ穴あけシーケンスが繰り返されます。

## インターフェース仕様

・G81は標準ドリルサイクルで、フォーマットは "G81 X... Y... Z... R... F..." です。必要に応じてKで繰返しを指定できます【758763368849145†L48-L68】。

形式: G81 X... Y... Z... R... K... F...

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| X, Y | 穴位置の座標【681797050443019†L55-L66】 |
| Z | 穴底までの深さ。R平面からZまで送りで移動する【681797050443019†L55-L66】 |
| R | R平面の位置（開始高さ）【681797050443019†L55-L66】 |
| K | 繰返し回数。Kを指定すると同じ穴あけをK回繰り返す【681797050443019†L67-L69】 |
| F | 送り速度【681797050443019†L55-L66】 |

## 処理手順

・X,Y位置へ早送りで移動し、R平面からZ深さまでFで穴あけを行います【681797050443019†L86-L94】。

・穴あけ完了後、G98なら初期位置へ、G99ならR平面へ戻ります【681797050443019†L100-L105】。

・Kが指定されている場合、G91モードで相対移動しながら同じ穴あけを繰返します【681797050443019†L120-L125】。

X,Y軸で穴位置へ早送りで移動【681797050443019†L86-L94】

R平面まで早送りで移動【681797050443019†L86-L94】

R平面からZ深さまで送りで穴あけ【681797050443019†L86-L94】

穴あけ完了後、G98の場合は初期位置へ、G99の場合はR平面に戻る【681797050443019†L86-L94】【681797050443019†L100-L105】

## 設計上の留意事項

・G81は単純な穴やスポット加工に適しており、深穴やチップブレークが必要な場合はG83やG73を使用します【758763368849145†L48-L68】【681797050443019†L86-L94】。

・サイクルはモーダルで、G80で解除するまで各位置移動で繰返し実行されます【681797050443019†L67-L69】。

G81はモーダルであり、G80または他のグループ01 Gコードでキャンセルするまで有効です【681797050443019†L67-L69】。

G98は復帰高さを初期位置へ、G99はR平面へ戻すことを指定します【681797050443019†L100-L105】。

Kを指定すると、G91増分モードで座標を移動しながら同じ穴あけを繰り返すことができます【681797050443019†L120-L125】。

・X,Y: 穴位置。

・Z  : 穴深さ。

・R  : R平面。

・F  : 送り速度。

・K  : 繰返し回数 (G91増分モード時)。