# G82 カウンタボア・ボトムドリルサイクル機能

G82はG81に似ていますが、穴底で指定時間のドウェル（停留）を行うカウンタボアサイクルです。

## インターフェース仕様

・G82はカウンタボアサイクルで、フォーマットは "G82 X... Y... Z... R... P... F..." です。Pは穴底でのドウェル時間を指定します【758763368849145†L96-L103】。

形式: G82 X... Y... Z... R... P... F... K...

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| X, Y | 穴位置の座標【151406233255265†L60-L71】 |
| Z | 穴底までの深さ【151406233255265†L60-L71】 |
| R | R平面の位置【151406233255265†L60-L71】 |
| P | 穴底での停留時間（ミリ秒や制御指定単位）【151406233255265†L60-L71】 |
| K | 繰返し回数【151406233255265†L60-L71】 |
| F | 送り速度【151406233255265†L60-L71】 |

## 処理手順

・X,Y位置へ移動してR平面からZ深さまで送りで穴あけし、底面でP秒間停止します【151406233255265†L87-L92】。

・停止後、G98なら初期位置へ、G99ならR平面へ戻ります【151406233255265†L87-L92】【151406233255265†L99-L103】。

・Kが指定されていれば、指定回数だけ同じ穴あけと停留を繰返します【151406233255265†L116-L121】。

穴位置へ早送りで移動し、R平面まで早送り【151406233255265†L87-L92】

R平面からZ深さまで送りで穴あけ【151406233255265†L87-L92】

穴底で指定されたP時間だけ停留【151406233255265†L87-L92】

G98の場合は初期位置へ、G99の場合はR平面まで戻る【151406233255265†L87-L92】

## 設計上の留意事項

・G82は皿穴や座ぐりなど底面仕上げが必要な場合に使用し、ドウェル時間を適切に設定することで仕上げ面の品質を向上させます。

・長すぎるドウェルは工具摩耗の原因となるため、経験に基づき適切な値を選択します。

G82もモーダルで、G80または他のグループ01 Gコードでキャンセルするまで各位置移動で繰り返します【151406233255265†L80-L82】。

G98/G99で復帰高さが異なります【151406233255265†L99-L103】。

Kパラメータを使用すると同じ穴あけを繰り返します【151406233255265†L116-L121】。

・X,Y: 穴位置。

・Z  : 穴深さ。

・R  : R平面。

・P  : ドウェル時間（停留時間）。

・F  : 送り速度。

・K  : 繰返し回数 (G91モード時)。