# G83 深穴用ペックドリルサイクル機能

G83ペックドリルサイクルは、深穴加工で切り屑排出を容易にするために複数回のペックで穴あけを行うサイクルです【776827920611970†L53-L62】。

## インターフェース仕様

・G83は深穴用ペックドリルサイクルで、フォーマットは "G83 X... Y... Z... R... Q... P... F..." です。Qはペック量、Pは底面でのドウェル時間です【55815006305127†L81-L103】【55815006305127†L109-L148】。

形式: G83 X... Y... Z... R... Q... F... K...

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| X, Y | 穴位置の座標【776827920611970†L64-L76】 |
| Z | 加工深さ【776827920611970†L64-L76】 |
| R | R平面の高さ【776827920611970†L64-L76】 |
| Q | 1回のペックの送り深さ【776827920611970†L64-L76】 |
| K | 繰返し回数【776827920611970†L64-L76】 |
| F | 送り速度【776827920611970†L64-L76】 |

## 処理手順

・ツールはR平面まで早送りで移動し、F指定でZ深さまで進入します。

・ペック量Qごとに切削を行い、そのたびにR平面まで完全に戻って切りくずを排出し、次のペックを開始します【55815006305127†L81-L103】。

・底面でP時間だけドウェルしてから送りで戻り、G98/G99に応じて初期位置またはR平面へ復帰します。

穴位置へ早送りで移動しR平面まで迅速移動【776827920611970†L95-L101】

ペック量Qだけ送りで穴あけし、すぐR平面まで早送りで戻る【776827920611970†L95-L104】

次のペックは前回深さ+Qから開始し、同じ動作を繰り返す【776827920611970†L95-L104】

最終深さZまで繰り返した後、G98なら初期位置、G99ならR平面へ戻る【776827920611970†L95-L105】【776827920611970†L114-L120】

## 設計上の留意事項

・深穴加工ではペック量を徐々に減らす可変ペック(I,J,K)を利用することで切削負荷を抑え、チップ排出を改善できます【55815006305127†L109-L148】。

・G83はモーダルであり、G80で解除するまで有効。戻り高さの設定(G98/G99)を穴ごとに適切に指定してください。

G83はモーダルで、G80または別のグループ01コードでキャンセルするまで有効です【776827920611970†L77-L79】。

G98/G99で復帰高さが異なります【776827920611970†L114-L120】。

Kパラメータを使用すると、G91モードで同じ加工を繰り返せます【776827920611970†L134-L139】。

・X,Y: 穴位置。

・Z  : 穴深さ。

・R  : R平面。

・Q  : ペック量 (切込み量)。

・P  : 底面でのドウェル時間。

・F  : 送り速度。

・K  : G91モードでの繰返し回数 (任意)。