# G85 ボーリング／リーマサイクル機能

G85はボーリングやリーマ加工に用いられ、送りで穴底まで加工した後、同じ送り速度で戻るサイクルです【679135139810082†L63-L69】【679135139810082†L75-L85】。

## インターフェース仕様

・G85はボーリング/リーマサイクルで、フォーマットは "G85 X... Y... Z... R... F..." (必要ならK) です。穴底まで送りで加工し、同じ送りで戻ります【758763368849145†L163-L206】。

形式: G85 X... Y... Z... R... F... K...

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| X, Y | 穴位置の座標【679135139810082†L63-L69】 |
| Z | 穴深さ（絶対値）【679135139810082†L63-L69】 |
| R | 工具が加工を開始するR平面の高さ【679135139810082†L63-L69】 |
| F | 送り速度【679135139810082†L63-L69】 |
| K | 繰返し回数【679135139810082†L63-L69】 |

## 処理手順

・穴位置へ早送りで移動し、R平面から送りでZ深さまでボーリング/リーマ加工を行います【679135139810082†L75-L85】。

・Z深さ到達後、同じ送り速度でR平面まで戻ります【679135139810082†L75-L85】。

・復帰高さはG98/G99により初期位置またはR平面に切り替えられます。

X,Y位置へ位置決め後、R平面へ早送り【679135139810082†L75-L85】

R平面からZ深さまで所定の送りでボーリング／リーマ加工【679135139810082†L75-L85】

Z深さ到達後、同じ送りでR平面まで戻る【679135139810082†L75-L85】

G98の場合は初期位置へ、G99の場合はR平面へ戻る【679135139810082†L83-L85】

## 設計上の留意事項

・G85は仕上げボーリングやリーマ加工で利用され、滑らかな戻りにより穴壁の面粗度を向上させます【679135139810082†L75-L85】。

・サイクルはモーダルであり、不要になったらG80で解除します【679135139810082†L63-L69】。

G85サイクルは主にリーミングや仕上げ穴加工で使用され、バリや面粗度向上のために同じ送りで戻ります【679135139810082†L75-L85】。

G85はモーダルであり、G80でキャンセルするまで繰り返し実行されます【679135139810082†L63-L69】。

・X,Y: 穴位置。

・Z  : 穴深さ。

・R  : R平面。

・F  : 送り速度。

・K  : 繰返し回数 (G91増分モード)。