# G86 ボーリングサイクル機能

G86サイクルはボーリング加工に用いられ、穴底に到達したらスピンドルを停止し、工具を急速送りで引き抜く特長を持ちます【721050564311675†L61-L69】【721050564311675†L74-L81】。

## インターフェース仕様

形式: G86 X... Y... Z... R... F... K...

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| X, Y | 穴位置の座標【721050564311675†L61-L69】 |
| Z | 穴深さ【721050564311675†L61-L69】 |
| R | R平面の高さ【721050564311675†L61-L69】 |
| F | 送り速度【721050564311675†L61-L69】 |
| K | 繰返し回数【721050564311675†L61-L69】 |

## 処理手順

X,Y位置へ早送りしR平面まで移動【721050564311675†L74-L81】

R平面からZ深さまで送りで加工【721050564311675†L74-L81】

穴底でスピンドルを停止し、工具を急速送りで引き抜く【721050564311675†L74-L81】

G98なら初期位置へ、G99ならR平面へ戻る【721050564311675†L82-L85】

## 設計上の留意事項

G86はリーマ加工などに使用され、送り戻しではなく急速戻しを行うことで加工時間を短縮します【721050564311675†L74-L81】。

実際には穴底でのドウェルやスピンドル停止が必要な場合に使用されます【939779665810399†L593-L606】。