# G87 バックボーリングサイクル機能

G87サイクルは既存の穴の裏側をボーリングするためのサイクルで、ツールを穴内部に挿入後、裏側からボーリングを行います【939779665810399†L643-L664】。

## インターフェース仕様

形式: G87 X... Y... Z... I... J... K... R... F...

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| X, Y | 穴位置の座標【939779665810399†L671-L676】 |
| Z | ツールが安全に裏側へ到達するまでのZ位置（安全深さ）【939779665810399†L675-L676】 |
| I | 穴中心からX方向へのオフセット量【939779665810399†L680-L681】 |
| J | 穴中心からY方向へのオフセット量【939779665810399†L682-L684】 |
| K | 裏側ボーリングの送り長さまたは繰返し数【939779665810399†L685-L687】 |
| R | R平面の高さ【939779665810399†L677-L678】 |
| F | 送り速度【939779665810399†L688-L689】 |

## 処理手順

スピンドルを停止・方向設定し、ツールを穴中心からオフセットした位置で穴内部に挿入する【939779665810399†L643-L664】

ツールを穴裏側に合わせて中心線上に移動し、スピンドルを回転【939779665810399†L652-L659】

ツールを上向きに送り、裏側の所定Z深さまでボーリング【939779665810399†L652-L659】

加工完了後にスピンドルを停止し、ツールを安全に退避させてR平面へ戻る【939779665810399†L660-L664】【939779665810399†L694-L703】

## 設計上の留意事項

バックボーリングは段付き穴や裏面に座グリを設ける際に利用し、パラメータI,Jでオフセットを慎重に設定する必要があります【939779665810399†L650-L656】。

サイクルは複雑で調整が難しいため、試し加工で動作を確認することが推奨されます【939779665810399†L706-L708】。