# G88 手動戻りボーリングサイクル機能

G88サイクルは穴底まで送りで加工し、停留した後にプログラムを一時停止してオペレータが手動で工具を引き抜く特殊なサイクルです【939779665810399†L714-L725】。

## インターフェース仕様

・G88は手動戻りボーリングサイクルで、フォーマットは "G88 X... Y... Z... R... P... F..." です。穴底で指定時間ドウェルし、プログラムを一時停止します【939779665810399†L714-L725】。

形式: G88 X... Y... Z... R... P... F...

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| X, Y | 穴位置の座標【939779665810399†L714-L725】 |
| Z | 穴深さ【939779665810399†L714-L725】 |
| R | R平面の高さ【939779665810399†L714-L725】 |
| P | 穴底でのドウェル時間【939779665810399†L714-L725】 |
| F | 送り速度【939779665810399†L714-L725】 |

## 処理手順

・工具をX,Y位置へ移動し、R平面からZ深さまで送りでボーリングします【939779665810399†L714-L725】。

・穴底でP秒停留後、プログラムが一時停止するのでオペレータが手動で工具を引き抜きます。

・安全位置に退避後、プログラムを再開し、スピンドルを再始動して次の処理に進みます。

ツールを穴位置に移動しZ深さまで送りで加工する【939779665810399†L714-L725】

穴底で指定時間停留し、プログラムを一時停止【939779665810399†L714-L725】

オペレータが工具を手動で安全な位置まで引き抜く【939779665810399†L714-L725】

スピンドルを再始動し、次のブロックへ進む【939779665810399†L714-L725】

## 設計上の留意事項

・G88は生産性が低く、特殊な位置合わせや試し加工でのみ使用されます【939779665810399†L727-L729】。

・通常は自動戻りのG85/G86/G89サイクルを使用し、G88は例外的な用途に限定します。

手動戻りサイクルは生産性が低いため、一品物や特殊加工でのみ使用します【939779665810399†L714-L729】。

通常はG85やG86など自動戻りサイクルを使用し、本サイクルは特殊用途向けです【939779665810399†L727-L729】。

・X,Y: 穴位置。

・Z  : 穴深さ。

・R  : R平面。

・P  : ドウェル時間 (秒)。

・F  : 送り速度。