# G89 ドウェル付きボーリングサイクル機能

G89はG85に類似したボーリングサイクルですが、穴底でドウェル時間を指定できる点が異なります【939779665810399†L731-L736】。

## インターフェース仕様

・G89はドウェル付きボーリングサイクルで、フォーマットは "G89 X... Y... Z... R... P... F..." です。Pは穴底での停留時間 (秒) を指定し、Fは送り速度です【482765664568863†L54-L69】。

形式: G89 X... Y... Z... R... P... F...

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| X, Y | 穴位置の座標【939779665810399†L731-L736】 |
| Z | 穴深さ【939779665810399†L731-L736】 |
| R | R平面の高さ |
| P | 穴底でのドウェル時間【939779665810399†L731-L736】 |
| F | 送り速度 |

## 処理手順

・ツールはR平面まで早送りし、FでZ深さまで送り込みます。

・穴底に到達するとP秒間停留し、加工面の仕上げやチップ排出を行います【482765664568863†L71-L78】。

・その後、送りでR平面へ戻り、G98/G99に応じて初期位置またはR平面へ復帰します。

X,Y位置へ早送りしR平面へ移動

R平面からZ深さまで送りでボーリングし、穴底で指定時間ドウェルする【939779665810399†L731-L736】

ドウェル後、送りでR平面まで戻る

G98なら初期位置、G99ならR平面に戻る

## 設計上の留意事項

・G89は仕上げボーリングで底面仕上げが重要な場合に使用され、適切なドウェル時間設定が必要です【482765664568863†L82-L90】。

・ドウェル時間が長すぎると工具摩耗や焼付きの原因となるため、経験に基づき短時間を設定します【482765664568863†L119-L123】。

G89はG85を基にドウェル機能を追加したもので、仕上げ面の改善やステップ付き穴の加工に利用します【939779665810399†L731-L736】。

長すぎるドウェルはビビリや焼付きの原因となるため注意が必要です。

・X,Y: 穴位置。

・Z  : 穴深さ。

・R  : R平面。

・P  : ドウェル時間（秒）【482765664568863†L54-L69】。

・F  : 送り速度。