# G94 端面切削機能 基本設計書

## 1. 目的・概要

G94 端面切削サイクルは、旋盤で端面を荒削りするための簡易サイクルです。 X と Z の終点を指定すると工具が端面方向へ切削し、1 パスまたは複数パスの平面切削を行います。 複数パスの場合は Z のみを変更したブロックを続けることで、一定の X 値に対して深さを順次変えながら端面加工を繰り返します【772736951756742†L55-L60】【772736951756742†L89-L103】。

## 2. インターフェース仕様 (G コード形式とパラメータ)

・X：端面の最終径を表す座標。最初のG94ブロックでは必須で、2回目以降は省略して同じXを使用できる【772736951756742†L55-L60】。

・Z：端面の最終位置（深さ）。各ブロックで変更することで複数パスの切削深さを指定する【772736951756742†L99-L104】。

・F：送り速度（毎分送り）。面粗さに応じて100〜300 mm/min程度が一般的である。

・R：制御装置によってはR平面を指定できる場合があるが、一般的なG94端面サイクルでは使用しない。

・X：端面の最終径を表す座標。最初のG94ブロックでは必須で、2回目以降は省略して同じXを使用できる【772736951756742†L55-L60】。

・Z：端面の最終位置（深さ）。各ブロックで変更することで複数パスの切削深さを指定する【772736951756742†L99-L104】。

・F：送り速度（毎分送り）。面粗さに応じて100〜300 mm/min程度が一般的である。

・R：制御装置によってはR平面を指定できる場合があるが、一般的なG94端面サイクルでは使用しない。

G94 X... Z... F...

| パラメータ | 説明 |
| --- | --- |
| X | 端面切削後の目標径【772736951756742†L63-L69】 |
| Z | 端面切削後の Z 方向の目標位置【772736951756742†L63-L69】 |
| F | 切削送り速度 (必要に応じて設定) |
| 追加の Z | G94 が有効のまま次のブロックで Z のみを指定すると、同一 X で別深さの端面切削を行う【772736951756742†L99-L104】 |

## 3. 処理の流れ

工具を端面加工開始位置に迅速送りで移動します。

最初の G94 ブロックで X、Z、F を指定し、端面を所定深さまで1 パスで削ります【772736951756742†L63-L69】。

さらに削りを行う場合は G94 モードのまま次のブロックで Z のみを変更し、X は同じ値のままで深さの異なる端面切削を繰り返します【772736951756742†L99-L104】。

必要な切削が完了したら G00 などの移動命令を発行して G94 をキャンセルし、工具を退避させます【772736951756742†L108-L110】。

## 4. 設計上の留意事項

・G94 はモーダルな G コードであり、別の移動 G コード (G00、G01 等) が発行されるまで有効です【772736951756742†L94-L110】。

・複数パスを行う際は Z の送り量を適切に分割して工具負荷を抑えます。

・G94 は端面の荒加工用であり、仕上げ加工には G70 仕上げサイクルを併用します。

・G94 (旋盤サイクル) と G94 (送り速度単位変更) は別グループの G コードであるため混同しないよう注意します。