# Gコード一覧

この資料では、CNC工作機械で使用される代表的なGコードを一覧形式で整理しています。各コードのカテゴリと主な機能を示しており、機種や制御装置によって細かな動作が異なる場合があります。

| Gコード | カテゴリ | 主な機能 |
| --- | --- | --- |
| G00 | モーション | 早送りによる位置決め |
| G01 | モーション | 送り速度による直線補間 |
| G02 | モーション | 時計回り円弧補間 |
| G03 | モーション | 反時計回り円弧補間 |
| G04 | その他 | ドウェル（一定時間停止） |
| G09 | その他 | 正確停止モード |
| G10 | その他 | プログラムデータ入力 |
| G17 | 座標 | XY平面選択 |
| G18 | 座標 | ZX平面選択 |
| G19 | 座標 | YZ平面選択 |
| G20 | 座標 | インチ単位入力 |
| G21 | 座標 | ミリ単位入力 |
| G22 | 安全 | ストロークチェックON |
| G23 | 安全 | ストロークチェックOFF |
| G27 | モーション | 基準点復帰チェック |
| G28 | モーション | 基準点への復帰 |
| G30 | モーション | 第2・第3・第4基準点復帰 |
| G31 | モーション | スキップ機能（リープ） |
| G32 | サイクル | 定ピッチねじ切り |
| G33 | サイクル | 一定ピッチねじ切り |
| G34 | サイクル | 可変ピッチねじ切り |
| G35 | モーション | 振動制御（オシレーション） |
| G40 | 補正 | 工具半径補正オフ |
| G41 | 補正 | 左側工具半径補正 |
| G42 | 補正 | 右側工具半径補正 |
| G43 | 補正 | 工具長補正＋ |
| G44 | 補正 | 工具長補正－ |
| G49 | 補正 | 工具長補正キャンセル |
| G50 | 補正/速度 | スケーリングまたは最大主軸回転数設定 |
| G51 | 補正 | スケーリングまたは部品回転 |
| G52 | 座標 | ローカル座標オフセット |
| G53 | 座標 | 機械座標系で位置決め |
| G54 | 座標 | ワーク座標系1 |
| G55 | 座標 | ワーク座標系2 |
| G56 | 座標 | ワーク座標系3 |
| G57 | 座標 | ワーク座標系4 |
| G58 | 座標 | ワーク座標系5 |
| G59 | 座標 | ワーク座標系6 |
| G63 | その他 | タッピングモード（剛性タップ） |
| G64 | その他 | 高速・最適経路制御 |
| G65 | その他 | カスタムマクロ呼出し |
| G66 | その他 | マクロモーダル呼出し |
| G67 | その他 | マクロモーダル呼出しキャンセル |
| G68 | 座標 | 座標回転（ミラー） |
| G69 | 座標 | 座標回転キャンセル（ミラーOFF） |
| G70 | サイクル | 仕上げ加工サイクル |
| G71 | サイクル | 粗削りサイクル（外径） |
| G72 | サイクル | 端面荒削りサイクル |
| G73 | サイクル | パターン繰返しサイクル |
| G74 | サイクル | ペック穴あけ/端面ドリルサイクル |
| G75 | サイクル | 溝入れ（パーティング）サイクル |
| G76 | サイクル | ねじ切りサイクル |
| G80 | サイクル | 固定サイクルキャンセル |
| G81 | サイクル | 穴あけサイクル |
| G82 | サイクル | 座ぐりサイクル（ドウェル付き） |
| G83 | サイクル | 深穴（ペック）穴あけサイクル |
| G84 | サイクル | タッピングサイクル |
| G85 | サイクル | ボーリング／リーミングサイクル |
| G86 | サイクル | ボーリングサイクル（主軸停止） |
| G87 | サイクル | バックボーリングサイクル |
| G88 | サイクル | ボーリングサイクル（主軸停止＋手動戻り） |
| G89 | サイクル | ボーリングサイクル（中間停留） |
| G90 | 座標 | 絶対指令モード |
| G91 | 座標 | 増分指令モード |
| G92 | 座標 | 座標系設定／ねじ切りサイクル／最大主軸設定 |
| G94 | 送り | 毎分送り（F/min） |
| G95 | 送り | 毎回転送り（F/rev） |
| G96 | 速度 | 定面速制御ON |
| G97 | 速度 | 定面速制御OFF（一定回転数） |
| G98 | サイクル | 固定サイクル初期点復帰 |
| G99 | サイクル | 固定サイクルR面復帰 |