# Mコード一覧

## Mコードとは

Mコード（Miscellaneous Code）は、CNCプログラム内で機械の各種補助動作を制御するための命令である。主軸の回転や停止、クーラントのON/OFF、パレットクランプ、工具交換、ギア変換など機械に固有の機能を呼び出す。同じM番号でも工作機械のメーカーや機種により機能が異なる場合があるため、実際の機械に適した取扱説明書を確認する必要がある。

## 一般的なMコード一覧

| Mコード | 機能（概要） | 備考 |
| --- | --- | --- |
| M00 | プログラム停止 | 共通 |
| M01 | オプション停止 | 共通 |
| M02 | プログラム終了 | 共通 |
| M03 | 主軸正回転（時計回り） | 共通 |
| M04 | 主軸逆回転（反時計回り） | 共通 |
| M05 | 主軸停止 | 共通 |
| M06 | 自動工具交換 | 主にM機 |
| M07 | クーラントON（ミスト／スルー） | 共通 |
| M08 | クーラントON（フラッド） | 共通 |
| M09 | クーラントOFF | 共通 |
| M10 | パレットクランプON | M機 |
| M11 | パレットクランプOFF | M機 |
| M13 | 主軸正回転＋クーラントON | M機 |
| M14 | 主軸逆回転＋クーラントON | M機 |
| M15 | 主軸停止オーバーライド | 機種依存 |
| M19 | 主軸方向合わせ（オリエンテーション） | 共通 |
| M20 | パレットシャトル交換 | M機 |
| M21 | ミラーイメージX軸ON／テールストック前進 | 機種依存 |
| M22 | ミラーイメージX軸OFF／テールストック後退 | 機種依存 |
| M23 | ミラーイメージY軸ON／ねじ逃げON | 機種依存 |
| M24 | ミラーイメージY軸OFF／ねじ逃げOFF | 機種依存 |
| M25 | ミラーイメージZ軸ON | 機種依存 |
| M26 | ミラーイメージZ軸OFF | 機種依存 |
| M28 | 原点復帰（リターン） | M機 |
| M29 | 剛性タッピングモード | 共通 |
| M30 | プログラム終了・リセットして先頭へ | 共通 |
| M31 | プロービング予約 | 機種依存 |
| M32 | パレットIN | M機 |
| M33 | パレットOUT | M機 |
| M34 | パレット停止 | M機 |
| M35 | パレット開始 | M機 |
| M36 | ワーククランプON | M機 |
| M37 | ワーククランプOFF | M機 |
| M38 | ドア開 | M機 |
| M39 | ドア閉 | M機 |
| M40 | 主軸ギア選択（中間） | ギア |
| M41 | 主軸ギア選択（低速） | ギア |
| M42 | 主軸ギア選択（高速） | ギア |
| M43 | 主軸ギア選択（3段）／ツール長計測 | ギア |
| M44 | ツール破損検出 | 機種依存 |
| M45 | ユーザマクロ1実行 | 機種依存 |
| M46 | ユーザマクロ2実行 | 機種依存 |
| M47 | プログラム再開 | 共通 |
| M48 | 速度オーバーライド許可 | M機 |
| M49 | 速度オーバーライド禁止 | M機 |
| M50 | 送りオーバーライド許可 | 機種依存 |
| M51 | 送りオーバーライド禁止 | 機種依存 |
| M52 | 最後の工具排出 | 機種依存 |
| M53 | 排出キャンセル | 機種依存 |
| M54 | 工具寿命管理機能 | 機種依存 |
| M55 | 外部Mコード制御 | 機種依存 |
| M56 | チップコンベア順転 | M機 |
| M57 | チップコンベア逆転 | M機 |
| M58 | エアブローON | M機 |
| M59 | エアブローOFF | M機 |
| M60 | 自動パレットチェンジ | M機 |
| M61 | 現在工具セット | M機 |
| M62 | 外部出力ON | M機 |
| M63 | 外部出力OFF | M機 |
| M64 | テールストック前進 | T機 |
| M65 | テールストック後退 | T機 |
| M66 | ライブツール制御 | 機種依存 |
| M67 | 高圧クーラントON | M機 |
| M68 | 高圧クーラントOFF／ハイドロチャック閉 | 機種依存 |
| M69 | ハイドロチャック開 | 機種依存 |
| M70 | メッセージ表示 | 機種依存 |
| M71 | 回転軸ON | 機種依存 |
| M72 | 回転軸OFF | 機種依存 |
| M73 | プログラムタイム設定 | 機種依存 |
| M74 | 減速オーバーライドOFF | 機種依存 |
| M75 | 減速オーバーライドON | 機種依存 |
| M76 | ねじ切りキャンセル | T機 |
| M77 | ねじ切り開始 | T機 |
| M78 | アラームON／テールストック前進 | 機種依存 |
| M79 | アラームOFF／テールストック後退 | 機種依存 |
| M80 | エアコンプレッサーON | 機種依存 |
| M81 | エアコンプレッサーOFF | 機種依存 |
| M82 | 真空ON | 機種依存 |
| M83 | 真空OFF | 機種依存 |
| M84 | タレット解除 | T機 |
| M85 | タレットロック | T機 |
| M86 | フィードバック用予約 | 機種依存 |
| M87 | エジェクタON | 機種依存 |
| M88 | エジェクタOFF | 機種依存 |
| M89 | オイルミストON | 機種依存 |
| M90 | オイルミストOFF | 機種依存 |
| M91 | 速度・送り減少 | 機種依存 |
| M92 | 速度・送り増加 | 機種依存 |
| M93 | 主軸反転 | 機種依存 |
| M94 | 主軸反転解除／ミラーキャンセル | 共通 |
| M95 | マクロサブルーチン呼出し／ミラーX軸 | 機種依存 |
| M96 | パレット管理／ミラーY軸 | 機種依存 |
| M97 | ローカルサブプログラム呼出し | 共通 |
| M98 | サブプログラム呼出し | 共通 |
| M99 | サブプログラム終了 | 共通 |

参考文献および情報源:

一般的なMコードの機能一覧は、Fanuc CNCの標準Mコード表や機械加工コンセプトのチートシートに基づいてまとめた【701672305870691†L59-L80】【701672305870691†L84-L105】【711509420953574†L47-L52】。