# Gコード同一ブロックで指令できるアドレスコード一覧

本一覧は、CNCプログラムでGコードと同一ブロック内に記述されるアドレス（A〜Z）と、その一般的な用途をまとめたものです。使用する制御装置や機械によって細部は異なる場合がありますが、ここでは代表的な意味・役割を示しています。

| アドレス | 一般的な用途 | 概要 / 備考 |
| --- | --- | --- |
| A | 4軸（A軸）回転 | X軸まわりの角度を指定する回転軸。任意の4軸が装着された機械で角度（度数）を指定する。 |
| B | 5軸（B軸）回転 | Y軸まわりの角度を指定する回転軸。任意の5軸で角度（度数）を指定する。 |
| C | 6軸（C軸）回転 | Z軸まわりの角度を指定する回転軸。外部やテーブルの回転軸角度を指定する。 |
| D | 工具径オフセット（カッタ補正） | 工具径や半径を設定し、G41/G42によるカッタ補正時に使用するオフセット番号を指定する。 |
| E | 加工精度／ねじ切り速度等 | G187の高精度加工時に輪郭精度を設定したり、旋盤のねじ切り用に精密な送り量を指定する。 |
| F | 送り速度 | 加工送り速度（進給速度）を指定する。単位はmm/minまたはin/minで、4桁程度の小数を許容する。 |
| G | 準備機能 | Gコードそのものを表すアドレス。2〜3桁の数字で加工モードや補間種別などを指示する。 |
| H | 工具長オフセット | 工具長補正値を記憶しているオフセット番号を指定し、G43/G44で工具長補正を有効にする。 |
| I | 円弧中心X成分／ねじリード | 円弧補間G02/G03の中心点X方向オフセットや、ねじ切りのリード長を指定する。また一部の固定サイクルパラメータにも使われる。 |
| J | 円弧中心Y成分／ねじリード | 円弧補間G02/G03の中心点Y方向オフセットや、ねじ切りのリード長を指定する。 |
| K | 円弧中心Z成分／ねじリード | 円弧補間G02/G03の中心点Z方向オフセットや、固定サイクルでの深さ/回数指定に使われる。 |
| L | ループ回数／編集対象指定 | 固定サイクルやサブプログラムを繰返す回数を指定する。G10による各種オフセットレジスタを編集する際の番号としても用いられる。 |
| M | 補助（M）コード指定 | 主軸の回転・停止やクーラントON/OFFなど各種機械動作を行う補助コードを指示する。 |
| N | ブロック番号 | 行番号やステップ番号を付けてプログラムを識別する。必要に応じて0〜99999などの範囲で任意の番号を付ける。 |
| O | プログラム番号 | メインプログラムやサブプログラムの番号（O0001〜O9999など）を指定する。 |
| P | ディウェル時間／サブプログラム番号 | G04のドウェル（一定時間停止）やM97/M98によるサブプログラム呼び出し時に、停止時間や呼び出し先番地を指定する。 |
| Q | 固定サイクルの増分量／深さ | G73・G83などの固定サイクルでのピッチ量や深さ増分、またはバイトの退避量を指定する。 |
| R | 円弧半径／復帰面 | 円弧補間の半径や、固定サイクルでツールが戻るR面（リトラクト面）を指定する。 |
| S | 主軸回転数 | 主軸の回転速度をrpmまたは定面速度（G96）指定で指示する。 |
| T | 工具番号 | 次回使用する工具番号を指定する。自動工具交換装置を持つ機械ではT番号だけで工具交換が行われる。 |
| U | U軸増分または二次X軸 | 主に旋盤系制御でX軸に対する増分指令や補助直線軸として使用される。機種によってはドウェル時間指定にも用いる。 |
| V | V軸増分または二次Y軸 | Y軸の増分指令または補助直線軸として使用されるが、多くの旋盤では未使用。 |
| W | W軸増分または二次Z軸 | Z軸の増分指令または補助直線軸として使用される。 |
| X | X軸位置／移動量 | 機械座標またはワーク座標のX位置や移動距離を指定する。絶対値・増分いずれも可。 |
| Y | Y軸位置／移動量 | 機械座標またはワーク座標のY位置や移動距離を指定する。 |
| Z | Z軸位置／移動量 | 機械座標またはワーク座標のZ位置や移動距離を指定する。 |