# 詳細設計書テンプレートとレビュー観点チェックリスト

## 背景・前提条件

本システムは、PLC・モーターモーションコントローラ・センシングデバイスと連携しながら機械の位置や状態を制御する。制御は厳密性・安全性が重視されるため、ハードウェアシグナルに同期したリアルタイムスレッドと、非リアルタイム処理を行うタイムシェアリング型スレッドを組み合わせる。外部機器との通信は共有メモリ領域への決められたインタフェースを介したリード／ライトで行う。CPUの残り時間で、NCプログラムの解釈・バッファリングや各種補正処理、外部アプリとの通信、ファイル入出力などを実施する。実装は基本的にC言語とし、COM通信やXMLなど構造化ファイルを扱う場合や画面処理ではC++を用いる。

詳細設計書は、基本設計書で定義した仕様を実装者が実際のソースコードに落とし込めるようにするためのドキュメントである[1]。プラットフォームに依存しない共通モジュール構造やクラス設計を明確にし、さらにプラットフォームに依存する部分では各関数をどのプロセスやスレッドで処理するか、どのモジュールやデバイスに割り当てるかを具体化する[2]。機能を細分化し、クラス図・モジュール構造図・シーケンス図・IPO（入力‐処理‐出力）記述など、複数の観点で表現することが推奨されている[3]。

以下に、リアルタイム制御システムに特化した詳細設計書のテンプレートとレビュー観点を示す。

## 詳細設計書テンプレート

### 1. はじめに

- 目的：基本設計から導かれる機能を実現するための具体的な設計方針を記述する。

- 適用範囲：対象となるモジュール・外部機器・ソフトウェア部分を列記し、設計対象外の事項を明確にする。

### 2. システム構成概要

- ハードウェア構成：CPU・メモリ構成、PLC・モーションコントローラ・センサ、入出力基板の構成。リアルタイム制御に関わる割り込み回路やハードウェアシグナルの配線図を含める。

- ソフトウェア構成：プロセス・スレッド構成図、各タスクの優先度、使用するOSやリアルタイム拡張、デバイスドライバ・ライブラリのバージョン。

- 共有メモリマップ：外部機器とデータ交換するための共有メモリ領域のレイアウト。各アドレスの意味、データ型、読み／書き権限、周期をまとめる。共有メモリで扱うデータは静的記憶域に格納し、他スレッドの局所変数を参照しないこと[4]。

### 3. モジュール構造・クラス設計

- モジュール階層図：プラットフォーム非依存な共通モジュール（数学ライブラリ、補正計算、アルゴリズム）と、ハードウェア依存のモジュール（ドライバ層、通信層）を階層化して示す。

- クラス図／データ構造：C言語では構造体、列挙型、ユニオンなどを定義し、C++部分ではクラスやテンプレートクラスを定義する。各データ構造の責務、メンバ変数の型、初期値、共有メモリへのマッピングを記述する。スレッド間で共有するオブジェクトはヒープ領域や静的領域に置き、参照するスレッドが完了するまで生存期間を保証する[5]。

- 共通ユーティリティ：ログ出力、エラーハンドリング、スレッド生成・同期など共通処理を関数化し、モジュール間で再利用できるようにする。リアルタイムスレッドでは動的メモリ確保やファイルIOを避ける[6]。

### 4. スレッド設計

- リアルタイムスレッド：ハードウェアシグナルに同期して制御周期内に完了しなければならない処理（位置制御演算、センサ読み出し、モーションコマンド発行）を記述する。

- 周期／優先度：制御周期（例：1ms）とスレッド優先度、割り込み番号を明示する。

- 処理手順：リアルタイムスレッドで実行する主要な関数をフローチャートやシーケンス図で示し、各処理の実行時間目安と使用する共有メモリアドレスを記載する。

- メモリアロケーション：リアルタイムスレッド内では動的メモリ割り当てを禁止し、必要なバッファやデータ構造は初期化時に確保する[6]。キャッシュミスを抑えるためにデータ構造のアラインメントを検討する。

- 同期方法：割り込みハンドラとスレッドが同じデータを扱う場合、スピンロックやアトミック変数を用いて短い区間の排他制御とし、割り込み禁止区間でスリープを禁止する[7]。共有メモリ上の変数が単一値の場合はC11アトミック型を使い、複数変数を一貫して更新する場合はmutexと適切なロック順序を設計する[8]。

- データ転送：各制御周期で共有メモリから読込むデータと書き出すデータを一覧化し、データ型・範囲・単位を定義する。読み書き時はメモリバリア付きのアクセスを行い、他のスレッドで値が可視となる条件（mutexのアンロックなど）を満たす[9]。

- タイムシェアリング型スレッド：NCプログラム解釈、補正計算、ファイルIO、外部アプリ通信など、リアルタイム性が要求されない処理を行う。

- スケジューリング：各処理の優先度と実行周期／トリガ条件を定義する。ハードウェアシグナルによる割り込みで随時中断されることを前提とし、関数途中で共有データを更新しないようにデータの読書きは短いクリティカルセクションにまとめる。

- スレッド管理：スレッドの生成・終了のフロー、スレッド間通信に使用するキューやメッセージ構造体を定義する。スレッドが終了した後はpthread_joinにより終了状態を回収する[10]。

- 排他制御：非リアルタイム処理では標準的なmutexや条件変数を使い、複数のロックを取得する場合は事前に定義した順序で取得することでデッドロックを防ぐ[11]。長時間の計算やファイルIOなどブロックが発生する処理では、ロックを保持したまま実行しないよう設計する[12]。

### 5. 通信・I/O インタフェース

- 共有メモリ通信インタフェース：外部機器とデータ交換するインタフェース仕様を記述する。データ構造、読み書きタイミング、同期方法、エラーフラグなどを定義する。共有メモリ用mutexの属性をプロセス共有（pshared）に設定し、異常終了時の回復方法も記載する[13]。

- その他のI/O：ファイルIO、ネットワーク通信（TCP/UDP）、COMポート通信などの手順やプロトコルを明確にする。リアルタイムスレッドではI/Oを行わず、タイムシェアリングスレッドが担当する。

- 構造化データ（XML等）：C++で実装する部分について、パーサやDOMオブジェクトのクラス構成、例外処理、マルチスレッドでの使用方法を記述する。

### 6. 状態遷移・シーケンス図

- 状態遷移図：機械の主要な状態（初期化中、待機中、運転中、異常停止中など）とイベント（スタート信号、停止信号、非常停止、アラーム発生）を図示する。各状態における許可される操作やタイムアウト処理を記載する。

- シーケンス図：運転開始処理、停止処理、アラーム発生時の復帰処理など、重要なシナリオをシーケンス図で表す。リアルタイムスレッドとタイムシェアリングスレッド、外部デバイスのメッセージ交換を時間軸で示す。

### 7. エラーハンドリング・安全対策

- エラー分類：ハードウェア故障、共有メモリ通信エラー、センサ異常値、計算範囲外、ソフトウェア例外などエラーの種類を分類し、エラーコードやメッセージを定義する。

- 対処方針：リアルタイムスレッドで致命的なエラーが発生した場合は運転停止信号を出す、ログバッファにエラー情報を退避し、次周期で低優先度スレッドがログを書き出す、などの方針を示す。

- フェイルセーフ：非常停止ボタンの入力や安全リミットの超過時には即座に出力を遮断する。ソフトウェアで安全柵を実装する場合でもハードウェア制御回路との優先度を整理する。

### 8. テスト・検証

- 単体テスト：各関数やモジュールについてテストケースを設計し、入出力と例外処理を検証する。リアルタイム部分では実行時間計測を行う。

- 統合テスト：共有メモリ通信、複数スレッド間の同期、デバイス連携など複数モジュールを統合して検証する。デッドロックや競合状態が発生しないことを確認する。ミューテックスのロック順序やロック取得・解放箇所はコードレビューでチェックする[11]。

- 性能評価：制御周期を守れているか、CPU使用率、遅延分布、周辺機器との通信遅延などを測定し、結果を報告する。

### 9. 保守・拡張設計

- 将来の機能追加やハードウェア変更に備えて、モジュールを疎結合に保ち、インタフェースを共通化する。共有メモリのアドレス割付やエラーフラグの定義は台帳として管理し、変更時は影響分析を行う。

- コーディング規約や命名規則を明確に定め、レビュー時に遵守を確認する。

## レビュー観点チェックリスト

| 観点 | チェック内容 |
| --- | --- |
| 設計方針・範囲 | 基本設計から抜け漏れなく機能が展開されているか。範囲外の事項が明確か。 |
| モジュール構成 | 共通処理とハードウェア依存処理が分離されているか。再利用できる設計か。 |
| 共有メモリマップ | データ型・長さ・範囲・単位が明記されているか。静的記憶域で管理され、スレッド間の生存期間が保証されているか[4]。 |
| スレッド設計 | リアルタイムスレッドで動的メモリ確保やI/Oを行っていないか[6]。処理時間の見積もりが提示されているか。タイムシェアリングスレッドは割り込みにより中断されても安全な構造か。 |
| 同期・排他制御 | 共有データへのアクセスはmutexやアトミック変数で保護されているか[14]。割り込みハンドラと共有するデータについてはスピンロックやirqsave付きスピンロックで短時間保護し、スリープ禁止区間でsleepしていないか[15]。 |
| ロック順序 | 複数のロックを取得する場合、順序があらかじめ定義され、コード中で一貫しているか。デッドロックの可能性がないか[11]。 |
| メモリ可視性 | 共有データの更新と取得が適切な同期プリミティブ（mutexのlock/unlock、条件変数、joinなど）により順序付けされているか[9]。volatileだけで同期していないか。 |
| データライフタイム | スレッド間で共有されるオブジェクトはスタックではなく静的・ヒープ領域にあり、スレッド終了まで有効か[5]。 |
| エラーハンドリング | 各モジュール・関数のエラー条件と復帰処理が定義されているか。リアルタイムスレッドで発生した異常を安全に処理できるか。 |
| 台帳管理項目 | 共有メモリのアドレス割付、グローバル変数、外部デバイスID・ポート番号などを一覧表にして管理しているか。変更時の影響分析手順が定義されているか。 |
| テスト計画 | 単体テスト・統合テスト・性能評価の観点が網羅されているか。リアルタイム特有の評価指標が含まれているか。 |
| コーディング規約 | C/C++の安全なコーディング規約に準拠しているか。コンパイラ警告の抑止や静的解析ツールの利用方針が明示されているか。 |
| ドキュメント整合性 | 基本設計書、詳細設計書、実装コード、テスト仕様書の間で名称・引数・データ型などが一致しているか。 |

## まとめ

リアルタイム制御システムの詳細設計では、スレッド間のデータ共有や排他制御に関する注意が特に重要である。共有メモリ領域の変数は静的またはヒープ領域に配置し、生存期間を保証する[5]。複数のスレッドが共有データを操作する際はmutexやアトミック操作を使用し、ロック順序を統一してデッドロックを防ぐ[11]。リアルタイムスレッドでは動的メモリ割り当てやI/Oを避け、制御周期内で処理を完了させる[6]。これらの点を踏まえ、設計書テンプレートとチェックリストに基づいてレビューを実施することで、安全で拡張性のある実装へと繋がる。

[1] 「詳細設計書」を作ってみる #新人プログラマ応援 - Qiita

https://qiita.com/minimumskills/items/556e963c54e95c0a540a

[2] [3]  詳細設計における成果物一覧と書き方（詳細設計書サンプルあり） | 若手エンジニアの羅針盤

https://pm-rasinban.com/dd-write

[4] [5] CON34-C. スレッド間で共有されるオブジェクトは適切な記憶域期間を持つように宣言する

https://www.jpcert.or.jp/sc-rules/c-con34-c.html

[6] チュートリアル - リアルタイムの考慮事項とスレッド処理 - mc_rtc

https://jrl.cnrs.fr/mc_rtc/jp/tutorials/recipes/threading.html

[7] [8] [12] [13] [14] [15] C言語での排他制御について #C - Qiita

https://qiita.com/nico4316/items/e1ff47e407372c7df0c2

[9] [10]  マルチスレッド・プログラミング(2)/ Multithread programming (2)

https://www.cs.tsukuba.ac.jp/~yas/cs/csys-2019/2019-07-12/

[11] CON35-C. あらかじめ定義した順番でロックしてデッドロックを防ぐ

https://www.jpcert.or.jp/sc-rules/c-con35-c.html