基本設計書 No.2

| 文書番号 | BDD-002 | 文書名 | 軸原点復帰の再試行付き状態遷移制御追加 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分類 | 基本設計書 | 前提言語 | C言語 |
| 重点観点 | 状態遷移、再試行回数管理、エラー復帰 | 前提アーキテクチャ | 共有メモリ公開・グローバル変数連携 |

1. 目的

軸原点復帰処理において、センサ未検出やタイムアウトが発生した場合でも一定回数まで自動再試行し、それでも復帰不能な場合は異常状態へ遷移させる。これにより、単純異常停止のみでなく、状態遷移設計と復帰条件設計のレビューが可能となる。

2. 適用範囲

原点復帰制御ロジックへの状態管理追加

再試行回数および状態タイマの共有変数追加

タイムシェアスレッドによるログ出力

3. 背景および追加理由

現状の原点復帰は失敗時に即エラー停止となるため、センサのチャタリングや一過性の機械的ずれに弱い。保守現場では再実行で復帰するケースがあるため、自動再試行機能の要望がある。

4. 前提条件

原点復帰中の軸制御は既存モーションコマンドを利用する。

状態遷移はリアルタイムスレッドでのみ進行させる。

ログおよびメッセージ整形はタイムシェアスレッドへ委譲する。

5. 機能概要

原点復帰要求を受けると状態を START に遷移させ、センサ探索、退避、再試行待機を繰り返す。規定回数以内にセンサが検出された場合は完了とし、再試行上限超過またはサーボ異常時は ERROR とする。

6. 機能要件

6.1 開始条件

原点復帰開始要求が ON であること。

対象軸が原点復帰許可状態であること。

6.2 状態遷移

START でカウンタとタイマを初期化すること。

SEARCH_SENSOR で所定時間内にセンサ ON を監視すること。

タイムアウト時は BACKOFF の後に再試行可否を判定すること。

6.3 完了 / 異常

センサ ON 後は位置カウンタを初期化し COMPLETE とすること。

再試行回数上限超過時は ERROR とすること。

リセット要求時のみ IDLE へ戻せること。

7. スレッド配置

（1）リアルタイムスレッド

状態遷移実行

センサ状態確認

モーションコマンド出力

再試行回数・タイマ管理

（2）タイムシェアスレッド

状態遷移ログ出力

UI 表示用メッセージ生成

8. 共有データ / 追加グローバル変数

軸ごとの原点復帰制御状態を共有メモリへ保持する。再試行回数と状態タイマを可視化対象とする。

typedef enum { ORG_STATE_IDLE = 0, ORG_STATE_START, ORG_STATE_SEARCH_SENSOR, ORG_STATE_BACKOFF, ORG_STATE_RETRY_WAIT, ORG_STATE_COMPLETE, ORG_STATE_ERROR } ORIGIN_STATE; typedef struct { uint8_t request; uint8_t busy; uint8_t complete; uint8_t error; uint8_t retry_count; uint8_t retry_limit; uint32_t state_timer; ORIGIN_STATE state; } ORIGIN_CTRL; extern ORIGIN_CTRL g_originCtrl[AXIS_MAX];

9. 処理概要

IDLE 状態で要求を受けると START へ遷移し、各管理値を初期化する。

SEARCH_SENSOR でセンサ未検出のままタイムアウトした場合は BACKOFF に遷移する。

BACKOFF 完了後、再試行回数が上限未満なら RETRY_WAIT を経て再探索し、上限到達時は ERROR とする。

10. 状態 / シーケンス

状態遷移はリアルタイムスレッドのみで実行する。設計上の主状態は下記のとおりとし、ERROR からの復帰は明示的リセット要求時のみ許可する。

IDLE -> START -> SEARCH_SENSOR -> COMPLETE ¦ +-> BACKOFF -> RETRY_WAIT -> SEARCH_SENSOR ¦ +-> ERROR

11. 異常時動作および制約

サーボ異常検知時は現在状態に依らず ERROR へ遷移する。

ERROR 状態では新規原点復帰要求を受け付けない。

リアルタイムスレッドでは文字列生成処理を実施しない。