基本設計書 No.3

| 文書番号 | BDD-003 | 文書名 | 自動パージ動作シーケンス追加 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分類 | 基本設計書 | 前提言語 | C言語 |
| 重点観点 | シーケンス制御、安全停止、待機時間管理 | 前提アーキテクチャ | 共有メモリ公開・グローバル変数連携 |

1. 目的

保守モード中に流体ラインのパージ動作を段階的に実行する機能を追加する。複数のバルブ・ポンプ・待機時間を所定順序で進める必要があり、シーケンシャルな応答動作のレビューに適した題材とする。

2. 適用範囲

パージ要求受付

段階制御状態の追加

途中停止・異常停止時の安全側遷移追加

進捗情報の共有メモリ公開

3. 背景および追加理由

現状は個別出力を手動で操作してパージを行っているため、手順漏れや停止順序のばらつきが発生している。保守手順の標準化および安全性向上のため、自動パージシーケンスを追加する。

4. 前提条件

自動運転中は本機能を開始しない。

保守許可フラグが ON の場合のみ開始する。

ポンプ・バルブの既存出力信号を流用する。

5. 機能概要

パージ要求を受けると、排出バルブ開、ポンプ低速起動、待機、エアブロー開始、待機、ポンプ停止、各バルブ閉の順に進行する。途中で停止要求や圧力異常が発生した場合は安全停止手順へ移行する。

6. 機能要件

6.1 実行条件

自動運転中でないこと。

保守モードであること。

関連異常が発生していないこと。

6.2 実行中公開情報

現在シーケンス番号を共有メモリへ公開すること。

残り待機 tick を共有メモリへ保持すること。

完了 / 異常 / 停止要求の状態を外部から参照できること。

6.3 中断条件

停止要求

圧力異常

ポンプ異常

バルブ応答異常を中断条件とすること。

7. スレッド配置

（1）リアルタイムスレッド

シーケンス進行

バルブ / ポンプ出力

圧力・応答監視

待機タイマ管理

（2）タイムシェアスレッド

進捗ログ出力

画面向けメッセージ生成

8. 共有データ / 追加グローバル変数

シーケンス全体の状態は 1 個の制御構造体で管理し、現在工程と残り待機 tick を外部可視化対象とする。

typedef enum { PURGE_SEQ_IDLE = 0, PURGE_SEQ_CHECK_READY, PURGE_SEQ_OPEN_DRAIN, PURGE_SEQ_START_PUMP, PURGE_SEQ_WAIT_PUMP, PURGE_SEQ_OPEN_AIR, PURGE_SEQ_WAIT_AIR, PURGE_SEQ_STOP_PUMP, PURGE_SEQ_CLOSE_AIR, PURGE_SEQ_CLOSE_DRAIN, PURGE_SEQ_COMPLETE, PURGE_SEQ_ABORT, PURGE_SEQ_ERROR } PURGE_SEQ_STATE; typedef struct { uint8_t request; uint8_t stop_request; uint8_t busy; uint8_t complete; uint8_t error; uint16_t seq_no; uint32_t wait_tick; int32_t error_code; PURGE_SEQ_STATE state; } PURGE_SEQ_CTRL; extern PURGE_SEQ_CTRL g_purgeSeqCtrl;

9. 処理概要

開始要求受理後、前提条件を確認し CHECK_READY に遷移する。

各シーケンス状態で出力を更新し、必要に応じて待機 tick を減算しながら次状態へ遷移する。

停止要求または異常発生時は ABORT または ERROR に遷移し、安全順序で出力を停止する。

10. 状態 / シーケンス

本機能は順序依存の強い段階制御であるため、状態定義を明示する。ABORT は停止要求時の安全停止専用状態とし、ERROR は異常停止専用状態とする。

IDLE -> CHECK_READY -> OPEN_DRAIN -> START_PUMP -> WAIT_PUMP -> OPEN_AIR -> WAIT_AIR -> STOP_PUMP -> CLOSE_AIR -> CLOSE_DRAIN -> COMPLETE 途中停止要求 -> ABORT, 異常発生 -> ERROR

11. 異常時動作および制約

中断時はポンプ停止を最優先とする。

エア系は排出系を閉じる前に停止する。

異常時の出力値は安全値へ戻す。