基本設計書 No.4

| 文書番号 | BDD-004 | 文書名 | 先読み補正プリフェッチ要求機能追加 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分類 | 基本設計書 | 前提言語 | C言語 |
| 重点観点 | RT→TS依頼、非同期結果利用、世代管理 | 前提アーキテクチャ | 共有メモリ公開・グローバル変数連携 |

1. 目的

先読み補正計算の一部をタイムシェアスレッドへ事前依頼することで、リアルタイムスレッドの負荷平準化を図る。これにより、重計算を含む機能追加時における RT/TS 責務分離レビューを行いやすくする。

2. 適用範囲

補正要求制御構造体追加

タイムシェアスレッド側補正テーブル生成処理追加

リアルタイムスレッド側補正利用判定追加

3. 背景および追加理由

現状の補正計算は高負荷区間で割込周期に対する余裕を圧迫することがある。補正結果を将来区間分まで事前生成する仕組みが必要である。

4. 前提条件

重い補正計算はタイムシェアスレッドへ移す。

補正未完了の場合でも装置は補正なし値で継続運転可能とする。

結果の取り違え防止のため世代番号を付与する。

5. 機能概要

リアルタイムスレッドは現在位置と残区間から近未来区間の補正要求を発行する。タイムシェアスレッドは対象区間の補正テーブルを計算し、共有メモリへ配置する。リアルタイムスレッドは区間 ID と世代番号が一致する場合のみ補正を適用する。

6. 機能要件

6.1 補正要求発行

次区間が閾値以内となった時点で補正要求を発行すること。

同一対象区間への重複要求は抑止すること。

6.2 補正計算

タイムシェアスレッドは要求中かつ未処理の場合のみ計算を開始すること。

計算完了時は結果テーブルと世代番号を更新すること。

6.3 補正利用

リアルタイムスレッドは区間 ID 一致かつ ready 状態でのみ利用すること。

未完了時は補正なし値を用いること。

7. スレッド配置

（1）リアルタイムスレッド

先読み必要判定

要求発行

補正テーブル適用

（2）タイムシェアスレッド

補正要求監視

補正テーブル計算

結果 / 世代更新

8. 共有データ / 追加グローバル変数

要求制御と結果格納を分離した共有構造を追加する。結果取り違え防止のため世代番号を保持する。

#define PREFETCH_TABLE_SIZE (128) typedef struct { uint8_t request; uint8_t busy; uint8_t ready; uint16_t section_id; uint16_t generation; } PREFETCH_REQ_CTRL; typedef struct { uint16_t section_id; uint16_t generation; float table[PREFETCH_TABLE_SIZE]; } PREFETCH_RESULT; extern PREFETCH_REQ_CTRL g_prefetchReq; extern PREFETCH_RESULT g_prefetchResult;

9. 処理概要

RT が次区間閾値に達した時点で要求フラグと対象区間 ID を設定する。

TS は要求を検知すると計算を実施し、結果テーブルと世代を更新して ready を立てる。

RT は利用時に section_id と generation の整合性を確認したうえでテーブル参照する。

10. 異常時動作および制約

補正計算失敗時は ready を立てず、補正なし継続とする。

TS 計算中の再要求は次回要求として扱い、現在計算結果を破棄しない。

RT では補正計算本体を実施しない。