基本設計書 No.5

| 文書番号 | BDD-005 | 文書名 | 外部UI向け運転モード変更要求API追加 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分類 | 基本設計書 | 前提言語 | C言語 |
| 重点観点 | API追加、モード遷移条件、安全確認 | 前提アーキテクチャ | 共有メモリ公開・グローバル変数連携 |

1. 目的

外部 UI アプリから装置運転モードを変更できる API を追加する。ただし即時変更ではなく、リアルタイムスレッドによる安全条件確認を経て確定する構成とし、公開 API と内部制御責務分離のレビューを行えるようにする。

2. 適用範囲

運転モード要求共有構造体追加

外部公開 API 追加

リアルタイムスレッド側安全条件判定追加

タイムシェアスレッド側ログ出力追加

3. 背景および追加理由

現状は運転モード変更が内部 UI 操作に限定されており、見える化アプリや上位 UI との連携性が不足している。外部アプリからの標準的な要求手段を整備する必要がある。

4. 前提条件

実際のモード確定はリアルタイムスレッドが行う。

モード変更結果は共有メモリ上の応答コードで返却する。

異常停止中でも手動モードへの移行は許可する。

5. 機能概要

外部 UI は API を用いて希望モードを要求する。API は共有メモリへ要求内容を書き込むのみとし、リアルタイムスレッドが安全条件を確認したうえで current_mode を更新する。タイムシェアスレッドは確定イベントをログへ記録する。

6. 機能要件

6.1 要求受付

不正モード値は API レベルで拒否すること。

多重要求時は busy 状態を返却すること。

6.2 モード確定条件

自動→保守は装置停止中のみ許可すること。

手動→自動は起動準備完了時のみ許可すること。

保守→自動は保守専用出力が全て OFF の場合のみ許可すること。

6.3 結果通知

受理済み、条件未成立、不正要求、変更完了を識別できること。

現在モードと応答コードを外部から取得できること。

7. スレッド配置

（1）リアルタイムスレッド

安全条件判定

現在モード更新

応答コード設定

（2）タイムシェアスレッド

変更履歴ログ出力

UI 表示イベント生成

8. 共有データ / 追加グローバル変数

公開 API と内部確定処理を分離するため、要求値と確定値を別フィールドで保持する共有構造体を追加する。

typedef enum { RUN_MODE_MANUAL = 0, RUN_MODE_AUTO, RUN_MODE_MAINT } RUN_MODE; typedef struct { uint8_t request; uint8_t requested_mode; uint8_t current_mode; uint8_t response_code; uint8_t busy; } RUN_MODE_CTRL; extern RUN_MODE_CTRL g_runModeCtrl;

9. 公開インターフェース

外部公開 API は要求受付と状態参照の 2 種を追加する。要求 API は共有構造体へ書き込むのみで、モード確定は行わない。

int32_t Api_RequestRunModeChange(uint8_t requestedMode); int32_t Api_GetRunModeStatus(uint8_t* pCurrentMode, uint8_t* pResponseCode);

10. 処理概要

UI が Api_RequestRunModeChange() を呼び出し、requested_mode と request を設定する。

RT が安全条件を満たす場合 current_mode を更新し、完了応答コードを設定する。

TS は変更確定時にログを出力し、UI 向け通知イベントを生成する。

11. 異常時動作および制約

変更中に装置異常が発生した場合は手動モードを優先する。

不正要求時は current_mode を変更しない。

API は内部状態遷移を直接実行しない。