入力信号チャタリング抑止・診断カウンタ機能 基本設計書

JSON生成版 / IBM-Bob評価用サンプル

作成日: 2026/04/27

| 文書ID | BD-SMP-002 |
| --- | --- |
| 文書種別 | 基本設計書 |
| 対象システム | IBM-Bob基盤システム |
| 対象環境 | Windows / C言語 / リアルタイムスレッド + タイムシェアスレッド |
| JSONパス | document, feature, architecture, behavior, impact_analysis |
| 作成目的 | AIエージェントによるドラフト生成・影響調査・プレレビュー評価 |

# [SECTION_ID: BD-01] 1. 目的・背景・対象範囲

ハードウェア入力信号のチャタリングや瞬間ノイズにより、状態遷移・インターロック判定が不安定になることを防止する。

対象範囲: 共有メモリ入力信号読込直後のフィルタ処理、診断カウンタ、外部保守APIの参照IFを対象とする。

# [SECTION_ID: BD-02] 2. システム前提・制約

基盤システムはWindows上で動作するC言語プログラムである。

RTスレッドは共有メモリを介してセンサ、シーケンサ、モーションコントローラと連携する。

TSスレッドはファイルI/O、UI連携、ログ保存、重計算の分散処理を担当する。

全RTスレッドの実行時間合計は1割込間隔を超えてはならない。

# [SECTION_ID: BD-03] 3. 機能概要

入力信号の短周期揺らぎをRT側で安定化し、TS側で診断カウンタを保存する。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 機能名 | 入力信号チャタリング抑止・診断カウンタ機能 |
| 想定追加規模 | 100～500 step |
| 主な評価観点 | RT/TS分離、共有メモリ、影響調査、レビュー自動化 |
| 関連JSON項目 | feature.summary / behavior.sequence / architecture.global_variables |

# [SECTION_ID: BD-04] 4. スレッド責務分担

| 区分 | 責務 |
| --- | --- |
| リアルタイムスレッド | 入力信号の生値読込 / 連続一致回数による確定値更新 / チャタリング検出カウンタ更新 / フィルタ後信号を既存判定へ提供 |
| タイムシェアスレッド | 診断カウンタの周期スナップショット / CSV保存 / UI表示用の統計値生成 |
| 公開API | Api_GetInputFilterDiag()で診断値を取得 |

# [SECTION_ID: BD-05] 5. 共有メモリ・グローバル変数設計

| 変数名 | 型 | アクセス | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| g_inputFilterCtrl | INPUT_FILTER_CTRL[INPUT_SIGNAL_MAX] | RT更新/TS読取/API読取 | 入力信号ごとのフィルタ状態と診断カウンタ |
| g_inputFilterParam | INPUT_FILTER_PARAM | API/TS更新/RT読取 | 確定閾値、診断有効設定 |

複数スレッドから参照される変数は、詳細設計で更新順序、排他不要条件、世代番号またはbusyフラグの要否を定義する。

# [SECTION_ID: BD-06] 6. 外部インターフェース/API

| API名 | 概要 |
| --- | --- |
| Api_GetInputFilterDiag | 対象信号IDを指定し、確定値、チャタリング回数、最終変化tickを取得する。 |

APIは公開ヘッダに追加し、引数NULL、範囲外ID、処理中、未初期化時の戻り値を詳細設計で確定する。

# [SECTION_ID: BD-07] 7. 状態遷移・シーケンス

状態遷移は持たず、各入力信号は RAW_CHANGE_DETECT、STABLE_WAIT、FIXED_VALUE_UPDATE の内部判定段階で処理する。

| 順序 | 処理 |
| --- | --- |
| 1 | 生値を読み込む |
| 2 | 前回生値と比較する |
| 3 | 変化ありの場合は連続一致カウンタを初期化する |
| 4 | 同一値が閾値回数継続した場合に確定値へ反映する |
| 5 | 診断カウンタを更新する |

# [SECTION_ID: BD-08] 8. 異常時・安全側動作

不正要求、タイムアウト、範囲外ID、処理中競合を検出した場合は既存制御を安全側へ維持する。

RT側で制御継続に必要な最小情報を更新し、TS側ログ失敗は制御停止要因にしない。

安全停止が必要な機能では、TS通知よりRT側停止要求を優先する。

# [SECTION_ID: BD-09] 9. 影響調査対象

| 分類 | 対象 |
| --- | --- |
| 既存モジュール | input_scan.c interlock.c shared_memory.h public_api.h timeshare_log.c |
| 公開ヘッダ | shared_memory.h / public_api.h |
| ビルドプロファイル | ibm-bob-vc2026 / ibm-bob-clang-win |
| テストコマンド | cmd /c scripts\test_vc2026.bat / cmd /c scripts\test_clang.bat |

# [SECTION_ID: BD-10] 10. テスト方針

単体テストでは正常系、境界値、異常系、同時要求、タイムアウトを確認する。

機能テストでは共有メモリ入出力、UI/API参照、ログ保存を含めた一連動作を確認する。

VC2026とclang Windows版の両方でbuild/testを実行対象にする。

# [SECTION_ID: BD-11] 11. 制約・未確定事項

RT側では除算・ファイルI/O・文字列生成を禁止する

入力信号数最大時でも1周期あたり追加10usec以下を目標とする

パラメータ更新はRT周期境界で反映する

フィルタ閾値の初期値と信号種別ごとの妥当性を詳細設計で確定すること

API経由でパラメータ変更する場合の反映タイミングを明確化すること

診断カウンタのオーバーフロー時動作を詳細設計で定義すること

# [SECTION_ID: BD-12] 12. AIプレレビュー用チェックリスト

| ID | 観点 | 確認内容 |
| --- | --- | --- |
| BRC-A01 | 要件整合 | 目的・対象範囲が要件と整合している |
| BRC-A02 | RT/TS分離 | RT側にファイルI/O、文字列整形、重計算が含まれていない |
| BRC-A03 | 共有データ | グローバル変数の読取元・書込元・所有者が明記されている |
| BRC-A04 | API | 公開APIの引数、戻り値、エラー時動作が明記されている |
| BRC-A05 | 状態遷移 | 状態、遷移条件、復帰条件が説明されている |
| BRC-A06 | 安全 | 異常時の安全側動作が定義されている |
| BRC-A07 | 性能 | RT周期内処理時間の目標または制約が記載されている |
| BRC-A08 | 影響調査 | 影響する既存モジュール・ヘッダが列挙されている |
| BRC-A09 | テスト | build/test対象と単体/機能テスト観点が記載されている |
| BRC-A10 | JSON相互変換 | 章IDとJSON項目の対応が追跡可能である |