工具寿命カウンタ・交換予告通知機能 基本設計書

JSON生成版 / IBM-Bob評価用サンプル

作成日: 2026/04/27

| 文書ID | BD-SMP-004 |
| --- | --- |
| 文書種別 | 基本設計書 |
| 対象システム | IBM-Bob基盤システム |
| 対象環境 | Windows / C言語 / リアルタイムスレッド + タイムシェアスレッド |
| JSONパス | document, feature, architecture, behavior, impact_analysis |
| 作成目的 | AIエージェントによるドラフト生成・影響調査・プレレビュー評価 |

# [SECTION_ID: BD-01] 1. 目的・背景・対象範囲

工具使用量を自動積算し、寿命到達前に交換予告を行うことで、加工品質低下や突発停止を防止する。

対象範囲: 工具選択状態、加工中tick積算、寿命閾値、予告/寿命到達通知、外部APIを対象とする。

# [SECTION_ID: BD-02] 2. システム前提・制約

基盤システムはWindows上で動作するC言語プログラムである。

RTスレッドは共有メモリを介してセンサ、シーケンサ、モーションコントローラと連携する。

TSスレッドはファイルI/O、UI連携、ログ保存、重計算の分散処理を担当する。

全RTスレッドの実行時間合計は1割込間隔を超えてはならない。

# [SECTION_ID: BD-03] 3. 機能概要

加工時間または加工回数をRT側で積算し、TS/APIで交換予告・履歴保存を行う。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 機能名 | 工具寿命カウンタ・交換予告通知機能 |
| 想定追加規模 | 100～500 step |
| 主な評価観点 | RT/TS分離、共有メモリ、影響調査、レビュー自動化 |
| 関連JSON項目 | feature.summary / behavior.sequence / architecture.global_variables |

# [SECTION_ID: BD-04] 4. スレッド責務分担

| 区分 | 責務 |
| --- | --- |
| リアルタイムスレッド | 現在工具IDの参照 / 加工中tickの積算 / 予告/寿命到達フラグ更新 / リセット要求の安全条件判定 |
| タイムシェアスレッド | 寿命カウンタの永続化 / 交換履歴CSV保存 / UI通知文言生成 |
| 公開API | Api_GetToolLifeStatus()とApi_RequestToolLifeReset()を追加 |

# [SECTION_ID: BD-05] 5. 共有メモリ・グローバル変数設計

| 変数名 | 型 | アクセス | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| g_toolLifeCtrl | TOOL_LIFE_CTRL[TOOL_MAX] | RT更新/TS読取/API読取 | 工具別使用量、閾値、状態 |
| g_toolLifeRequest | TOOL_LIFE_REQUEST | API/TS書込/RT処理 | リセット・閾値変更要求 |

複数スレッドから参照される変数は、詳細設計で更新順序、排他不要条件、世代番号またはbusyフラグの要否を定義する。

# [SECTION_ID: BD-06] 6. 外部インターフェース/API

| API名 | 概要 |
| --- | --- |
| Api_GetToolLifeStatus | 工具IDを指定し、使用量、予告状態、寿命到達状態を取得する。 |
| Api_RequestToolLifeReset | 交換後の工具寿命カウンタリセットを要求する。 |

APIは公開ヘッダに追加し、引数NULL、範囲外ID、処理中、未初期化時の戻り値を詳細設計で確定する。

# [SECTION_ID: BD-07] 7. 状態遷移・シーケンス

NORMAL→NOTICE→EXPIRED。リセット要求が安全条件を満たす場合のみRESETTINGを経由してNORMALへ戻す。

| 順序 | 処理 |
| --- | --- |
| 1 | 加工中かつ工具ID有効の場合にtickを加算する |
| 2 | 予告閾値到達でNOTICEへ遷移する |
| 3 | 寿命閾値到達でEXPIREDへ遷移する |
| 4 | TSへ通知要求を出す |
| 5 | リセット要求時は加工停止中のみカウンタを初期化する |

# [SECTION_ID: BD-08] 8. 異常時・安全側動作

不正要求、タイムアウト、範囲外ID、処理中競合を検出した場合は既存制御を安全側へ維持する。

RT側で制御継続に必要な最小情報を更新し、TS側ログ失敗は制御停止要因にしない。

安全停止が必要な機能では、TS通知よりRT側停止要求を優先する。

# [SECTION_ID: BD-09] 9. 影響調査対象

| 分類 | 対象 |
| --- | --- |
| 既存モジュール | tool_select.c machining_state.c shared_memory.h public_api.h timeshare_persist.c |
| 公開ヘッダ | shared_memory.h / public_api.h |
| ビルドプロファイル | ibm-bob-vc2026 / ibm-bob-clang-win |
| テストコマンド | cmd /c scripts\test_vc2026.bat / cmd /c scripts\test_clang.bat |

# [SECTION_ID: BD-10] 10. テスト方針

単体テストでは正常系、境界値、異常系、同時要求、タイムアウトを確認する。

機能テストでは共有メモリ入出力、UI/API参照、ログ保存を含めた一連動作を確認する。

VC2026とclang Windows版の両方でbuild/testを実行対象にする。

# [SECTION_ID: BD-11] 11. 制約・未確定事項

不揮発保存はTS側のみ実施する

RT側では現在値の加算と閾値比較のみ実施する

リセットは加工停止中かつ工具交換確認済みの場合のみ許可する

加工時間基準と加工回数基準の併用条件を詳細設計で確定すること

停電/異常停止時の永続化タイミングを定義すること

リセットAPIの権限制御と監査ログ要件を明確化すること

# [SECTION_ID: BD-12] 12. AIプレレビュー用チェックリスト

| ID | 観点 | 確認内容 |
| --- | --- | --- |
| BRC-A01 | 要件整合 | 目的・対象範囲が要件と整合している |
| BRC-A02 | RT/TS分離 | RT側にファイルI/O、文字列整形、重計算が含まれていない |
| BRC-A03 | 共有データ | グローバル変数の読取元・書込元・所有者が明記されている |
| BRC-A04 | API | 公開APIの引数、戻り値、エラー時動作が明記されている |
| BRC-A05 | 状態遷移 | 状態、遷移条件、復帰条件が説明されている |
| BRC-A06 | 安全 | 異常時の安全側動作が定義されている |
| BRC-A07 | 性能 | RT周期内処理時間の目標または制約が記載されている |
| BRC-A08 | 影響調査 | 影響する既存モジュール・ヘッダが列挙されている |
| BRC-A09 | テスト | build/test対象と単体/機能テスト観点が記載されている |
| BRC-A10 | JSON相互変換 | 章IDとJSON項目の対応が追跡可能である |