IBM-Bob

RT周期負荷監視・診断スナップショット機能 基本設計書

JSON構造ファイル差し込み生成版

| 項目 | 内容 | JSONパス |
| --- | --- | --- |
| 文書ID | BD-RTMON-001 | $.document_control.document_id |
| 対象機能ID | RTMON-001 | $.feature.feature_id |
| 対象システム | IBM-Bob 基盤制御システム | $.system_context.system_name |
| 対象バージョン | Ver.0.1 | $.document_control.target_version |
| 作成日 | 2026/04/27 | $.document_control.created_at |
| 作成者 | IBM-Bob AI Agent | $.document_control.author |
| レビュー担当 | IBM-Bob Review Agent | $.document_control.reviewer |
| レビュー状態 | draft | $.review_status |

本書は、IBM-Bob 基本設計書テンプレート v2.0 の章立てに従い、sample_feature_rtmon_basic_design.json から各項目を差し込んで生成した評価用基本設計書である。

# 0. テンプレート利用方針

[SECTION_ID: BD-00]  JSONパス: $

本書は、要件定義書からAIが抽出したJSON構造ファイルを入力として、基本設計書テンプレートへ項目を挿入する運用を想定する。各章には安定したSECTION_IDとJSONパスを付与し、逆方向の抽出およびレビューAIによるプレレビューに利用する。

| 観点 | 方針 |
| --- | --- |
| JSON→Word生成 | {{json.path}}相当の差し込み規則により表・箇条書き・文章を生成する。 |
| Word→JSON抽出 | SECTION_IDと表見出しを手掛かりに、章単位でJSONへ再構造化する。 |
| AIプレレビュー | チェックリストIDとJSONパスを突合し、記載漏れ・矛盾・高リスク箇所を抽出する。 |

# 1. 文書管理

[SECTION_ID: BD-01]  JSONパス: $.document_control

| 項目 | 内容 | JSONパス |
| --- | --- | --- |
| 文書名称 | RT周期負荷監視・診断スナップショット機能 基本設計書 | $.document_control.title |
| 文書ID | BD-RTMON-001 | $.document_control.document_id |
| 対象バージョン | Ver.0.1 | $.document_control.target_version |
| 作成日 | 2026/04/27 | $.document_control.created_at |
| 作成者 | IBM-Bob AI Agent | $.document_control.author |
| 承認者 | 未定 | $.document_control.approver |

| 版 | 改訂日 | 改訂内容 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/04/27 | JSON構造ファイルから初版ドラフト生成 | IBM-Bob AI Agent |

# 2. 要件トレーサビリティ

[SECTION_ID: BD-02]  JSONパス: $.requirements

| 要件ID | 要件概要 | 設計方針 | 受入条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-RTMON-001 | リアルタイムスレッドの周期処理時間を監視し、閾値超過を診断できること。 | RT側では測定値の更新と閾値判定のみ行い、ログ保存や文字列整形はTS側に分離する。 | 模擬RT周期1000回で最大値、平均値、閾値超過回数が期待値と一致する。 |
| REQ-RTMON-002 | 外部診断アプリからAPIで監視状態を取得できること。 | 公開ヘッダに取得APIを追加し、既存APIのABI互換性は変更しない。 | Api_GetRtCycleMonitorStatus()で現在値・最大値・超過回数・保存状態を取得できる。 |
| REQ-RTMON-003 | 外部診断アプリまたは内部検知により、診断スナップショットをCSV保存できること。 | 保存要求はグローバル変数でTS側へ依頼し、RT側でファイルI/Oを行わない。 | 保存要求後、CSVファイルにスレッド別統計と閾値超過履歴が出力される。 |
| REQ-RTMON-004 | 閾値超過が連続発生した場合に異常予兆フラグを共有メモリへ公開できること。 | RT側で連続超過カウンタを持ち、警告フラグを立てる。警告の表示・保存はTS側で行う。 | 閾値超過が3周期連続した場合にwarning_latchedがONになる。 |

# 3. 目的・背景・設計方針

[SECTION_ID: BD-03]  JSONパス: $.purpose_background

| 項目 | 内容 | JSONパス |
| --- | --- | --- |
| 目的 | 既存基盤のリアルタイム周期余裕を見える化し、機能追加時の性能劣化やオーバラン予兆を早期検出できるようにする。 | $.purpose_background.purpose |
| 背景 | 評価用基本設計書をカスタムエージェントへ入力した際、エージェントは既存仕様書およびコードへの影響調査を行う。この評価では、RT/TS分担、グローバル変数、API追加、状態管理、ログ保存の複合観点を含む仕様追加が必要である。 | $.purpose_background.background |
| 設計原則 | ・RTスレッドではWindows API、ファイルI/O、動的メモリ確保、文字列整形を行わない。 ・TSスレッドは保存要求を検知し、コピー済みデータをCSVへ出力する。 ・外部公開APIは既存APIを変更せず、新規関数追加のみとする。 ・共有データは所有者、読取元、書込元、更新周期を明示する。 | $.purpose_background.design_principles |

# 4. 対象範囲・非対象範囲

[SECTION_ID: BD-04]  JSONパス: $.scope

| 項目 | 内容 | JSONパス |
| --- | --- | --- |
| 対象範囲 | ・RT周期処理時間の統計収集 ・閾値超過回数と連続超過カウンタの管理 ・診断スナップショット保存要求の受付 ・TS側CSV保存処理 ・外部診断APIの追加 ・単体テストおよび簡易機能テスト観点の定義 | $.scope.in_scope |
| 非対象範囲 | ・RTスケジューラそのものの優先度制御変更 ・Windowsの高精度タイマ設定変更 ・外部UI画面の新規作成 ・クラウド送信やネットワーク連携 | $.scope.out_of_scope |
| 前提条件 | ・既存基盤には周期開始・周期終了付近にフック可能な関数が存在する。 ・tick計測は既存の軽量カウンタまたは性能測定用のラッパ関数を使用できる。 ・CSV保存先は既存ログ保存ディレクトリ配下とする。 | $.scope.assumptions |

# 5. システム前提・既存構成

[SECTION_ID: BD-05]  JSONパス: $.system_context

| 項目 | 内容 | JSONパス |
| --- | --- | --- |
| システム名 | IBM-Bob 基盤制御システム | $.system_context.system_name |
| OS | Windows | $.system_context.environment.os |
| 言語 | C | $.system_context.environment.language |
| コンパイラ | ・VC2026 ・clang Windows版 | $.system_context.environment.compiler_profiles |
| 共有メモリ | 通信先システムへ公開される構造体定義済みグローバル変数を使用する。 | $.system_context.shared_memory |
| 基盤制約 | ・RTスレッドでファイルI/O、Windowsシステムコール、malloc/free、printf系処理を行わない。 ・グローバル変数の同時参照はロックレスを基本とし、更新順序と世代番号で整合性を確保する。 ・公開ヘッダ変更時は構造体末尾への追加を原則とし、既存フィールドの並び・型は変更しない。 | $.system_context.constraints |

| スレッド名 | 種別 | 役割 | 制約 |
| --- | --- | --- | --- |
| RealTimeThread | リアルタイム | ハードウェア割込により定周期で1回メインループを実行する。 | 全RT処理合計時間が1割込間隔を超えてはならない。 |
| TimeShareThread | タイムシェア | RTスレッド停止中の空き時間で、ファイルI/O、ログ出力、外部連携を行う。 | RT用共有データへの更新は定められた要求/応答フラグ経由に限定する。 |

# 6. 機能概要

[SECTION_ID: BD-06]  JSONパス: $.feature

| 項目 | 内容 | JSONパス |
| --- | --- | --- |
| 機能ID | RTMON-001 | $.feature.feature_id |
| 機能名 | RT周期負荷監視・診断スナップショット機能 | $.feature.name |
| 概要 | リアルタイムスレッドの周期処理時間を軽量に収集し、閾値超過時の統計値とスナップショットをタイムシェアスレッド経由で保存・外部API公開する。 | $.feature.summary |
| 優先度 | High | $.feature.priority |
| 想定追加規模 | 300～450 step | $.feature.estimated_new_steps |
| 関連機能 | ・基盤RTスケジューラ ・タイムシェアワーカ ・診断API ・イベントログ | $.feature.related_features |

# 7. 機能要件

[SECTION_ID: BD-07]  JSONパス: $.functional_requirements

| ID | 機能要件 | 説明 | 主担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 周期処理時間測定 | 各RT周期において、対象RT処理の開始tickと終了tickの差分を測定し、最新値・最大値・累積値・周期数を更新する。 | RealTimeThread |
| FR-002 | 閾値超過判定 | 測定値がconfigured_threshold_tickを超過した場合、overrun_countおよびconsecutive_overrun_countを加算する。 | RealTimeThread |
| FR-003 | 診断スナップショット要求 | APIまたは内部閾値超過により保存要求を設定し、TS側へCSV保存を依頼する。 | API/TimeShareThread |
| FR-004 | CSV保存 | TS側で統計情報と閾値超過履歴をローカルコピーしてCSV形式で保存し、保存結果コードを設定する。 | TimeShareThread |
| FR-005 | 外部API公開 | 診断アプリから状態取得・保存要求・カウンタクリアを行えるAPIを提供する。 | API/TimeShareThread |

| コード/定数 | 値 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| RTMON_THREAD_MAX | 8 | 監視対象RTスレッド数上限 |
| RTMON_OVERRUN_HISTORY_MAX | 32 | 閾値超過履歴保持件数 |
| RTMON_WARN_CONSEC_LIMIT | 3 | 警告ラッチ判定の連続超過回数 |

## 業務ルール・制御ルール

警告ラッチは連続超過3回でONにする。

カウンタクリアAPIはRT処理中に直接クリアせず、clear_requestを立てRT周期境界で反映する。

保存要求中に追加要求が来た場合はBUSYを返し、二重保存は行わない。

# 8. 利用シナリオ・運用シナリオ

[SECTION_ID: BD-08]  JSONパス: $.scenarios

## SCN-001 通常監視

| 項目 | 内容 | JSONパス |
| --- | --- | --- |
| 利用者/主体 | RealTimeThread | $.scenarios[].actor |
| 処理手順 | ・周期開始時にstart_tickを取得する。 ・周期終了時にend_tickを取得し、elapsed_tickを算出する。 ・統計値を更新し、閾値未満なら正常継続する。 | $.scenarios[].steps |
| 例外 | tick差分が不正な場合は当該周期の測定を無効化し、diagnostic_error_countを加算する。 | $.scenarios[].exception |

## SCN-002 閾値超過時のスナップショット保存

| 項目 | 内容 | JSONパス |
| --- | --- | --- |
| 利用者/主体 | RealTimeThread/TimeShareThread | $.scenarios[].actor |
| 処理手順 | ・RT側でelapsed_tickが閾値を超過する。 ・overrun_historyへスレッドID、elapsed_tick、tick時刻を記録する。 ・連続超過が規定回数に達した場合、warning_latchedをONにする。 ・auto_save_enabledがONの場合、save_requestを設定する。 ・TS側がsave_requestを検知し、CSV保存を行う。 | $.scenarios[].steps |
| 例外 | 保存中に再度要求が発生した場合はpending_save_requestを1にし、完了後に1回だけ再保存する。 | $.scenarios[].exception |

## SCN-003 外部診断アプリからの手動保存

| 項目 | 内容 | JSONパス |
| --- | --- | --- |
| 利用者/主体 | 外部診断アプリ | $.scenarios[].actor |
| 処理手順 | ・Api_RequestRtCycleMonitorSave()を呼び出す。 ・APIは保存パスと要求番号を設定し、ACCEPTEDを返す。 ・TS側が保存を実行し、結果コードを更新する。 ・外部診断アプリはApi_GetRtCycleMonitorStatus()で完了を確認する。 | $.scenarios[].steps |
| 例外 | 保存パスがNULLまたは長すぎる場合、APIはINVALID_ARGUMENTを返す。 | $.scenarios[].exception |

# 9. 状態遷移設計

[SECTION_ID: BD-09]  JSONパス: $.state_machine

状態遷移名: 診断スナップショット保存状態

| 状態ID | 説明 |
| --- | --- |
| RTMON_SAVE_IDLE | 保存要求なし |
| RTMON_SAVE_REQUESTED | APIまたは内部検知により保存要求を受理 |
| RTMON_SAVE_COPYING | TS側が共有データをローカルへコピー中 |
| RTMON_SAVE_WRITING | TS側がCSVファイルへ書込み中 |
| RTMON_SAVE_COMPLETE | 保存正常完了 |
| RTMON_SAVE_ERROR | 保存失敗 |

| 遷移元 | 遷移先 | トリガ |
| --- | --- | --- |
| RTMON_SAVE_IDLE | RTMON_SAVE_REQUESTED | save_request=1 |
| RTMON_SAVE_REQUESTED | RTMON_SAVE_COPYING | TS側が要求検知 |
| RTMON_SAVE_COPYING | RTMON_SAVE_WRITING | コピー完了 |
| RTMON_SAVE_WRITING | RTMON_SAVE_COMPLETE | CSV保存成功 |
| RTMON_SAVE_WRITING | RTMON_SAVE_ERROR | ファイルオープンまたは書込み失敗 |
| RTMON_SAVE_COMPLETE | RTMON_SAVE_IDLE | 外部取得または一定周期後 |
| RTMON_SAVE_ERROR | RTMON_SAVE_IDLE | エラー確認後 |

復帰・初期化条件: Api_ClearRtCycleMonitorCounters()実行時は保存中でなければ統計カウンタをRT周期境界でクリアする。

# 10. シーケンス・応答動作設計

[SECTION_ID: BD-10]  JSONパス: $.sequence_design

## SEQ-001 手動スナップショット保存シーケンス

| No | 主体 | 処理 | 応答/結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部診断アプリ | Api_RequestRtCycleMonitorSave(filePath)を呼び出す | ACCEPTED/BUSY/INVALID_ARGUMENT |
| 2 | API | filePathを内部バッファへコピーしsave_requestをONにする | request_seqを加算 |
| 3 | TimeShareThread | save_requestを検知する | save_state=COPYING |
| 4 | TimeShareThread | 共有統計をローカルバッファへコピーする | copy_generationを保持 |
| 5 | TimeShareThread | CSVファイルを作成し書き込む | save_resultを設定 |
| 6 | 外部診断アプリ | Api_GetRtCycleMonitorStatus()で結果を確認する | COMPLETE/ERROR |

## タイミング上の注意

RT側の1周期処理追加は監視対象1件あたり定数時間とする。

CSV保存処理はTS側のみで実施し、RT周期内では実行しない。

# 11. データ設計・共有メモリ・グローバル変数

[SECTION_ID: BD-11]  JSONパス: $.data_design

| グローバル変数 | 型 | 所有者 | 書込元 | 読取元 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| g_rtCycleMonCtrl | RTMON_CTRL | RealTimeThread | ・RealTimeThread ・API ・TimeShareThread | ・RealTimeThread ・TimeShareThread ・外部診断API | 周期負荷監視の統計、保存要求、保存状態を保持する制御構造体。 |

## 構造体: RTMON_THREAD_STAT

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| thread_id | uint16_t | 監視対象スレッドID |
| latest_tick | uint32_t | 最新周期処理時間 |
| max_tick | uint32_t | 最大周期処理時間 |
| sum_tick | uint64_t | 平均計算用累積値 |
| sample_count | uint32_t | 測定周期数 |
| overrun_count | uint32_t | 閾値超過回数 |

## 構造体: RTMON_CTRL

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| enable | uint8_t | 監視有効フラグ |
| warning_latched | uint8_t | 連続超過警告ラッチ |
| save_request | uint8_t | TS側保存要求 |
| save_busy | uint8_t | 保存中フラグ |
| save_state | uint16_t | 保存状態 |
| configured_threshold_tick | uint32_t | 閾値tick |
| stats[RTMON_THREAD_MAX] | RTMON_THREAD_STAT | スレッド別統計 |

## 整合性方針

RT側がstatsを更新し、TS側は保存前にgeneration_begin/generation_endを確認して整合コピーする。

APIからの要求フラグ設定はsave_busy=0かつsave_request=0の場合のみ受け付ける。

clear_requestはRT周期境界で反映し、TS保存中は拒否または保留する。

# 12. 外部インターフェース・API設計

[SECTION_ID: BD-12]  JSONパス: $.interfaces

| API名 | プロトタイプ | 説明 | 戻り値 |
| --- | --- | --- | --- |
| Api_GetRtCycleMonitorStatus | int32_t Api_GetRtCycleMonitorStatus(RTMON_STATUS* pStatus); | 現在の監視状態、統計サマリ、保存状態を取得する。 | ・API_OK ・API_ERR_INVALID_ARGUMENT |
| Api_RequestRtCycleMonitorSave | int32_t Api_RequestRtCycleMonitorSave(const char* pFilePath); | 診断スナップショットCSV保存を要求する。 | ・API_OK ・API_ERR_INVALID_ARGUMENT ・API_ERR_BUSY |
| Api_ClearRtCycleMonitorCounters | int32_t Api_ClearRtCycleMonitorCounters(void); | 周期統計カウンタのクリアを要求する。 | ・API_OK ・API_ERR_BUSY |

| 公開ヘッダ | 変更内容 |
| --- | --- |
| include/ibm_bob_api_diag.h | RTMON_STATUS構造体とAPIプロトタイプを追加 |
| include/ibm_bob_shared.h | RTMON_CTRL構造体を末尾追加 |

| 外部システム | 方向 | 方式 | 認証/権限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部診断アプリ | 呼び出し元 | C API | 既存プロセス権限に準拠 |

# 13. スレッド配置・処理分担

[SECTION_ID: BD-13]  JSONパス: $.thread_allocation

| スレッド | 責務 | 禁止事項 |
| --- | --- | --- |
| RealTimeThread | ・開始/終了tick差分測定 ・統計更新 ・閾値超過判定 ・警告ラッチ設定 ・clear_request反映 | ・ファイルI/O ・文字列整形 ・Windows API直接呼び出し ・動的メモリ確保 |
| TimeShareThread | ・保存要求監視 ・共有データ整合コピー ・CSV保存 ・保存結果コード更新 ・イベントログ出力 | ・RT出力信号の直接変更 |
| API | ・引数チェック ・保存要求受付 ・状態コピー返却 | ・長時間待機 ・RT周期ブロック |

| From | To | データ | 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| API | TimeShareThread | save_request, save_path, request_seq | global |
| RealTimeThread | TimeShareThread | stats, overrun_history, warning_latched | global |
| TimeShareThread | API/外部診断アプリ | save_state, save_result | global |

# 14. リアルタイム性・性能・同期設計

[SECTION_ID: BD-14]  JSONパス: $.non_functional

| 項目 | 内容 | JSONパス |
| --- | --- | --- |
| 性能 | ・RT側追加処理は対象スレッド1件あたり定数時間で完了すること。 ・RT処理追加時間の目安は1周期あたり10usec相当以下とする。 ・CSV保存はTS側で分割実行し、1回のTS処理で過大なファイルI/Oを継続しない。 | $.non_functional.performance |
| 可用性 | ・監視機能が異常になっても機械制御は継続可能とする。 ・CSV保存失敗は制御停止ではなく診断エラーとして扱う。 | $.non_functional.availability |
| 保守性 | ・API、グローバル変数、エラーコード、ログIDを台帳管理可能なID付きで定義する。 ・VC2026/clang Windows版の両方でビルドできるC89/C99互換範囲の記法を採用する。 | $.non_functional.maintainability |

# 15. 異常処理・安全設計

[SECTION_ID: BD-15]  JSONパス: $.error_safety_design

| エラー/警告コード | 条件 | 動作 |
| --- | --- | --- |
| RTMON_ERR_INVALID_ARG | API引数NULLまたはパス長超過 | API_ERR_INVALID_ARGUMENTを返す |
| RTMON_ERR_SAVE_BUSY | 保存中に保存要求 | API_ERR_BUSYを返し、内部自動保存のみpending扱い可能 |
| RTMON_ERR_FILE_OPEN | CSVファイル作成失敗 | save_state=ERROR, save_resultにエラー設定 |
| RTMON_WARN_OVERRUN | 連続閾値超過 | warning_latchedをON、TS側でイベントログ出力 |

## 安全側動作

本機能の異常は診断系異常として扱い、機械動作出力を直接変更しない。

ただし、連続超過警告は既存インターロック判定の入力候補として公開する。採用可否は上位仕様で判断する。

# 16. ログ・診断・保守性

[SECTION_ID: BD-16]  JSONパス: $.logging_diagnostics

| ログID | イベント | 出力項目 |
| --- | --- | --- |
| LOG-RTMON-001 | 監視開始/停止 | ・tick ・enable ・threshold |
| LOG-RTMON-002 | 連続超過警告 | ・tick ・thread_id ・elapsed_tick ・threshold |
| LOG-RTMON-003 | スナップショット保存結果 | ・file_path ・result ・sample_count |

## スナップショットCSV列

timestamp

thread_id

latest_tick

max_tick

average_tick

overrun_count

warning_latched

# 17. セキュリティ・権限・公開範囲

[SECTION_ID: BD-17]  JSONパス: $.security

| 項目 | 内容 | JSONパス |
| --- | --- | --- |
| 公開範囲 | 診断アプリ向け公開API。一般UIからの直接呼び出しは想定しない。 | $.security.public_scope |
| パス検証 | ・保存先は既存ログディレクトリ配下に限定する。 ・相対パス上位参照（..）を拒否する。 ・パス長上限をRTMON_PATH_MAXで制限する。 | $.security.path_validation |
| データ保護 | CSVには個人情報を含めない。制御パラメータ値のみを出力する。 | $.security.data_protection |

# 18. 既存仕様書・ソースコード影響調査

[SECTION_ID: BD-18]  JSONパス: $.impact_analysis

| ID | 種別 | 対象 | 影響内容 | 変更要否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-001 | source | src/rt_scheduler.c | 周期開始/終了フックで測定関数呼び出しを追加 | 要 |
| IMP-002 | source | src/ts_worker.c | 保存要求監視とCSV保存処理を追加 | 要 |
| IMP-003 | source | src/api_diag.c | 診断API 3関数を追加 | 要 |
| IMP-004 | header | include/ibm_bob_shared.h | RTMON構造体およびexternグローバル宣言を追加 | 要 |
| IMP-005 | header | include/ibm_bob_api_diag.h | 公開APIプロトタイプとRTMON_STATUSを追加 | 要 |
| IMP-006 | test | tests/test_rtmon.c | 統計更新、閾値判定、API引数検証、保存状態遷移の単体テストを追加 | 要 |
| IMP-007 | document | 基盤システム_基本設計書 | 診断機能一覧と共有メモリ一覧へRTMONを追記 | 要 |
| IMP-008 | build | workspace profile | VC2026/clang Windows版のbuild/testコマンドでコンパイル確認 | 不要/確認 |

## リスクメモ

RTスケジューラへのフック追加は周期負荷に直接影響するため、追加処理の境界と条件分岐数を詳細設計で確認する。

公開共有メモリ構造体の追加は通信先システムとのヘッダ同期が必要である。

保存パス検証不足は任意パス書込みにつながるため、API層で制限する。

# 19. テスト観点・受入条件

[SECTION_ID: BD-19]  JSONパス: $.test_acceptance

| 単体ID | 対象 | 条件 | 期待結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-001 | RtMon_UpdateStat | elapsed=100, threshold=200 | overrun_countは増加しない |
| UT-002 | RtMon_UpdateStat | elapsed=250, threshold=200 | overrun_countが1増加する |
| UT-003 | RtMon_UpdateStat | 3回連続超過 | warning_latchedがONになる |
| UT-004 | Api_RequestRtCycleMonitorSave | 保存中に要求 | API_ERR_BUSYを返す |
| UT-005 | TS保存状態遷移 | 正常保存 | REQUESTED→COPYING→WRITING→COMPLETE |

| 機能ID | シナリオ | 期待結果 |
| --- | --- | --- |
| FT-001 | 外部診断アプリから手動保存を要求する | CSVが生成され、Api_GetRtCycleMonitorStatus()でCOMPLETEが確認できる |
| FT-002 | 閾値超過を模擬して自動保存を発生させる | warning_latchedがONとなり、イベントログが出力される |

## Build/Testコマンド

cmd /c scripts\build_vc2026.bat

cmd /c scripts\test_vc2026.bat

cmd /c scripts\build_clang.bat

cmd /c scripts\test_clang.bat

## 受入条件

全単体テストが成功すること。

VC2026/clang Windows版の両方でビルド成功すること。

RT側追加処理にファイルI/O、Windows API、malloc/free、printf系処理が含まれないこと。

基本設計レビューで重大指摘が残っていないこと。

# 20. 実装範囲・見積・制約・未確定事項

[SECTION_ID: BD-20]  JSONパス: $.implementation_plan

| 項目 | 内容 | JSONパス |
| --- | --- | --- |
| 想定追加規模 | 300～450 step | $.implementation_plan.estimated_steps |
| 実装制約 | ・基本設計書では関数内部の詳細アルゴリズムは記載しすぎず、詳細設計へ委譲する。 ・ただしRT禁止事項と共有データ整合方針は基本設計で明示する。 | $.implementation_plan.constraints |

| モジュール | 内容 |
| --- | --- |
| rtmon.c | 統計更新・閾値判定・clear_request処理 |
| ts_rtmon_save.c | CSV保存状態遷移 |
| api_diag.c | 診断API追加 |
| test_rtmon.c | 単体テスト追加 |

| 未確定ID | 内容 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| OPEN-001 | tick計測の既存関数名と分解能は既存コード調査で確定する。 | 実装担当 |
| OPEN-002 | 自動保存の既定有効/無効は運用担当と確認する。 | 設計担当 |

# 21. JSON構造化仕様・Word差し込み規約

[SECTION_ID: BD-21]  JSONパス: $.appendix.json_mapping_policy

各章は[SECTION_ID: BD-xx]で固定し、JSONパスを併記する。

表形式の項目はJSON配列として保持し、Word生成時に行追加する。

レビュー指摘はpre_review.findingsへ構造化して戻す。

| 代表JSONパス | 対応章 |
| --- | --- |
| $.requirements | 2. 要件トレーサビリティ |
| $.functional_requirements | 7. 機能要件 |
| $.data_design.globals | 11. 共有メモリ・グローバル変数 |
| $.interfaces.public_api | 12. 外部インターフェース・API設計 |
| $.impact_analysis.items | 18. 影響調査 |
| $.test_acceptance | 19. テスト観点・受入条件 |

# 22. AIプレレビュー用チェックリスト

[SECTION_ID: BD-22]  JSONパス: $.pre_review

| チェックID | 確認内容 |
| --- | --- |
| BRC-A01 | 要件IDが原典と一致し、各要件に設計方針と受入条件があるか |
| BRC-A02 | RTスレッドで禁止処理が発生しない設計になっているか |
| BRC-A03 | TSスレッドへファイルI/O・ログ保存が分離されているか |
| BRC-A04 | グローバル変数の所有者・書込元・読取元が明示されているか |
| BRC-A05 | API追加時に既存ヘッダ互換性を壊さないか |
| BRC-A06 | 状態遷移またはシーケンスの異常系が記載されているか |
| BRC-A07 | 既存仕様書・ソースコード影響調査が具体的なファイル単位で記載されているか |
| BRC-A08 | VC2026/clang Windows版のbuild/test確認観点があるか |

# 23. 付録

[SECTION_ID: BD-23]  JSONパス: $.appendix

## 関連ドキュメント

IBM-Bob_基本設計書テンプレート_v2.docx

ibm_bob_basic_design_schema.json

ibm_bob_pre_review_checklist.json

基盤システム_基本設計書.docx

基盤システム_詳細設計書.docx

## 付録A: JSON構造ファイル名

sample_feature_rtmon_basic_design.json