軸過負荷予兆監視・段階減速要求機能 詳細設計書
プレレビュー結果

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象文書ID | DD-SMP-101 |
| 対象文書 | 軸過負荷予兆監視・段階減速要求機能 詳細設計書 |
| レビュー日 | 2026-04-27 |
| 総合判定 | 条件付き合格 |
| OK/WARN/NG/N/A | 13/3/0/1 |

# レビュー項目

JSON Path: $.items

| ID | 分類 | 結果 | 重要度 | コメント |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DDR-A01 | 構造化 | OK | minor | 全必須章相当のJSONキーとDOCX章を生成済み。 |
| DDR-A02 | 自動生成 | OK | minor | 基本設計由来項目とAI補完方針をintroduction/traceabilityに記録。 |
| DDR-B01 | トレーサビリティ | OK | minor | 要件ID、基本設計ID、詳細設計章、関数、テスト観点をmatrix化。 |
| DDR-C01 | 影響調査 | OK | minor | 公開ヘッダ、RT/TS、API、testsへの影響を列挙。 |
| DDR-D02 | モジュール分割 | OK | minor | RT/TS/API/COMMONの責務を分離。 |
| DDR-E01 | データ設計 | OK | minor | 定数、enum、struct、初期値を記載。 |
| DDR-F01 | 共有データ | OK | minor | 所有者、書込元、読取元、更新周期を記載。 |
| DDR-F02 | 共有データ整合性 | 要確認 | major | 減速要求と既存フィードオーバライド要求が競合した場合の優先順位を詳細設計レビューで再確認 |
| DDR-G01 | API | OK | minor | API変更ありの場合、関数名/引数/戻り値/副作用を記載。 |
| DDR-H01 | スレッド配置 | OK | minor | RT/TS/APIの処理配置とトリガを記載。 |
| DDR-H02 | RT禁止事項 | OK | minor | RT禁止操作を明示。 |
| DDR-I01 | RT処理時間 | 要確認 | major | 軸数最大時の移動平均処理時間の実測根拠が未記載 |
| DDR-J01 | 状態遷移/シーケンス | N/A | info | 状態遷移主体ではないためN/A。 |
| DDR-K01 | エラー安全 | OK | minor | タイムアウト、BUSY、不正引数、フェイルセーフ方針を記載。 |
| DDR-L01 | テスト連携 | OK | minor | 単体/統合/性能テスト観点を記載。 |
| DDR-M01 | ビルド/静的解析 | OK | minor | VC2026/clang Windows版のbuild/test commandを記載。 |
| DDR-Z01 | 未決事項 | 要確認 | major | 負荷率入力のAD換算係数が機種依存のため台帳参照が必要 |

# 推奨対応

JSON Path: $.recommendations

要確認項目は詳細設計レビューまたは実装前チェックで決定し、JSONへ反映すること。

実装後にVC2026/clang Windows版のbuild/test結果を詳細設計書末尾へ追記すること。